Приложение

к постановлению администрации Табунского района Алтайского края от 22.03.2018 №  75

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Большеромановский сельсовет                                                       Табунского района

Алтайского края

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Большеромановского сельского поселения Табунского муниципального района Алтайского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Большеромановского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Табунский  район, Большеромановский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Большеромановского сельсовета в целом;

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство водонапорных башен;

Второй этап 2023-2033г.

- реконструкция существующих ВЗУ;

- реконструкция ВОС;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Пояснительная записка

схемы водоснабжения и водоотведения.

Большеромановский сельсовет входит в состав Табунского района и входит в состав Алтайского края и расположен в его севера - восточной части (в безлесной Кулундинской степи). С запада граничит с Республикой Казахстан, с  севера со Славгородским муниципальным районом, с востока с Благовещенским муниципальным районом, с юга с Кулундинским муниципальным районом. И граничит с Табунским, Белозерским,   сельскими советами.

Территория  Большеромановского сельсовета составляет 27812 га. Протяженность сельсовета с севера на юг 15,2 км., с запада на восток- 17,5 км. Удаленность от краевого центра г.Барнаула – 450 км. Территориально  входит на 3 сельских поселения это с. Большеромановка, с. Канна, с. Карпиловка

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 30-35°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -25о- 30 С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 156.

Почвы в основном каштановые, светло-каштановые, выщелоченные. Преобладающая растительность-это ковыльно-типчаковая и полынно-злаковая.

Растительные ресурсы сельсовета не дают определенного количества сырья для создания деревообрабатывающей и пищевой промышленности поселение.

Географическое положение Большеромановского сельсовета оказало существенное влияние на развитие реального сектора экономики и предпринимательства.

В состав Большеромановского сельсовета с общей численностью населения (по состоянию на 01.01.2014 г.) 764 человека. В Большеромановское муниципальное образование входит три населенных пункта: с. Большеромановка, с. Канна, с.Карпиловка. В западной части Большеромановского сельсовета расположено с.Канна с населением 50 человек . В восточной части Большеромановского сельсовета находятится село Карпиловка с населением 20 чел. Административным центром Большеромановского сельсовета является село Большеромановка с населением 694 человека.

Существующее функциональное использование территории Большеромановского сельсовета.

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2014 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли поселения | 25749 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1997 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | 31 |
| 4 | Земли лесного фонда | - |
| 5 | Земли водного фонда | 35 |
| 6 | Всего земель в существующих границах поселения | 27812 |

Жилищный фонд.

В настоящее время общий объем жилищного фонда по Большеромановскому сельсовету составляет 19,0 тыс. кв. м общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя:

с. Большеромановка	18,0 кв.м

с.Канна	0,6

с. Карпиловка	0,4

Жилая застройка представлена в основном  одноэтажными и двух этажными жилыми домами. По видам собственности основная доля  жилого фонда приходится на индивидуальный жилой сектор.

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Учреждения культурно- досугового типа представлены:

МБУК « Большеромановский центр досуга»;

В с. Большеромановке находится фельдшерско - акушерский пункт (ФАП).

На территории с. Большеромановки  расположен стадион.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2014 г.

| № | Наименование | Адрес | Этаж. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Григорьевка» | с.Канна ул.Ленина | 1 | Гаан И.А. |
| 2 | Администрация Большеромановского сельсовета | с.Большеромановка Ул. Ленина | 1 | Шаров А.А. |
| 3 | ПТ «Кривохатько и К» | с.Большеромановка ул. М-Романовка | 1 | Кривохатько В.А. |

Учреждения образования

| № | Наименование | Адрес | Этаж. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ «Большеромановский детский сад Чайка» | с. Большеромановка, пер. Садовый, | 2 | Лукьянова И.И тел. 24-3-84 |
| 2 | МБОУ «Большеромановская СОШ им. Ю. Сивирина» | с. Большеромановка, ул. Ленина | 2 | Прокопенко Н.В. тел. 24-3-16 |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Адрес | Этаж | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большеромановский ФАП | с.Большеромановка, ул. Ленина | 1 | Лукьянова Г.И.. |

Учреждения культуры

| № | Наименование | Адрес | Этаж. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУК «Большеромановский ЦД» | с.Большеромановка. ул. Ленина | 2 | Подосинов А.В. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Адрес | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Маслов С.В. розничная торговля | с. Большеромановка ул.Ленина | Маслов С.В. |
| 2 | РАЙПО розничная торговля | с. Большеромановка ул.Ленина | Соловьева. |
| 3 | ИП Нужда В. В. розничная торговля | с. Большеромановка ул.Ленина | Нужда В.В. |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Адрес | Этаж. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПС Большеромановский - филиал ФГУП "Почта России" | с. Большеромановка | 1 | Лукьянова Н.В. |

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение.

На территории Большеромановского сельсовета  холодное водоснабжение осуществляют:

- ООО «Родник» обслуживает с. Большеромановка. Юридический  адрес: 658860, Алтайский край, село Табуны, ул. Советская, д. 27;  телефон 8-(38553)- 38-5-00.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели.

Уличные водопроводные сети собраны в общую схему тупикового типа.

Данные о водоснабжении

с. Большеромановка

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | с. Большеромановка Табунского района, тип подземный - очистка в местах забора из подземных скважин в с. Большеромановка Табунского района, подача через водопроводные сети - общий дебит 4,2 м3/час, - лимит 36800 м3/год. |
| Насосные станции: - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) | 62 м3/час ЭЦВ 10-90 |
| Основные сети: - Общая протяженность, м - Износ, % | - 3600 м, - более 50% |

Водопроводные сети

| № п/п | Местонахождение | Протяженность,км | Год постройки | материал | диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Большеромановка | 3,600 | 1985 г. | чугун, пластик | 100 |

Водоснабжение с. Большероманке планируется осуществлять от водонапорной башни расположенной в юго- восточной части с. Большеромановки. Проектом предусмотрено создание тупиковой уличной водопроводной сети Ø100мм.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Водоотведение.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектируемые системы водоснабжения и водоотведения.

Объем строительных работ, необходимый для развития сетей водоснабжения на расчетный срок (до 2025 года).

| №п\п | Наименование | с. Большеромановка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих магистральных сетей | 1,60 км |
| 2 | Реконструкция существующих поселковых сетей | 2,00 км |
| 3 | Реконструкция существующей водонапорной башни |  |
| 4 | Строительство артезианской скважины |  |