# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Серебропольского сельсовета Табунского муниципального района Алтайского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Серебропольского сельсовета.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Табунский  район, Серебропольский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Серебропольского сельсовета в целом;

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство водонапорных башен;

Второй этап 2023-2033г.

- реконструкция существующих ВЗУ;

- реконструкция ВОС;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Пояснительная записка

схемы водоснабжения и водоотведения.

Серебропольский сельсовет входит в состав Табунского района и входит в состав Алтайского края и расположен в его западной части (в безлесной Кулундинской степи). С запада граничит с Республикой Казахстан, с  севера со Славгородским муниципальным районом, с востока с Благовещенским муниципальным районом, с юга с Кулундинским муниципальным районом. И граничит с Большеромановским, Белозерским, Лебединским  сельскими советами.

Территория  Серебропольского сельсовета составляет 24562 га. Протяженность сельсовета с севера на юг 10,8 км., с запада на восток- 2,2 км. Удаленность от краевого центра г.Барнаула – 368 км. Территориально  входит на 3 сельских поселения это с. Сереброполь, с. Саратовка, с. Успенка

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 30-35°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -25о- 30 С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 156.

Почвы в основном каштановые, светло-каштановые, выщелоченные. Преобладающая растительность-это ковыльно-типчаковая и полынно-злаковая.

Растительные ресурсы сельсовета не дают определенного количества сырья для создания деревообрабатывающей и пищевой промышленности поселение.

Географическое положение Серебропольского сельсовета оказало существенное влияние на развитие реального сектора экономики и предпринимательства.

В состав Серебропольского сельсовета с общей численностью населения ( по состоянию на 01.01.2014 г. )1285 человек. В Серебропольское муниципальное образование входит три населенных пункта: с.Сереброполь, с.Саратовка, с.Успенка. В западной части Серебропольского сельсовета расположено с.Саратовка с населением 90 человек . В восточной части Серебропольского сельсовета находятится село Успенка с населением 168 чел. Административным центром Серебропольского сельсовета является село Сереброполь с населением 1027 человек.

Существующее функциональное использование территории Серебропольского сельсовета.

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2014 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли поселения | 183 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 24348 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | 31 |
| 4 | Земли лесного фонда | - |
| 5 | Земли водного фонда | - |
| 6 | Всего земель в существующих границах поселения | 24562 |

Жилищный фонд.

В настоящее время общий объем жилищного фонда по Серебропольскому сельсовету составляет 27,9 тыс. кв. м общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя:

с.Сереброполь	20,9 кв.м

с.Успенка	36,22

с.Саратовка	25,78

Жилая застройка представлена в основном  одноэтажными жилыми домами. По видам собственности основная доля  жилого фонда приходится на индивидуальный жилой сектор.

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Учреждения культурно- досугового типа представлены:

МБУК «Сербропольский Центр досуга»;

Успенский сельский клуб.

В с.Сереброполь находится врачебная амбулатория ,в с.Успенка фельдшерско - акушерский пункт (ФАП).

На территории с. Сереброполь расположен стадион.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2014 г.

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Сереброполь» | с.Сереброполь ул.Ленина | 2 | Тараненко В.Н. |
| 2 | Администрация Серебропольского сельсовета | с.Сереброполь Ул.Ленина | 1 | Цинко Т.Т. |
| 3 | Серебропольский участок ЭС | с.Сереброполь ул.Первомайская | 1 | Пинчук А.И. |

Учреждения образования

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ «Серебропольский детский сад» | с. Сереброполь, ул. Ленина,69 | 2 | Пундик В.И. тел. 25-4-18 |
| 2 | МБОУ «Серебропольская СОШ» | с. Сереброполь, ул. Кирова | 2 | Бобровских М.Н. тел. 25-4-16 |
| 3 | МБОУ «Успенская ООШ» | с.Успенка ул | 2 | Котелянец Р.В. |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серебропольский ФАП | с.Сереброполь., ул. Ленина 63 | 1 | Цинько Н.В. |
| 2 | Успенский ФАП | с.Успенка | помещение в 1-о этажном здании | Цинько Н.В. |

Учреждения культуры

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУК «Серебропольский ЦД» | с.Сереброполь. ул.Кирова 28 | 2 | Абрашкина С.В. |
| 2 | Успенский сельский клуб | с.Успенка | помещения в 1-о этажном здании | Абрашкина С.В. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Адрес | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Цинко Н.В. розничная торговля | с.Сереброполь ул.Ленина | Цинко Н.В. |
| 2 | РАЙПО розничная торговля | с.Сереброполь ул.Ленина | Соловьева. |
| 3 | ИП Дука А.Ф розничная торговля | с.Сереброполь ул.Ленина | Дука А.Ф. |
| 4 | ИП Шартнер И.А. розничная торговля | с.Сереброполь ул.Ленина | Шартнер И.А |
| 5 | ИП Аникина Ж.В. розничная торговля | с. Сереброполь, ул. Ленина | Аникина Ж.В. |
| 8 | ИП Семенова И. розничная торговля | с.Успенка, | Семенова |
| 9 | РАЙПО розничная торговля | с.Успенка | Соловьева |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПС Серебропольский - филиал ФГУП "Почта России" | с.Сереброполь | 1 | Егерь В.Я. |

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение.

На территории Серебропольского сельсовета  холодное водоснабжение осуществляют:

- ООО «Родник» обслуживает с. Сереброполь. Юридический  адрес: 658860, Алтайский край, село Табуны, ул. Советская, д. 27;  телефон 8-(38553)- 38-5-00.

- СПК «Сереброполь» обслуживает с. Успенка.

Юридический  адрес: 658865, Алтайский край, Табунский район,  с. Сереброполь,  ул. Ленина, д. 73.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели.

Уличные водопроводные сети собраны в общую схему тупикового типа.

Данные о водоснабжении

с. Сереброполь

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | с. Сереброполь Табунского района, тип подземный - очистка в местах забора из подземных скважин в с. Сереброполь Табунского района, подача через водопроводные сети - общий дебит 4,2 м3/час, - лимит 36800 м3/год. |
| Насосные станции: - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) | 62 м3/час ЭЦВ 10-90 |
| Основные сети: - Общая протяженность, м - Износ, % | - 12871м, - более 70% |

с.Успенка

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | с. Успенка Табунского района , тип подземный - очистка в местах забора из подземной скважины в с. Успенка Табунского района, подача через водопроводные сети - общий дебит 1,25 м3/час, - лимит 11000 м3/год. |
| Насосные станции: - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) |  |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | - 1,5 км, - более 70% |

Водопроводные сети

| № п/п | Местонахождение | Протяженность,км | Год постройки | материал | диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Сереброполь | 12,871 |  | асбест | 100 |
| 2 | С.Успенка | 1,5 |  | чугун | 100 |

Водоснабжение с.Сереброполь планируется осуществлять от водонапорной башни расположенной в юго-западной части с.Сереброполь. Проектом предусмотрено создание тупиковой уличной водопроводной сети Ø100мм.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Водоотведение.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектируемые системы водоснабжения и водоотведения.

Объем строительных работ, необходимый для развития сетей водоснабжения на расчетный срок (до 2025 года).

| №п\п | Наименование | с.Сереброполь | с.Успенка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих магистральных сетей | 3,25 км | 0,85 км |
| 2 | Реконструкция существующих поселковых сетей | 9,62 км | 1,05 км |
| 3 | Реконструкция существующей водонапорной башни |  |  |
| 4 | Строительство артезианской скважины |  |  |