ООО «Алтайгипрозем»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «Алтайгипрозем»:

Р.В.Дудкин

«_____» ____________2009 г.

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ТАБУНСКОГО РАЙОНА

Том 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию проектных решений)

БАРНАУЛ 2009
СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4

2. Цели и задачи	6

3. Комплексная оценка и проблемы	8

развития территории Табунского района	8

3.1. Географическое положение	8

3.2. Природные условия и ресурсы	10

3.2.1. Геологическое строение и минеральные ресурсы	10

3.2.2. Рельеф	13

3.2.3. Климат	14

3.2.4. Гидрография и гидрология	16

3.2.5. Почвы	18

3.2.6. Земельные ресурсы	19

3.2.7. Растительный и животный мир	26

3.2.8. Рекреационные ресурсы	29

3.2.9. Культурно-исторические ресурсы: объекты истории и культуры	31

3.2.10. Ландшафтный анализ и	39

экологическое состояние территории	39

3.3.	Социально-экономические условия Табунского района	53

3.3.1. Население и система расселения	53

3.3.2. Экономика	77

3.3.3. Транспортное обеспечение и услуги связи	90

3.3.4. Жилищный фонд и инженерное обеспечение	94

3.3.5. Социальная сфера	98

3.4.	Планировочная организация территории	106

3.4.1. Ретроспективный анализ развития планировочной структуры района	106

3.4.2. Состояние и использование территории. Планировочные условия развития территории	108

3.4.3. Оценка условий развития территории. Основные проблемные ситуации и ареалы	117

3.4.4. Планировочное районирование и планировочный каркас	118

3.5. Экологическое состояние и риски возникновения	119

чрезвычайных ситуаций	119

3.6. Градостроительные ограничения использования территории	126

3.7. Комплексная оценка и проблемы развития территории	140

Табунского района	140

4. Основные технико-экономические показатели Схемы территориального планирования Табунского района	148

Литература	152

Схема территориального планирования выполнена коллективом авторов в составе:

Клюшникова Е.В., экономист – разделы 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 4.1, 4.2.

Пашкова Н.В., экономист – раздел 3.3.1.

Фролов Я.В., к.и.н., с.н.с. – раздел 3.2.9.

Партина А.И., архитектор – разделы 3.4., 4.3., 4.3.2.

Риффель Н.И., аспирант ИВЭП СО РАН – разделы 3.2.10., 3.5., 4.2.

Скрипова В.Г., инженер – разделы 1., 2., 3.1.,3.2., 3.2.8., 3.4., 4.3., 5, графическое оформление.

Дерянова А.Г., инженер – картографическое обеспечение.

1. Общие положения

В соответствии с действующим Градостроительным кодексом РФ, территориальное планирование – планирование развития территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территории.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Концепция устойчивого развития сельской местности в России, а именно к таким территориям относится Табунский район Алтайского края, является важнейшим аспектом государственной стратегии в составе социальных программ страны и «Основных направлений агропродовольственной политики Правительства РФ на 2001-2010 гг.» (от 27.07.2000 г.). Важнейшими компонентами современной стратегии являются:

- обеспечение экономического роста в сельском хозяйстве;

- развитие несельскохозяйственного сектора в сельской местности;

- борьба с бедностью населения;

- поддержка местных инициатив и местных органов власти, развитие местного самоуправления.

Схема территориального планирования муниципального района включает специальные карты (схемы) и текстовую часть с информацией о состоянии соответствующей территории и о возможных направлениях и ограничениях ее развития, а также с обоснованием предлагаемых мероприятий.

Материалы по обоснованию проектных решений к «Схеме территориального планирования Табунского района» подготовлены на основании Муниципального контракта № 43 от 24 ноября 2008 г.

Изложенные ниже материалы собраны, проанализированы и обоснованы в полном соответствии со статьей 19 ГК РФ и статьей 7 Закона Алтайского края (№9-ЗС от 01.02.2007 г.) «О документах территориального планирования муниципальных образований».

При подготовке «Схемы территориального планирования Табунского района» учтены «Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» и предложения, содержащиеся в «Схеме территориального планирования Алтайского края», разработанная ЦНИИП градостроительства РААСН в 2007 г.

2. Цели и задачи

Основная цель «Схемы территориального планирования Табунского района» – обеспечение устойчивого развития территории района путем совершенствования инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на основе комплексного анализа природных и антропогенных факторов, их современного состояния и прогноза изменений в обозримой перспективе.

Для достижения оптимальных условий развития производства, градостроительства, сохранения и улучшения природной среды, сохранения памятников природы, истории и материальной культуры необходима рационализация территориально-хозяйственного устройства района, формирование архитектурно-планировочной структуры и функционального зонирования.

Отсюда вытекают следующие задачи:

- обоснование перспективного функционального зонирования территории района на основе анализа имеющихся материалов обследования с учетом резерва земель для размещения производственных объектов и организации отдыха населения;

- определение перспективной численности населенных пунктов и разработка предложений по культурно-бытовому обслуживанию;

- выявление перспективных мест развития производства, зон отдыха, лечения и туризма;

- подготовка предложений по развитию систем водообеспечения, водоотведения, энергоснабжения и иных инженерных коммуникаций;

- разработка предложений по охране природы, улучшению санитарно-гигиенического состояния территории, обоснование водоохранных зон, особо охраняемых природных территорий;

- выявление «точек экономического роста».

Для решения поставленных задач выполнены:

- сбор и анализ материалов комплексного эколого-географического, социально-экономического, архитектурно-градостроительного, культурно-исторического изучения территории района;

- сбор статистической информации по всем разделам схемы;

- анкетно-экспертная оценка современной социально-экономической ситуации в районе;

- учет мнения местного населения во время публичных обсуждений материалов Схемы в  муниципальных образованиях района.

Важным положительным моментом работы над «Схемой территориального планирования» явилось совпадение сроков ее подготовки с разработкой планов социально-экономического развития района и муниципальных образований до 2017 г.

3. Комплексная оценка и проблемы

развития территории Табунского района

3.1. Географическое положение

Табунский район расположен в западной части Алтайского края (Рис.1). На севере район граничит со Славгородским районом (районный центр г. Славгород), на востоке – с Благовещенским районом (районный центр с. Благовещенка), на юге – с Кулундинским районом (районный центр с. Кулунда), на западе – с Республикой Казахстан (Рис.2).

Рис. 1. Местоположение Табунского района в Алтайском крае

Рис.2. Границы Табунского района

Население района составляет 11421 человек. В района 25 сельских населенных пункта, наиболее крупные из них – с.Табуны, с.Алтайское, с.Сереброполь, с.Большеромановка.

Административный центр – с.Табуны, расположено в 370 км к юго-западу от г.Барнаула. Население райцентра 4256 человек.

Территориально Табунский район подразделен на 7 муниципальных образований:

- Алтайский сельсовет (центр – с.Алтайское);

- Белозёрский сельсовет (центр – с.Николаевка);

- Большеромановский сельсовет (центр – с.Большеромановка);

- Граничный сельсовет (центр – с.Камышенка);

- Лебединский сельсовет (центр – с.Лебедино);

- Серебропольский сельсовет (центр – с.Сереброполь);

- Табунский сельсовет (районный центр – с.Табуны).

По территории района проходит автомобильная трасса Кулунда – Табуны – Славгород. Железнодорожный транспорт представлен железнодорожной веткой Барнаул – Кулунда – Карасук Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

Табунский район относится к небольшому по площади району Алтайского края, его площадь составляет 1781,67 кв.км.

Всё население района – сельские жители, что (на основе признака доли городского населения в структуре населения в целом) позволяет отнести район к слабо урбанизированным территориям.

Современная ландшафтная структура Табунского района сформировалась в пределах Западно-Сибирской физико-географической страны, Кулундинской провинции, Западно-Кулундинской подпровинции и в Кулундинско-Яровом районе. Здесь сформировалась подзона сухой степи.

Относительно благоприятные природно-климатические условия Табунского района способствуют развитию сельскохозяйственного производства, которое является основой экономики. Тип сельскохозяйственного района – земледельческо-животноводческий, где преобладает зерновое земледелие с высокой долей пшеницы в посеве зерновых культур (60-80%); животноводство представлено молочно-мясным скотоводством, овцеводством, свиноводством.

3.2. Природные условия и ресурсы

В основу оценки природных условий и ресурсов Табунского района легли материалы анализа картографических, фондовых и статистических данных.

3.2.1. Геологическое строение и минеральные ресурсы

Территория Табунского района находится в центральной части обширной Кулундинской степи, занимающей южную часть Западно-Сибирской низменности. Район имеет двухъярусное геологическое строение, выражающееся в наличии глубоко опущенного складчатого палеозойского фундамента и мезозойско-кайнозойского осадочного платформенного чехла. Палеозойский фундамент представлен глинистыми сланцами, песчаниками, конгломератами. Платформенный чехол района имеет достаточно сложное внутреннее строение, характеризующееся большим разнообразием фаций. Отложения относятся к осадкам юрского, мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного периодов.

Строение платформенного чехла состоит из трёх геолого-генетических комплексов пород:

- Верхнемиоценовые-нижне-среднеплиоценовые отложения павлодарской свиты. Распространены повсеместно и вскрыты на глубине 20-74 м. Представлены твёрдыми серыми тяжёлыми глинами павлодарской свиты и песками. Вскрытая мощность отложений 3-6 м.

- Среднеплиоценовые отложения кулундинской свиты. Распространены повсеместно и перекрывают глины павлодарской свиты. Представлены глинами легкими полутвердыми и тяжёлыми полутвердыми суглинками, песками пылеватыми и средней крупности с прослоями супесей. Мощность отложений 35-38 м. Аллювиальные отложения кулундинской свиты находятся под покровными отложениями на глубине 0.5-0.7м.

- Верхнечетвертичные субаэральные покровные отложения. Распространены повсеместно и представляют собой покровные отложения. Представлены средними твердыми суглинками, тяжелыми твердыми супесями и пылеватыми влажными песками. Мощность отложений составляет 2-4 м.

Коренные (скальные) палеозойские породы складчатого фундамента  находятся на глубине 1000-1200 м и глубже.

Верхние слои горных пород верхнечетвертичной системы являются почвообразующими породами, которые представлены аллювиальными отложениями, состоящие из суглинков, супесей, песков, гравия, галечника с валунами. Грунты на территории района большей частью не засолены. По понижениям, обычно вокруг озёр, породы оглеены и часто засолены. Содержание солей от 0.1 до 1.6 г/л. Степень засоления от слабой до сильной. Типы засоления различные. Механический, химический и минералогический состав почв на первых стадиях их развития определяется составом почвообразующих пород и только позднее, по мере формирования почвенного профиля в различных генетических горизонтах почвы появляются новые свойства, значительно отличающиеся от исходной породы. Поэтому почвообразующие породы, как фактор почвообразования, оказывают огромное влияние на состав и физико-химические свойства почв, на формирование водного, воздушного и теплового режимов почв, на скорость и интенсивность почвенных процессов.

В Табунском районе имеются месторождения неметаллических полезных ископаемых – кирпично-черепичные глины, которые могут быть использованы в строительстве, для изготовления кирпича и черепицы.

Подземные воды Табунского района представлены водами Кулундинско – Барнаульского артезианского бассейна.

До глубины 42 м выделены два водоносных горизонта – среднеплиоценовых отложений Кулундинской свиты и верхнечетвертичных субаэральных отложений. Оба водоносных горизонта распространены повсеместно и связаны между собой. Воды преимущественно безнапорные. Водовмещающими грунтами среднеплиоценовых отложений являются пески средней и мелкой крупности, а верхнечетвертичных субаэральных отложений – суглинки, супеси и пески пылеватые. По химическому составу воды среднеплиоценовых отложений гидрокарбонатно-натриевые, магниевые с минерализацией 0.4-0.6 г/л и гидрокарбонатно-сульфатные натриевые с минерализацией 0.5 г/л, реже сульфатные, натриевые и хлоридные, магниево-кальциевые, магниево-кальциевые натриевые с минерализацией до 3.6-8.4 г/л. Мощность вод верхнечетвертичных отложений незначительна, в среднем 0.5 м. По химическому составу гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, натриево-магниевые и магниево-кальциевые, преимущественно, пресные.

Глубина грунтовых вод изменяется от 2.0 до 13.0 м. Общий уклон поверхности грунтовых вод направлен на северо-восток и составляет 0.007-0.001. Подземные воды из более глубоких водоносных горизонтов, обладающие напором, называются артезианскими. Региональным водоупором являются глины павлодарской свиты, вскрытые на глубине 20-74 м.

По сравнению с поверхностными водами (озёрами) подземные воды не загрязнены нефтепродуктами, пестицидами, тяжелыми металлами, нитратами и нитритами, обладают более высоким качеством и, как правило, удовлетворяют требованиям хозяйственного питьевого водоснабжения без очистки и предварительной подготовки. Недостатком подземных вод является то, что в ряде случаев отмечено повышенное содержание железа и недостаточное содержание фтора.

Потенциальные запасы подземных вод значительны. Они являются надежным резервом для водоснабжения населенных пунктов, сельскохозяйственных ферм и промышленных предприятий.

3.2.2. Рельеф

Рельеф Табунского района довольно однообразен. В геоморфологическом отношении территория района расположена в пределах центральной части Кулундинской низменности, которая представляет собой почти идеально плоскую озерную и озерно-аллювиальную равнину на уровне около 125 м., слабовогнутую (до 100 м), где сохранились остаточные озера (Кулундинское, Малое Яровое). Вокруг них расположены разновозрастные озерные террасы. На плоской поверхности равнины встречаются понижения староозерных котловин меньших размеров (1-10 км2). Глубина их обычно не превышает 5-10 м.

Вся территория представляет собой бессточную область и почти не имеет современной эрозионной сети (за исключением сети временных водотоков вокруг озёрных котловин).

Углы наклона территории, за исключением уступов озёрных террас не превышают 1˚30', что делает её сравнительно безопасной в отношении развития водной эрозии почв. Хотя при больших водосборных площадях проявление  её возможно.

В целом для территории района характерна слабая и средняя степень расчленения рельефа – котловинно-бугристо-грядовое.

3.2.3. Климат

Согласно агроклиматическому районированию Алтайского края территория района относится к теплому засушливому подрайону. Климат Табунского района резко континентальный, характеризуется холодной малоснежной и продолжительной зимой и сухим коротким летом. Количество осадков за период с температурой более 10˚ составляет 160 мм, сумма температур воздуха за этот же период 2200-2400˚.

Среднемесячная температура самого холодного месяца - января - составляет -19.2˚С, при абсолютном минимуме -48˚С.

Среднемесячная температура самого теплого месяца – июля - составляет +20.4˚С, при абсолютном максимуме +40˚С.

Общая продолжительность безморозного периода 126 дней.

Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 0˚С – 194 дня.

Коэффициент увлажнения не превышает 0.5. По его величине и величине гидротермического коэффициента (0.6 – 0.8) можно сделать вывод о том, чторайон имеет недостаточную степень увлажнения.

Сумма осадков за год составляет 259 мм, за тёплый период (апрель – октябрь) – 213 мм, за холодный период (ноябрь – март) – 56 мм.

Наибольшее количество осадков наблюдается в июле – 49 мм, наименьшее в феврале – 7 мм. В отдельные годы в зависимости от условий атмосферной циркуляции, как минимум, так и максимум, может быть, сдвинут на другие месяцы, и месячное количество осадков может значительно отклоняться от многолетнего среднего значения.

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет - 71%. Наиболее высокое её значение наблюдается с ноября по март (80-83%). Период с апреля по октябрь характеризуется пониженными значениями относительной влажности (53-74%).Самая низкая относительная влажность воздуха наблюдается в мае (53%).

Снежный покров появляется в конце октября. В зависимости от погодных условий появление снежного покрова в отдельные годы может приходиться на различные сроки. Раннее появление снежного покрова отмечается в конце сентября, самое позднее в начале декабря. Устойчивый снежный покров образуется в первой половине ноября, ближе к середине. Залегание снега на территории неравномерное из-за характера рельефа, открытого для сильного ветра. Максимального значения высота снежного покрова достигает в середине января. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 30 см. Максимальная высота снежного покрова составляет 56 см, наименьшая -5 см. Уменьшение высоты снежного покрова начинается в конце марта, в течение апреля устойчивый снежный покров разрушается на всей территории района. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова приходится на первую декаду апреля. Число дней со снежным покровом составляет 154 дня. Средняя продолжительность снеготаяния изменяется от 15 до 17 дней.

В течение года преобладают ветры юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 4.8 м/сек. Сильные ветры (15 м/сек и более) наблюдаются на протяжении всего вегетационного периода. Больше всего дней с сильным ветром приходится на апрель-май (2-8 в месяц). Сильный ветер, срывая поверхностный слой почвы, приводит к образованию пыльных бурь, приносящих большой ущерб сельскому хозяйству.

В целом температурный режим благоприятен для ведения сельского хозяйства.

Таблица 1

Характеристика температурного режима

| Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- |
| среднегодовая температура воздуха | 0.90 |
| средняя температура самого теплого месяца | 20.40 |
| средняя температура самого холодного месяца | -19.20 |
| средний из абсолютных годовых минимумов температуры | -400 |
| абсолютный минимум температуры | -480 |
| абсолютный максимум температуры | 400 |
| продолжительность безморозного периода (дни) | 126 |
| продолжительность периода со средней суточной температурой (дни) |  |
| выше 00 | 194 |
| выше +50 | 167 |
| выше +100 | 136 |
| выше +150 | 95 |
| сумма активных температур с температурой выше +50 | 25500 |
| сумма активных температур с температурой выше +100 | 23100 |
| продолжительность периода со средней суточной температурой (дни) |  |
| ниже 00 | 194 |
| ниже -50 | 219 |
| ниже -100 | 244 |
| глубина промерзания почвы (см) | 213 |

3.2.4. Гидрография и гидрология

На территории района гидрографическая сеть представлена озерами, реки отсутствуют. Все озёра бессточные. Котловины этих озёр плоские блюдцеобразные. Средние глубины большинства озёр 0.5 – 1.5 м, максимальные 2–3 м. По химическому составу воды озёр горько-солёные и малопригодные для водохозяйственных целей.

Для удовлетворения потребностей сельского хозяйства в хозяйствах сооружено много искусственных водоёмов: прудов и водохранилищ. Водное питание прудов осуществляется главным образом в весеннее половодье.

Наиболее крупные озера - Большие Табуны, Малые Табуны, Джемансор, Бура, Беленькое, Шошкалы.

Озеро Большие Табуны расположено на юго-западе от с. Табуны. Представляет собой водоём неправильной, близкой к округлой формы с изрезанной береговой линией, в диаметре около 1 км.

Максимальный подъём воды наблюдается весной до 0.4 м., от дождей подъём воды в озере незначительный.

Озеро Малые Табуны небольшое, расположено на юге от с.Табуны. Это озеро с низкими заболоченными берегами, в основном заросшими, с илистым дном.

В юго-западной части района расположено горько-соленое озеро Бура.

Одно из крупных озёр Джемансор расположено в юго-восточной части района. Представляет собой водоём овальной формы. Юго-западный берег озера заболочен. Площадь водосбора озера 62,4 км². Глубина озера 1.9 м.

Грунтовые воды на выровненных участках залегают на глубине 8-13 м. Водоупором служат глины павлодарской свиты. По химическому составу воды пресные (минерализация 0.4-0.6 г/л) и минерализованные (3.6-8.4 г/л). В виду глубокого залегания они не оказывают влияния на почвообразовательный процесс.

В понижениях, в котловинах, на террасах вблизи озёр грунтовые воды находятся на глубине 2-5 м. Они минерализованы, в отдельных случаях в сильной степени. Близкое залегание грунтовых вод оказывает своё влияние на почвообразовательный процесс.

3.2.5. Почвы

Согласно почвенно-географического районирования Алтайского края территория района расположена в Кулундинско – Приобском почвенном округе в сухостепной зоне каштановых почв.

На территории района выделено 129 почвенных разновидностей, 9 почвенных комплексов и 2 пятнистости.

Все почвенные разновидности объединены в систематические группы по типам и подтипам (табл.2).

Таблица 2

Почвы Табункого района

| Типы и подтипы почв | Площадь, % |
| --- | --- |
| Темно-каштановые | 1,7 |
| Каштановые | 61,6 |
| Светло-каштановые | 17,4 |
| Лугово-каштановые | 15,6 |
| Луговые | 0,5 |
| Лугово-болотные | 0,4 |
| Солончаки | 1,1 |
| Солонцы | 0,7 |
| Солоди | 0,1 |
| Геологические образования | 0,1 |
| под водой | 0,8 |
| всего земель | 100 |

Самыми распространенными почвами в районе являются каштановые, которые занимают 61,6% от общей площади земель. Сформировались они по слабоповышенным и повышенным участкам плоскокотловинной равнины. Каштановые почвы находятся в интенсивном использовании и подвержены, в основном, ветровой эрозии в слабой, средней и сильной степени.

По слабопониженным участкам на плоскокотловинной и озерной древне-западинно-котловинной равнинах сформировались лугово-каштановые почвы. Это полугидроморфные почвы, глубина залегания грунтовых вод 3-7 м. Выделены в чистом виде и в комплексе с солонцами и солончаками.

По более глубоким понижениям, в основном, около озёр на озёрной древне-западинно-котловинной равнине встречаются луговые почвы, сформировавшиеся при залегании грунтовых вод 1-3 м. (почвы гидроморфные). Луговые почвы встречаются в чистом виде и в комплексе с солончаками типичными.

По глубоким западинам в прибрежной части озёр на озёрной древне-западинно-пойменной равнине встречаются лугово-болотные почвы. Сформировались в условиях длительного поверхностного и грунтового увлажнения.

По пониженным участкам на плоскокотловинной и озёрной древне-западинно-котловинной равнинах при глубине залегания грунтовых вод 1-4 м. встречаются солончаки типичные и луговые.

На более выровненных пониженных участках, при глубине залегания грунтовых вод 3-6 м. сформировались солонцы полугидроморфные, в основном засолённые.

По замкнутым понижениям на плоскокотловинной равнине встречаются солоди луговые, а по более глубоким западинам солоди лугово-болотные.

Незначительную площадь занимают геологические образования, представленные обнажениями рыхлых пород, встречающимися по карьерам, и аллювием по берегам озёр.

В последнее время произошло увеличение эродированных почв. Интенсивное использование почв в пашне, развитие эрозионных процессов (дефляция) повлекли за собой  уменьшение содержания гумуса в почве. Всё это свидетельствует о снижении потенциального плодородия почв района.

3.2.6. Земельные ресурсы

На 01.01.2009 года в административных границах района общая площадь земель составляет 178167 гектаров.

Район характеризуется достаточно несбалансированной структурой земельных угодий. Большую часть земельных ресурсов занимают земли сельскохозяйственного назначения – 98,14%. Остальные категории земель занимают незначительные площади – от 0,17 до 0,75 % от общей площади района (рис. 3, табл. 3).

Таблица 3

Земли Табунского района

(01.01.2009)

| Категория земель | Площадь, га | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Всего | 178167 | 100.0 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 174853 | 98.14 |
| Земли населенных пунктов | 1345 | 0.75 |
| Земли промышленности | 1090 | 0.61 |
| Земли лесного фонда | 580 | 0.33 |
| Земли запаса | 299 | 0.17 |

Рис.3. Схема границ территорий и земель

В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают, в основном, сельскохозяйственные угодья (табл.4). Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе на 01.01.2009 г. составляет 165354 га (94,5% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения).

Таблица 4

Земли сельскохозяйственного назначения

(на 01.01.2009 г.)

| Виды сельскохозяйственных угодий | Площадь, га | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч. | 165354 | 100 |
| Пашня | 133230 | 80.40 |
| Залежь | - | - |
| Многолетние насаждения | 83 | 0.07 |
| Сенокосы | 8833 | 5.31 |
| Пастбища | 23208 | 14.22 |

Площадь земель, занятых поселениями, составляет 1345 га. Наибольший удельный вес среди них имеют сельскохозяйственные угодья – 873 га, под дороги отведено – 273 га, под застройку – 199 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения, площадь которых составляет 1090 га, включают в себя территорию предприятий, организаций, учреждений, расположенных за пределами черты поселений.

Площадь земель лесного фонда составляет 580 га. К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства.

Площадь земель запаса составляет 299 га. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель.

Распределение земель по формам собственности представлено в таблице 5 и на рис.4.

Таблица 5

Распределение земель по формам собственности в Табунском районе

| Формы собственности | Состояние на 2009 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | площадь, га | удельный вес, % |
| В собственности граждан | 118723 | 66.6 |
| В государственной и муниципальной собственности | 59444 | 33.4 |
| Итого земель в административных границах | 178167 | 100.0 |

Рис.4. Разграничение земель по формам собственности

3.2.7. Растительный и животный мир

Согласно геоботаническому районированию Алтайского края территория района относится к Казахстанской степной провинции, Восточно–Казахстанской степной подпровинции, полосе сухих типчаково–ковыльных степей и Центрально–Кулундинскому округу типчаково-ковыльных с овсецом и типчаково–тырсовых степей, Славгородскому району.

Естественная растительность сформировалась в условиях резко континентального климата с жарким засушливым летом и холодной зимой.

На современное состояние растительного покрова особенно сильно влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. Почти все участки, удобные для производства сельскохозяйственных работ, распаханы, что привело к резкому сокращению площадей кормовых угодий и увеличению пастбищной нагрузки. Многолетнее бессистемное использование с непомерно высокой пастбищной нагрузкой привело к деградации естественной растительности, на смену ковыльным, богато разнотравным степям пришли типы с большим процентом участия типчака, полыней, мелкотравья, продуктивность и качество кормовых угодий снизилось, обеднел ботанический состав.

На территории района выделено 3 класса, которые объединяют 4 подкласса кормовых угодий:

- Равнинные степные и сухостепные на глинистых и суглинистых обыкновенных и южных чернозёмах, тёмно-каштановых, каштановых почвах и солонцах степной зоны, подкласс – злаковые и разнотравно–злаковые степные и сухостепные на каштановых почвах равнин. Здесь преобладает полынно-типчаковый, полынно-житняковый, улучшенный житняковый тип растительности. Из злаков преобладают: типчак, житняк гребенчатый, мятлик узколистный. Из бобовых – астрагал датский, люцерна серповидная, горошек мышиный. Из разнотравья – икотник серый, тысячелистник обыкновенный, зопник клубненосный, подорожник средний, полынь (австрийская, венечная, сизая), василёк скабиозовый, будра плющевидная, ярутка полевая, ястребинка зонтичная, вероника колосистая, василисник малый.

- Равнинные степные и лугово-степные на песчаных и супесчаных разновидностях почв, серых лесных, черноземных, тёмно- каштановых и каштановых степной и лесостепной зон, подкласс – злаковые и разнотравно–злаковые степи на супесчаных разновидностях каштановых и светло–каштановых почв. Здесь преобладает полынно – типчаковый с ковылём волосатиком и улучшенный житняковый тип растительности. Из злаков преобладают: типчак, ковыль волосатик, тонконог стройный, тимофеевка степная, житняк гребенчатый. Из бобовых – горошек мышиный, астрагал датский, люцерна серповидная. Из разнотравья – икотник серый, полынь австрийская, василёк скабиозовый.

- Низинные, западинные, лиманные и подовые на солодях, лугово-чернозёмных и лугово-каштановых, иногда засолённых почвах степной и лесостепной зон, подкласс – злаковые и разнотравно-злаковые остепененные луга на лугово-каштановых почвах. Здесь преобладает полынно-типчаковый, бескильнецево-вострецовый, разнотравно-полынно-житняковый, полынно-типчаковый с вострецом Пабо, полынно-ковыльный с типчаком, ковыльно-типчаковый с полынями, улучшенный житняковый пырейный тип растительности. Из злаков преобладают: типчак, змеёвка растопыренная, мятлик узколистный, щетинник зелёный, вострец (ветвистый и Побо), бескильница (расставленная и тончайшая), пырей сизый, чий блестящий, ячмень фиолетовый, тонконог стройный, ковыль волосатик, вейник наземный. Из бобовых – астрагал (датский и яичкоплодный), люцерна серповидная, донник (лекарственный и белый). Из разнотравья – полынь (холодная, австрийская), бодяк (обыкновенный и бесстебельный), девясил британский, икотник серый, тысячелистник обыкновенный, зопник клубненосный, земляника зеленая, ноннея темно-бурая, василек скобиозный, лебеда татарская, лапчатка вильчатая, спорыш, вьюнок полевой, скобиоза бледно-желтая, будра плющевидная.

Подкласс – осоково-злаковые и злаково-разнотравные влажные и сырые луга на засолённых почвах. Здесь преобладает осоковый, осоково-ячневый, полынно-бескильницевый тип растительности. Из злаков преобладают: ячмень (фиолетовый, солончаковый), волоснец ситниковый, вейник милоцветный, бескильница расставленная, пырей (ползучий, сизый), тростник обыкновенный, вострец ветвистый, чий блестящий. Из бобовых – солодка уральская, донник жёлтый, астрогал яичкоплодный. Из осоковых – камыш озёрный, осока (острая, ранняя, твердая, заячья, пузырчатая, стоповидная). Из разнотравья – астра солончаковая, алтей лекарственный, сведа морская, ситник Жерарда, синеголовник плосколистный, лапчатка многонадрезная, молочай лозный, гулявник Лёзеля, латук татарский, лебеда (копьевидная, татарская, бородавчатая), кермек каспийский, кровохлёбка лекарственная, крестовик эруколистный, козлобородник восточный, девясил британский, ирис русский, полынь (морская  и австрийская), девясил британский, камфоросма морсельская, бассия пушистая, гопнолимон красивейший, зопник клубненосный, козлобородник восточный, крестовник Якоба, лебеда татарская, рогоглазник пряморогий.

Отдельно выделены болота осоковые, тростниковые. Растительность представлена различными видами осок (дернистая, заячья, твердоватая, пузырчатая, стоповидная, ранняя, острая), тростником обыкновенным. Из разнотравья встречаются: герань луговая, сусак зонтичный, ситник Жерарда, триостренник приморский, девясил британский, лапчатка гусиная. Из злаков отмечены: вейник (наземный, шилоцветный), ячмень гривастый.

Небольшими контурами по всей территории района на лугово-болотных солончаковых, каштановых и лугово-каштановых почвах распространены кустарники ивовые, карагановые. Растительность представлена, в основном, караганой древовидной, ивой (козья, трёхтычиночная и другие).

По всей территории района небольшими контурами на солончаках типичных встречаются галофитноразнотравные растительные группировки. Представлены ситником Жерарда, полынью морской, астрой солончаковой, лебедой бородавчатой, бассией пушистой, кермеком каспийским, камфоросмой марсельской и джунгарской, кохией стелющейся и густоцветковой, подорожником  приморским, солянкой холмовой, солеросом травянистым, триостренником приморским. Из злаков встречаются: бескильница расставленная, чай блестящий, пырей сизый.

Животный мир района беден. Из крупных млекопитающих изредка встречается лисица, корсак, ещё реже волк. Из грызунов встречаются суслики, хомячки. Наибольшее распространение на посевах зерновых и фрагментах песчаных разнотравных типчаково-ковыльных степей получили группировки млекопитающих с господством хомячков (джангарский и даурский), краснощекого суслика и домовой мыши. В солонцеватых лугах встречаются, в основном, краснощекий суслик, узкочерепная полёвка, степная мышовка, лесная мышь, обыкновенная бурозубка. В лесополосах встречаются: лесная мышь, обыкновенная и красная полёвка, даурский хомячок. По обочинам дорог можно встретить большого тушканчика. Отдельные поселения степной пеструшки можно встретить по сбоям выгонов, обочинам дорог и пятнам степных солонцов. Численность резко колеблется по годам.

Среди птиц наибольшее распространение получили врановые (сороки, грачи). В разнотравно-типчаково-ковыльных степях и солонцовых лугах встречаются скворцы, ласточки, вороны, иволги, зяблики, снегири, дятлы, воробьи. По берегам озёр встречаются утки. Птицы прилетают с начала марта до половины июня. Улетают с середины августа по октябрь. Под воздействием антропогенных факторов численность птиц сокращается.

3.2.8. Рекреационные ресурсы

Наряду с земельными и биологическими особую ценность имеют рекреационные ресурсы района.

Табунский район расположен в относительно благоприятном климатическом поясе, показатели которого приемлемы для осуществления, в основном, летней рекреации.

Водные рекреационные ресурсы района создают прекрасные возможности для развития рекреации, связанной с водой (купание, катание на лодках, грязелечение).

Наиболее привлекательными объектами для рекреантов являются окрестности озер района, которых на территории достаточно много.

Наиболее крупные из них Большие Табуны, Малые Табуны, Джемансор, Бура, Беленькое, Шошкалы. Все озёра бессточные. Котловины этих озёр плоские блюдцеобразные. Средние глубины 0,5 – 1,5 м, максимальные 2–3 м. По химическому составу воды горько-солёные. Берега у большинства малых озёр заболочены. Район захватывает часть акватории самого крупного на Алтае Кулундинского озера, площадь его акватории 728 кв.км. Озеро неглубокое, в среднем 2,5 – 3 м, вода слабосоленая и очень теплая (летние температуры +220-250С). Вокруг озера типичный степной пейзаж, по берегам много удобных песчаных пляжей. Здесь отличные места для купания и водных прогулок. Хорошо отдыхать с детьми, открытый берег и мелководье обеспечивают безопасность, теплая вода и солнце доставляют удовольствие.

Вокруг Кулундинского озера на данный момент расположен Благовещенский заказник, в дальнейшем на его месте планируется организовать Кулундинский заповедник, с целью сохранения озерно-степных ландшафтов и мест стоянки редких перелетных птиц.

Водные объекты района являются основной базой для формирования рекреационно-туристического  комплекса, с предоставлением услуг преимущественно в летний период. К сожалению, до настоящего времени вблизи водных объектов не сформировался комплекс домов отдыха, предоставляющих соответствующий набор услуг. Преобладает неорганизованная рекреация. Большое количество рекреантов – жители района и прилегающих территорий.

Рельеф Табунского района довольно однообразен. В геоморфологическом отношении территория района расположена в пределах центральной части Кулундинской низменности, которая представляет собой почти идеально плоскую озерную и озерно-аллювиальную равнину, где сохранились остаточные озера (Кулундинское, Малое Яровое). Для территории района характерна степная растительность.

Наличие археологических памятников делает территорию привлекательной также и для любителей археологии и организации познавательного туризма.

Большое количество озер, благоприятный климат, песчаные пляжи и достаточно хорошие подъездные пути благоприятно влияют на развитие рекреации в Табунском районе. В рекреационном отношении эта территория пригодна для лечебно-оздоровительной деятельности,  кратковременной рекреации, экотуризма, агротуризма, познавательного туризма, гелиотерапии, купания, пеших прогулок.

3.2.9. Культурно-исторические ресурсы: объекты истории и культуры

На территории района находится много объектов, имеющих большую историко-культурную ценность не только местного или краевого, но и федерального значения.

К настоящему времени в Табунском районе известен 21 памятник археологии (рис.5). Их перечень приведен в табл.6.

До начала 70-х годов XX века научного обследования территории района не производилось. Ситуация стала меняться с началом работ по мелиорации Кулундинской степи.

Первые разведочные работы в Табунском районе были произведены Н.Д. Брусником в 1972, 1973 и апреле 1974 г. Исследователем были выявлены и обследованы две курганные группы: Богдановка-1 и Успенка-2. Оба памятника находились в аварийном состоянии. Памятник Богдановка-1 Н.Д. Брусником предварительно был датирован эпохой раннего железа.

В 1974 году отрядом Алейской археологической экспедиции Института Археологии Академии наук СССР, совместно с Алтайским отделением ВООПИК в ходе археологического обследования территории Кулундинской степи в Табунском районе были выявлены курганные группы Богдановка-2, Богдановка-3, Успенка-1 и Успенка 3. Работы проводились А.П. Уманским, общее руководство экспедицией осуществлялось В.А. Могильниковым. Он и дал в отчет в ОПИ ИА АН СССР сведения о памятниках Успенка 1-3 и Богдановка 1-3.

А.Б. Шамшиным в 1979 году при обследовании ряда районов края на территории Табунского района были обнаружены новые курганные группы: Большое Яровое-1, Большеромановка-1 (3 км к северо-западу от села Старобеленькое и в 1,5 км к северо-востоку от с. Большая Романовка). К северо-востоку от памятника Большое Яровое 1 на границе со Славгородским районом А.Б. Шамшиным был зафиксирован еще один памятник Большое Яровое 2. Так же к юго-востоку от памятника Большеромановка 1 на северном берегу оз. Беленькое А.Б. Шамшин обнаружил еще один курганный могильник (Старобеленькое 2).

В 1986 году А.Б. Шамшиным и М.А. Деминым в Табунском районе были обследованы ранее выявленные памятники (Успенка 1, Большое Яровое 1, Большая Романовка 1 и 2). В ходе этих работ был обнаружен новый памятник, который А.Б. Шамшин и М.А. Демин назвали Большая Романовка 1 (1,5 км к востоку-юго-востоку от села Большая Романовка и в 1,2 км к юго-востоку от дороги село Большая Романовка – село Георгиевка).

Ю.И. Гельмелем в ходе археологической разведки 1991 года на территории района был обнаружен ряд ранее неизвестных памятников: Алтайское 1 (отдельно стоящий курган), Алтайское 2 (курганная группа), Успенка 3 (курганная группа). И в ходе картографирования памятников района Ю.И. Гельмель обследовал курганные группы Большое Яровое 1 и 2, ранее открытые А.Б. Шамшиным. Техническое состояние всех вновь выявленных памятников было оценено Ю.И. Гельмелем как аварийное.

В 2003 году в Табунском районе Алтайского края разведки проводил А.С. Федарук. Тогда были открыты 5 новых памятников - курганные могильники Николаевка 1, 2, Новокиевка 1, Старобеленькое 1, Инбекши 1. Так же, А.С. Федорук обследовал уже ранее известные объекты - курганные могильники Успенка 1-3, Алтайское 1 (Большое Яровое 1), Большое Яровое 1 (Алтайское 1), Большое Яровое 2 (Алтайское 2), Большеромановка 2 (Большеромановка 1). В 2005 г. А.С. Федорук зафиксировал новый памятник - курганный могильник Георгиевка 1 и в 2008-2009 гг. курганные могильники Елизаветград 1 и Елизаветград 2.

Следует подчеркнуть, что территория района обследована очень слабо и памятников археологии в районе гораздо больше, чем выявлено до настоящего времени.

Из культурно-исторических объектов на территории района имеются памятники истории и архитектуры, перечень которых приведен в табл.7.

Рис.5. Памятники археологии Табунского района

Таблица 6

Перечень археологических памятников Табунского района

| № п/п | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Местонахождение | Документ о постановке на государственный учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Алтайское 1, курган | Дата не ясна | Гельмель Ю.И. | 1991 | В 6,5 км к З от с. Алтайское | Постановление АКЗС № 83 от 11.03.1998 г |
|  | Алтайское 2, курган | Дата не ясна | Гельмель Ю.И. | 1991 | В 5 км к ЗСЗ от с. Алтайское | Постановление АКЗС № 83 от 11.03.1998 г |
|  | Успенка 3, курганный могильник | Дата не ясна | Гельмель Ю.И. | 1991 | В 0,45 км к СВ от В окраины с.Успенка | Постановление АКЗС № 83 от 11.03.1998 г |
|  | Богдановка 1, курганная группа | эпоха раннего железа | Брусник Н.Д. | 1972 | В 2 км к ВЮВ от с. Богдановка | Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
|  | Богдановка 2, курганная группа | Дата не ясна | Уманский А.П., Могильников В.А. | 1974 | В 2 км к западу от дороги Успенка-Богдановка, в 8 км от с. Успенка | Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
|  | Богдановка 3, курганная группа | Дата не ясна | Уманский А.П., Могильников В.А. | 1974 | В 0,8 км к востоку от дороги Успенка-Богдановка, в 9 км от с. Успенка | Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
|  | Большое Яровое 1, курганная группа | Дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1979 | В 4 км к югу от Большого Ярового озера, в 1 км к востоку от дороги оз. Яровое - с-з "Алтай" | Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
|  | Большеромановка 1, курганная группа | Дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1979 | В 3 км к СЗ от с. Старобеленькое и в 1,5 км к СВ от с. Большеромановка | Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
|  | Успенка 1, курганная группа | Дата не ясна | Уманский А.П., Могильников В.А. | 1974 | На ЮЗ берегу оз. Кулундинского, в 2 км к востоку и СВ от с. Успенка | Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
|  | Успенка 2, курганная группа | Дата не ясна | Брусник Н.Д. | 1973 | В 7-8 км к ССВ от с. Успенка на берегу оз. Кулундинского | Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. |
|  | Новокиевка 1, одиночный курган | Дата не ясна | Федорук А.С. | 2003 | В 2,3 км к югу юго-востоку от с. Новокиевка | вновь выявленный |
|  | Старобеленькое 1, курганная группа | Дата не ясна | Федорук А.С. | 2003 | В 3 км к востоку от с. Большая Романовка | вновь выявленный |
|  | Николаевка 1, курганная группа | Дата не ясна | Федорук А.С. | 2003 | В 2,8 км к северу северо-западу от с. Николаевка | вновь выявленный |
|  | Николаевка 2, курганная группа | Дата не ясна | Федорук А.С. | 2003 | В 3 км от с. Николаевка по дороге с. Николаевка - с. Георгиевка | вновь выявленный |
|  | Инбекши 1, одиночный курган | Дата не ясна | Федорук А.С. | 2003 | В 3 км к северо-западу от водонапорной башни с. Николаевка, на территории казахского кладбища бывшего п. Инбекши | вновь выявленный |
|  | Большое Яровое 2, курганый могильник | Дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1979 | Находится на южном берегу оз. Большое Яровое в 4,5 км к СЗ от с. Алтайское, в 2 км к с от водохранилища расположенного рядом с дорогой с. Алтайское - бывшее с. Каутовка на границе со Славгородским районом. | Решение крайисполкома № 225 от 21.05.1991 г. Числится в Славгородском районе. |
|  | Успенка 3 а, курганный могильник | Дата не ясна | Уманский А.П., Могильников В.А. | 1974 | В 6,5 км к С от с. Успенка, в 1,5 км к З от западного берега оз. Кулундинское и в 4 км к СВ от кладбища бывшей деревни Новобелозерка, в 0,8 км к В от могильника Успенка 2. | вновь выявленный |
|  | Георгиевка 1, одиночный курган | Дата не ясна | Федорук А.С. | 2005 | В 3 км к ЮЗ от с Георгиевка и в 3 км к СЗ от СЗ берега искусственного озера Кр. хозяйства Пышнограй К.А. | вновь выявленный |
|  | Елизаветград 1, одиночный курган | Дата не ясна | Федорук А.С. | 2008 | В 1,5 км к ВСВ от водонапорной башни на СВ окраине с. Елизаветград, в 0,5 км к ЮЗ от поворота дороги Елизаветград – п. Тельманский. | вновь выявленный |
|  | Елизаветград 2 курганная группа | Дата не ясна | Федорук А.С. | 2008 | В 3 км к СВ от водонапорной башни на СВ окраине с. Елизаветград, в 1,2 км к С от поворота дороги Елизаветград – п. Тельманский, на западном берегу оз. Жингильда (Жигильда). | вновь выявленный |
|  | Большеромановка 2, одиночный курган | Дата не ясна | Демин М.А., Шамшин А.Б. | 1986 | В 1,5 км к ВЮВ от с. Большая Романовка | вновь выявленный |

Таблица 7

Перечень памятников истории и архитектуры

| № | Наименование объекта | Датировка | Постановление | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Братская могила партизан, погибших за власть Советов | б/д. | решение крайисполкома № 962 от 20.12.49 | с. Петропавловка |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | 1969 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 | с. Табуны |
|  | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | 1980 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 | с. Табуны |
|  | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | 1975 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 | с. Александровка |
|  | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | 1969 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 | с. Алтайское |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | 1970 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 | с. Б. Романовка |
|  | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | 1969 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 | с. Ермаковка |
|  | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | 1970 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 | с. Карпиловка |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | 1980 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 | с. Лебедино |
|  | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | 1975 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 | с. Новокиевка |
|  | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | 1969 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 | с. Н.-Российка |
|  | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | 1975 г. | постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 | с. Самбор |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | - | - | с. Сереброполь |
|  | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) | - | - | с. Успенка |
|  | Памятный знак жертвам политических репрессий | 1998 г. | - | с.Б.Романовка |

3.2.10. Ландшафтный анализ и

экологическое состояние территории

Согласно теории разделения характеристик элементарных ландшафтов на уровне административного района по признакам природных комплексов, в частности, относительно устойчивые параметры – рельеф и подстилающие породы и состояний (более динамичные параметры, относящиеся к растительности и почвам) позволяет провести детальный природно-экологический анализ ландшафтных выделов и показать их современное состояние.

Особенность данного подхода состоит в исключении из анализа территории малоинформативных с позиций территориального планирования параметров, в частности генетических характеристик рельефа и четвертичных отложений, и выделение более практически значимых участков для хозяйственной и природоохранной деятельности. Такие характеристики территории, как генезис отложений, далеко не всегда имеют «ландшафтообразующую» роль, гораздо более значимы параметры, определяющие развитие растительности, почв, характеристики литологического состава и морфологии ландшафта.

Установлено, что основные морфологические особенности рельефа и характеристики верхнего слоя, подстилающих пород в одинаковых климатических условиях и при отсутствии антропогенных воздействий обусловливают характер и степень увлажнения (степень дренированности) ландшафтных выделов и режим миграции вещества.  Данные признаки достаточны для выделения основных типов местностей и использования их в территориальном планировании. Системы местностей можно рассматривать как неизменяемый каркас, в том числе и большинством антропогенных воздействий. Другим преимуществом выделения местностей является оптимальная дифференциация территории, удобная как для анализа природно-экологических условий, так и для моделирования социально-экономических систем.

Каждый выделенный тип местностей имеет определенное состояние, которое может изменяться в зависимости от внешних факторов, в том числе и антропогенных. Для любой реальной территории это означает, что одновременно здесь можно встретить разные растительные сообщества и почвы в одинаковых условиях рельефа, на одних и тех же подстилающих породах и при сходном режиме увлажнения. Каждому типу местностей соответствует свой набор растительных сообществ.  Другим моментом является размещение социально-экономических систем исходя из природно-экологических  условий местности, инструментом управления данного процесса должно выступать территориальное планирование.

Анализ ландшафтных выделов территории Табунского района, проведенный на основе ландшафтной дифференциации ИВЭП СО РАН, данных, полученных в ходе работы исследователей МГУ им. М.В. Ломоносова, и данных полевых исследований авторов, позволяет выделить следующие местности и показать их современное хозяйственное использование:

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ СТРАНА

Степная зональная область
Кулундинская провинция

Сухостепные местности Кулундинской провинции

1. Озерно-аллювиальные равнины плоские и слабоволнистые с типчаково-ковыльными сухими степями на темно-каштановых и каштановых почвах.

2. Склоны озерных котловин пологие, местами слабо выраженные, с полынно-типчаковыми сухими степями на каштановых почвах.

3. Высокие древние озерные террасы повышенные волнистые с типчаково-ковыльными сухими степями на лугово-каштановых почвах и каштановых солонцах.

4. Высокие древние озерные террасы пониженные плоские и слабоволнистые с галофитными группировками на лугово-болотных солончаковатых почвах и каштаново-луговых солонцах.

5. Низкие озерные террасы плоские и плоско-западинные с солонцово-солончаковыми лугами в комплексе со злаково-разнотравными болотно-солончаковыми лугами на лугово-болотных солончаковато-солонцеватых почвах.

Южноприалейская провинция

Сухостепные местности Южноприалейской провинции

6. Пологие слабо расчлененные склоны плато с типчаково-ковыльными и полынно-типчаково-ковыльными степями на темно-каштановых и каштановых почвах.

Рис. 6. Ландшафтная карта Табунского района

Покомпонентная характеристика местностей и конфликты

природопользования

С позиций территориального планирования местность можно рассматривать как целостную систему взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. К вопросам первоочередной важности относится оценка устойчивости современных природных комплексов к различным видам антропогенных воздействий.

«Устойчивость» по отношению к природному комплексу понимается как способность сохранять свою структуру и функции при внешних воздействиях.

Под оптимальным можно понимать состояние природного комплекса, структура и функции которого максимально соответствуют возможностям и потребностям нормального сбалансированного развития отдельных его компонентов или определенным целям его использования.

Оптимизация ландшафтов – комплекс мероприятий по сохранению или модификации существующих и формированию новых связей между различными составляющими ландшафта в целях его рационального использования, сохранения полезных свойств и предупреждения их возможной утраты, установление максимально полного соответствия природного потенциала ландшафта социально-экономическим функциям, определяемым человеком.

В условиях оптимизации техногенных ландшафтов главное место занимает целенаправленное восстановление или реконструкция природно-техногенных комплексов, обеспечивающая возобновление и повышение их продуктивности, природоохранной, хозяйственной, санитарной и эстетической ценности.

Ландшафтный анализ выявляет генетические особенности природных комплексов, определяет их состояние и конфликты в природопользовании, а также позволяет наметить основной план действий и рекомендации по оптимальному использования и развитию территории.

Инженерно-экологические условия

Инженерно-экологические условия – это совокупность абиотических факторов, которые характеризуют территорию с позиций инженерного обустройства.

По каждому ландшафтному выделу оценены инженерно-экологические условия, которые по району в целом удовлетворительные и являются необходимой основой для гражданского и специального строительства, способствуют формированию хозяйственного комплекса как промышленного, так и сельскохозяйственного производства (табл. 8).

Почвенно-земельные ресурсы ландшафтных единиц

Для оценки состояния ландшафтных единиц выполнен анализ почвенного покрова и определена подверженность отдельных видов почв к определенным негативным    процессам (табл.9).

Исходя из их природных характеристик (почвообразующая порода, гранулометрический состав, преобладающие уклоны и т.д.) и  сложившейся системы хозяйственного использования можно определить степень подверженности природных комплексов негативным процессам.

Таблица 8

Инженерно-экологические условия природных комплексов

| Местность | Характеристика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рельеф, грунты | Глубина расчленения рельефа (м) | Глубина залегания грунтовых вод (м) | Преобладающие углы наклона поверхности | Годовое количество осадков (мм) | Годовой слой стока (мм) | Условия для промышленного и гражданского строительства | Категории территорий по степени благоприятности для строительства * ** |
| 1. | Плоские и слабоволнистые равнины; грунты лессовые, преимущественно непросадочные | 20-50 | > 10 | Менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Не осложняют промышленное и гражданское строительство | 1 |
| 2. | Склоны озерных котловин пологие, местами слабо выраженные; грунты лессовые просадочные | 20-50 | 3-5 | 00 17 - 10 30 | 300-350 | 25-50 | Осложняют, требуют укрепления грунтов основания, водоотвода | 2 |
| 3. | Озерные террасы повышенные волнистые; грунты глинистые | 20-50 | 3-5 | Менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство | 2 |
| 4. | Озерные террасы пониженные плоские и слабоволнистые; грунты глинистые | 20-50 | 3-5 | Менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство | 2 |
| 5. | Низкие озерные террасы плоские и плоско-западинные; грунты глинистые | 20-50 | 0-3 | Менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства | 2 |
| 6. | Пологие слаборасчлененные, грунты лессовые просадочные | 20-50 | 5-10 | Менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложняют, требуют укрепления грунтов основания, водоотвода | 2 |

*  Анализ инженерно-экологических условий территорий по степени благоприятности для строительства выполнен на основании данных справочника проектировщика: Градостроительство. Под общ. ред. В.Н.Белоусова. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1978. 367 с. с ил.

** Категории территорий по степени благоприятности для строительства:

- Благоприятные;

- Неблагоприятные.

Таблица 9

# Характеристика почвенного покрова природных комплексов Табунского района

| Местностей | Тип почвы | Преобладающие уклоны | pH | Почвообразующие породы | Гидроморфность почв | Механический состав | Мощность гумусового горизонта А+АВ (см) | Содержание гумуса, (%) | Водно-физические свойства | Обеспеченность питательными элементами | Подверженность негативным процессам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | каштановые | Менее 00 17 | 6,6-7,2 | покровные лессовидные и нелессовидные супеси и суглинки | автоморфные | легко-, средне, тяжелосуглинистый | 25-43 | 1,6-2,47 | удов. | N 0,15-0,23 %, P2О5 12,0-34,28 мг на 100 г K2О 15,0-41,25 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой эрозии в слабой и средней степени, водной эрозии |
|  | светло-каштановые | Менее 00 17 | 6,8 | покровные суглинки | автоморфные | средне, легкосуглинистый | 20-58 | 2 | удов. | N 0,15 %, P2О5 15,5 мг на 100 г K2О 45 мг на 100 г | подвержены ветровой эрозии |
|  | темно-каштановые | Менее 00 17 | 6,8-7,5 | покровные лессовидные и нелессовидные супеси и суглинки | автоморфные | легко-, средне, тяжелосуглинистый | 30-50 | 2,9-3,32 | удов. | N 0,23-0,27 %, P2О5 11,08-35,27 мг на 100 г K2О 16,2-36,13 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой и средней степени на всей площади распространения |
|  | солонцы | Менее 00 17 | 7,3-8,2 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки и древнеаллювиальные засоленные отложения | гидроморфные | тяжелосуглинистый и глинистый | 3-17 | 2,71-8,0 | неудов. | N 0,25-0,42% P2О5 1,7-2,1 мг на 100 г K2О 13,2-28,1 мг на 100 г (по Мачигину) | засолены; степень засоления – от слабой до сильной |
| 2. | темно-каштановые | 00 17 - 00 30 | 7,4-8,8 | покровные средне- и легкосуглинистые отложения | автоморфные | легко- и среднесуглинистый | 40-75 | 2,6-3,2 | удов. | N 0,09-0,19 %, P2О5 10-22 мг на 100 г K2О 9,5-33 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой степени |
|  | каштановые | 00 17 - 00 30 | 6,7-7,4 | покровные суглинки | автоморфные | средне, легкосуглинистый | 38-76 | 2,4-3 | удов. | N 0,2-0,32 %, P2О5 11-23 мг на 100 г | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой степени; засолению |
|  | светло-каштановые | 00 17 - 00 30 | 6,8 | покровные суглинки | автоморфные | средне, легкосуглинистый | 20-58 | 2 | удов. | N 0,15 %, P2О5 15,5 мг на 100 г K2О 45 мг на 100 г | подвержены ветровой эрозии |
| 3. | каштановые | Менее 00 17 | 6,8-7,5 | покровные лессовидные и нелессовидные супеси и суглинки | автоморфные | легко-, средне, тяжелосуглинистый | 29-45 | 1,8-2,65 | удов. | N 0,11-0,21 %, P2О5 12,06-31,25 мг на 100 г K2О 15,0-41,25 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой эрозии в слабой и средней степени, водной эрозии |
|  | лугово-каштановые | Менее 00 17 | 7,1-8,6 | древнеаллювиальные отложения | полугидроморфные | тяжелосуглинистый | 3-18 | 2,70 | неудов. | N 0,18 %, P2О5 31,25 мг на 100 г K2О 40,0 мг на 100 г (по Чирикову) | засолены в слабой степени, тип засоления сульфатный |
|  | солончаки | Менее 00 17 | 8,1-11,2 | древнеаллювиальные засоленные суглинки | гидроморфные | супесчаный и легкосуглинистый | 4-13 | 0,68-0,85 | неудов. | N 0,07-0,24 %, P2О5 4,9-5,35 мг на 100 г почвы K2О 33,9-35,2 мг на 100 г (по Мачигину) | засолены в сильной степени |
| 4. | солонцы лугово-каштановые | Менее 00 17 | 7,1-8,6 | древнеаллювиальные отложения | полугидроморфные | тяжелосуглинистый | 3-18 | 2,70 | неудов. | N 0,18 %, P2О5 31,25 мг на 100 г K2О 40,0 мг на 100 г (по Чирикову) | засолены в слабой степени, тип засоления сульфатный |
|  | луговые | Менее 00 17 | 6,0 | покровные нелессовидные оглеенные и засоленные и древнеаллювиальные отложения | гидроморфные | средне- и тяжелосуглинистый | 28-59 | 4,58-9,45 | неудов. | N 0,29-0,57% P2О5 11,25 мг на 100 г K2О 25 мг на 100 г | подвержены водной эрозии, засолению |
|  | лугово-болотные | Менее 00 17 | 5,3 | покровные лессовидные оглеенные суглинки | гидроморфные | среднесуглинистый | до 20 | 10,6 | неудов. | N 0,44 %, P2О5 4,7 мг на 100 г K2О 17,0 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены засолению в слабой степени; сильно переувлажнены |
|  | болотно-торфянисто-глеевые | Менее 00 17 | 7,6-7,7 | древнеаллювиальные и покровные нелессовидные отложения | гидроморфные | легко, средне и тяжелосуглинистый | 25-30 | 3,35-7,69 | неудов. | N 0,41% P2О5 мг на 100 г K2О мг на 100 г | засолены |
| 5. | болотно-торфянисто-глеевые | Менее 00 17 | 7,8-8,6 | древнеаллювиальные и покровные нелессовидные отложения | гидроморфные | легко, средне и тяжелосуглинистый | 20-41 | 3,4-7,7 | неудов. | N 0,32% P2О5 13,3 мг на 100 г K2О 18,4 мг на 100 г | засолены |
|  | лугово-болотные | Менее 00 17 | 5,3 | покровные лессовидные оглеенные суглинки | гидроморфные | среднесуглинистый | до 20 | 10,6 | неудов. | N 0,44 %, P2О5 4,7 мг на 100 г K2О 17,0 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены засолению в слабой степени; сильно переувлажнены |
|  | солончаки | Менее 00 17 | 8,2-9,8 | древнеаллювиальные засоленные суглинки | гидроморфные | супесчаный и легкосуглинистый | 4-19 | 0,9-1,4 | неудов. | N 0,07-0,3 %, P2О5 4,6-5,67 мг на 100 г почвы K2О 30,4-36,3 мг на 100 г (по Мачигину) | засолены в сильной степени |
|  | аллювиальные болотные | Менее 00 17 | 6,0-7.4 | аллювиальные отложения | гидроморфные | среднесуглинистый | 4-15 | 12,06 | неудов. | N 0,43 %, P2О5 1,2 мг на 100 г K2О 3,4 мг на 100 г (по Чирикову) | сильно переувлажнены |
| 6. | каштановые | Менее 00 17 | 6,5-7,6 | покровные лессовидные и нелессовидные супеси | автоморфные | легко-, средне, тяжелосуглинистый | 25-40 | 1,5-2,26 | удов. | N 0,15-0,26 %, P2О5 13,06-34,27 мг на 100 г (по Чирикову) K2О 17,0-40,19 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой и водной эрозии в слабой и средней степени |
|  | темно-каштановые | Менее 00 17 | 6,8-7,7 | покровные лессовидные и нелессовидные супеси и суглинки | автоморфные | легко-, средне, тяжелосуглинистый | 32-40 | 2,5-3,36 | удов. | N 0,19-0,24 %, P2О5 17,08-35,32 мг на 100 г K2О 17,0-46,24 мг на 100 г (по Чирикову) | подвержены ветровой эрозии в слабой и средней степени, водной эрозии |
|  | солонцы | Менее 00 17 | 8,1-8,9 | покровные лессовидные и нелессовидные суглинки и древнеаллювиальные засоленные отложения | гидроморфные | тяжелосуглинистый и глинистый | 3-18 | 2,78-7,76 | неудов. | N 0,23-0,46% P2О5 1,0-2,6 мг на 100 г K2О 12,3-27,0 мг на 100 г (по Мачигину) | засолены; степень засоления – от слабой до сильной |

Современное  использование ландшафтов района, конфликты в

природопользовании.

При рассмотрении вопросов оценки устойчивости и оптимизации ландшафтов, в первую очередь необходимо располагать системой количественных оценок и характеристик изучаемых процессов.

С помощью коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ), интегрирующего качественные и количественные характеристики абиотических и биотических элементов, можно сделать вывод о состоянии и устойчивости природных комплексов к антропогенным нагрузкам.

Данный показатель рассчитывается на основе соотношения площадей различных биотических элементов, с учетом их положительного или отрицательного влияния на общее состояние ландшафта.

В числовом выражении КЭСЛ1 характеристика ландшафта определяется:

< 0,5 		Нестабильность ярко выражена;

0,51 – 1,00 	Состояние нестабильное;

1,01 – 3,00	Состояние условно стабильное;

> 3,01 	Стабильность хорошо выражена.

Биотические элементы местоположения оказывают неодинаковое влияние на его стабильность. Таким образом, для оценки свойств местности необходимо учитывать не только их площадь, но и внутренние свойства, а также качественное состояние.

Оценка состояния природных комплексов проводится по следующей шкале:

КЭСЛ2 	Характеристика ландшафта

≤ 0,33	Нестабильный;

0,34-0,50	Малостабильный;

0,51-0,66	Среднестабильный;

> 0,66	Стабильный.

Расчеты по КЭСЛ1 и КЭСЛ2 дают информацию о степени экологической устойчивости исследуемой местности (табл. 10).

Таблица 10

Современное использование ландшафтов, конфликты в природопользовании

| Местность | Населенный пункт | Агенты воздействия | Конфликты | КЭСЛ1 | КЭСЛ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камышенка, Александровка, Алтайское, Табуны, Ямбор, Самбор, Забавное, Удальное, Канны, Карпиловка, Новокиевка, Граничное, Большеромановка, Новороссийка, Ермаковка, Саратовка, Бославино, Сереброполь, Николаевка, Хорошее, Лебедино | Сельскохозяйственное производство: растениеводство (пашни), животноводство (пастбища, сенокосы). | Высокая распаханность территории – более 40 %. Выпас и водопой скота – эрозия на естественных пастбищах; загрязнение отходами животноводческих комплексов. Не выполняется полный комплекс противоэрозионной агротехники. Бытовое загрязнение. | 0,54 | 0,37 |
| 2. | Алтайское, Георгиевка, Успенка, Елизаветград | Сельскохозяйственное производство: растениеводство, животноводство. | Уменьшение видового разнообразия растительности; эрозия почв. Бытовое загрязнение. | 1,4 | 0,56 |
| 3. | Большеромановка, Успенка, Георгиевка | Сельскохозяйственное производство: животноводство (пастбища, сенокосы). | Выпас и водопой скота – эрозия на естественных пастбищах. | 2,7 | 0,62 |
| 4. | Карпиловка, Елизаветград | Сельскохозяйственное производство: животноводство (пастбища) | Пастбищная дигрессия, бытовое загрязнение. | 1,7 | 0,6 |
| 5. | _ | _ | _ | 3,4 | 0,71 |
| 6. | Новороссийка | Использование в сельском хозяйстве: пашни. | Эрозия пахотных земель, снижение почвенного плодородия. | 0,44 | 0,29 |

Наибольшую трансформацию в результате хозяйственной деятельности получили природные комплексы равнинной части Табунского района, интенсивно используемые в сельскохозяйственном производстве и испытывающие высокий антропогенный пресс. В восточной части района находятся природные комплексы  с менее благоприятными условиями для хозяйственной деятельности, в результате чего их экологическое состояние относительно стабильное  (рис. 7).

Рис. 7. Экологическое состояние природных комплексов Табунского района

3.3.	Социально-экономические условия Табунского района

3.3.1. Население и система расселения

История заселения. За Урал, в Сибирь русские люди ради пушнины, которой была богата эта территория, ходили еще в XII-XIII вв. Но лишь в конце XVI в., после победоносного похода Ермака в 1581 г., россиянам удалось открыть сюда дорогу для заселения. Дальнейшее освоение русскими людьми Южной Сибири сдерживалось воинственными племенами телеутов, ойратов, казахов. Поэтому заселение русскими территорий Алтая происходило уже в XVIII в., по мере строительства здесь крепостей для защиты от набегов кочевников.

Освоение Табунского района началось в начале XX века. Практически все населенные пункты Табунского района были образованы в период 1909-1913 гг. Это было связано с проведением столыпинской реформы, одним из основных направлений которой стала организация массовых переселений крестьян из Европейской России в Сибирь.

В 1924 году началось строительство участка железной дороги Славгород-Кулунда протяженностью 52 км, разделенной одной станцией – Табуны. Первыми постоянными жителями села Табуны были железнодорожники, обслуживающие этот участок дороги. Из окрестных деревень стали приезжать сюда люди и строить свои землянки. Так образовалась первая улица Алтайская и Табуны стали не просто железнодорожной станцией, а селом. Поэтому 1929 год следует считать годом рождения села Табуны.

Другим периодом притока населения в район стало освоение целинных и залежных земель в послевоенное время. В 1954 г. в районе образовался такой населенный пункт как с.Алтайское. Однако уже к 70-м годам население района начало уменьшаться, вследствие миграции населения из сел в города. Это было характерно не только для поселений Табунского района, но и для многих других сельских населенных пунктов. Эта миграция была обусловлена высоким спросом на рабочие руки в промышленности и более высоким уровнем жизни в городах. Из Табунского района миграция усиливалась из-за географической близости индустриальных центров Казахстана, прежде всего Павлодара. Только в течение 1970-1979 гг. население района уменьшилось на 499 человек. Миграция населения продолжалась и в 80-е годы, особенно из отдаленных и мелких сел.

Отрицательное воздействие на демографическую ситуацию в районе оказывала продолжавшаяся политика ликвидации «неперспективных» сел.

В 90-е же годы происходит уменьшение численности населения в связи с общественно-политическими преобразованиями в стране.

Табунский район как административно-территориальная единица был организован 1944 году. Однако в 1963 году район был упразднен и вошел в территорию Кулундинского района. Но уже в 1966 году был восстановлен вновь.

В настоящее время в состав района входят 25 населенных пунктов, в которых на 01.01.2009 г. проживало 11421 чел..

Таблица 11

Даты основания населённых пунктов Табунского района

| № | Населённый пункт | Год основания |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Алтайское | 1954 |
| 2 | с.Александровка | 1909 |
| 3 | с.Новокиевка | 1910 |
| 4 | с.Николаевка | 1912 |
| 5 | с.Георгиевка | 1913 |
| 6 | с.Хорошее | 1912 |
| 7 | с.Большеромановка | 1909 |
| 8 | с.Канна | 1909 |
| 9 | с.Карпиловка | 1909 |
| 10 | с.Камышенка | 1909 |
| 11 | с.Граничное | 1909 |
| 12 | с.Лебедино | 1909 |
| 13 | с.Бославино | 1911 |
| 14 | с.Елизаветград | 1910 |
| 15 | с.Ермаковка | 1910 |
| 16 | с.Новороссийка | 1909 |
| 17 | с.Сереброполь | 1911 |
| 18 | с.Саратовка | 1909 |
| 19 | с.Успенка | 1909 |
| 20 | с.Табуны | 1929 |
| 21 | с.Забавное | 1912 |
| 22 | разъезд Новосовхозный | 1929 |
| 23 | с.Самбор | 1910 |
| 24 | с.Удальное | 1909 |
| 25 | с.Ямбор | 1909 |

Система расселения. По имеющимся данным переписей населения в ХХ веке и сведениям об истории Табунского района сделан анализ формирования и изменения структуры расселения района.

В переписи 1959 г. в Табунском районе было учтено 47 населенных пунктов, в том числе: сел – 17, поселков – 26. Часть этих населенных пунктов перешли в состав Кулундинского района, многие мелкие населенные пункты вообще исчезли.

По данным 1970 года в районе проживало 13101 человек и насчитывалось 34 населенных пункта, объединенных в 6 сельсоветов. В районном центре с.Табуны было зарегистрировано 2784 жителей. Крупными селами считались с.Сереброполь (1060 человек), с.Алтайское (1445 человек).

Особенностью формирования системы расселения этого периода стало большое количество населённых пунктов с незначительной численностью проживающего населения. Так, из общего числа поселений района 88,6% составляли населённые пункты с числом жителей менее 500 человек (табл. 12). В то время как проживало в них лишь 54,2 % общей численности населения района.

Таблица 12

Динамика численности населения в Табунском районе по материалам переписей (чел.)

| Наименование поселения | 1939 г. | 1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1989 г. | 1992 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Табунский район | - | 15532 | 13101 | 12820 | 13526 | 13420 |  |
| - Алтайский с/с | Кулундинский район | 2321 | 1987 | 2482 | 2236 |  |  |
| с.Алтайское |  | 1378 | 1445 | 1466 | 1638 |  |  |
| с.Александровка |  | 337 | 351 | 324 | 346 |  |  |
| с.Граничное |  | Звонарево-Кутский с/с |  | 323 | Граничный с/с |  |  |
| с.Дмитриевка |  | 228 | - | - | - | - |  |
| с.Камышенка |  | Звонарево-Кутский с/с |  | 369 | Граничный с/с |  |  |
| с.Каутовка |  | 268 | 191 | - | - | - |  |
| с.Новокиевка |  | Табунский с/с |  |  | 250 | 251 |  |
| с.Петропавловка |  | 110 | - | - | - | - |  |
| с.Преображенка | Табунский с/с |  | - | - | 2 | - |  |
| - Белозерский с/с | Кулундинский район |  |  |  |  | 783 |  |
| с.Георгиевка |  | Богдановский с/с | Большеромановский с/с |  |  | 76 |  |
| с.Николаевка |  |  |  |  |  | 308 |  |
| с.Хорошее |  | Серебропольский с/с |  |  |  | 399 |  |
| - Богдановский с/с |  | 835 | объединен с Большеромановским с/с |  |  |  |  |
| с.Богдановка | Кулундинский район | 312 | Большеромановский с/с | Серебропольский с/с |  |  |  |
| с.Георгиевка |  | 175 | Большеромановский с/с |  |  | Белозерский с/с |  |
| с.Гнездуха | Славгородский район | 147 | - | - | - | - |  |
| с.Ново-Беленькое |  | 8 | - | - | - | - |  |
| с.Старо-Беленькое |  | 193 | Большеромановский с/с |  |  | - |  |
| - Большеромановский с/с | Кулундинский район | Кулундинский район | 2372 | 1967 | 1839 | 1317 |  |
| с.Богдановка |  | Богдановский с/с | 189 | Серебропольский с/с |  |  |  |
| с.Большеромановка |  |  | 228 | 1065 | 1089 | 972 |  |
| с.Георгиевка |  |  | 175 | 154 | 81 | Белозерский с/с |  |
| с.Казахское |  |  | 75 | - | - | - |  |
| с.Канна |  | Табунский с/с | 235 | 240 | 201 | 224 |  |
| с.Карпиловка |  | Карпиловский с/с | 269 | 171 | 131 | 121 |  |
| с.Николаевка |  |  | 280 | 268 | 337 | Белозерский с/с |  |
| с.Новоникольское |  |  | 70 | - | - | - |  |
| с.Старобеленькое |  | Богдановский с/с | 151 | 69 | - | - |  |
| - Граничный с/с | Кулундинский район | - | - | - | 784 | 876 |  |
| с.Граничное |  | Звонарево-Кутский с/ |  | Алтайский с/с | 308 | 328 |  |
| с.Камышенка |  |  |  |  | 476 | 548 |  |
| - Звонарево-Кутский с/с | Кулундинский район | 1353 | 805 | переименован в Граничный с/с |  |  |  |
| с.Граничное | Славгородский с/с | 380 | 391 | Алтайский с/с | Граничный с/с |  |  |
| с.Екатериновка |  | 295 | Славгородский район |  |  |  |  |
| с.Камышенка |  | 373 | 414 | Алтайский с/с | Граничный с/с |  |  |
| с.Райгород |  | 305 | Славгородский район |  |  |  |  |
| - Карпиловский с/с | Кулундинский район | 748 | - | - | - |  | - |
| с.Барышенка |  | 49 | - | - | - |  | - |
| с.Григорьевка |  | 114 | - | - | - |  | - |
| с.Карпиловка |  | 386 | - | - | - |  | - |
| с.Комаково |  | 199 | - | - | - |  | - |
| - Лебединский с/с | - |  |  | 1441 | 1255 |  | 1323 |
| с.Бославино | - | Серебропольский с/с |  | 187 | 164 |  | 199 |
| с.Елизаветград | - | Благовещенский район |  | 322 | 328 |  | 352 |
| с.Ермаковка | - | Табунский с/с |  | 130 | 56 |  | 51 |
| с.Лебедино | - | Роменский с/с |  | 494 | 630 |  | 641 |
| с.Новороссийка | - | Серебропольский с/с |  | 114 | 77 |  | 80 |
| с.Ромны | - | Роменский с/с |  | 194 | - |  | - |
| - Роменский с/с | Кулундинский район | 942 | 740 | - | - |  | - |
| с.Березовка |  | 148 | 151 | Серебропольский с/с |  |  |  |
| с.Лебедино |  | 280 | 253 | Лебединский с/с |  |  |  |
| с.Ромны |  | 376 | 248 | Лебединский с/с |  |  |  |
| с.Юсковка |  | 138 | 88 | - | - |  | - |
| - Серебропольский с/с | Кулундинский район | 3828 | 2627 | 2313 | 2304 |  | 1815 |
| с.Березовка |  | Роменский с/с |  | 19 | - |  | - |
| с.Богдановка |  | Богдановский с/с | Большеромановский с/с | 90 | - |  | - |
| с.Бославино |  | 254 | 199 | Лебединский с/с |  |  |  |
| с.Городок |  | 172 | - | - | - |  | - |
| с.Николаевка |  | 180 | - | - | - |  | - |
| с.Новобелозерка |  | 141 | - | - | - |  | - |
| с.Новороссийка |  | 299 | 192 | - | - |  | - |
| с.Ольгино |  | 172 | - | - | - |  | - |
| с.Пиражино |  | 76 | - | - | - |  | - |
| с.Саратовка |  | 345 | 345 | 302 | 225 |  | 246 |
| с.Сереброполь |  | 1402 | 1060 | 1185 | 1364 |  | 1293 |
| с.Успенка |  | 356 | 345 | 271 | 273 |  | 276 |
| с.Хорошее |  | 431 | 486 | 446 | 442 |  | Белозерский с/с |
| - Табунский с/с | Кулундинский район | 5505 | 4570 | 4399 | 5000 |  | 5054 |
| с.Ермаковка |  | - | 171 | Лебединский с/с |  |  | - |
| с.Забавное |  | 384 | 359 | 365 | 299 |  | 295 |
| казарма №346 |  | 5 | - | - | - |  | - |
| казарма №353 |  | 39 | - | - | - |  | - |
| с.Канна |  | 230 | - | - | Большеромановский сельсовет |  |  |
| с.Новокиевка |  | 256 | 301 | 268 | Алтайский с/с |  |  |
| с.Новопокровка |  | 54 | - | - | - |  | - |
| разъезд Новосовхозный |  | - | 27 | 26 | 11 |  | 11 |
| с.Ольшанка |  | 95 | 69 | - | - |  | - |
| с.Преображенка |  | 133 | 46 | 18 | - |  | - |
| с.Самбор |  | 335 | 333 | 283 | 294 |  | 308 |
| с.Славянка |  | 100 | - | - | - |  | - |
| с.Табуны |  | 3145 | 2784 | 3105 | 4056 |  | 4084 |
| с.Удальное |  | 221 | 254 | 181 | 202 |  | 207 |
| с.Цветочное |  | 158 | - | - | - |  | - |
| с.Ямбор |  | 260 | 226 | 153 | 138 |  | 149 |

Таблица 13

Группировка сельских населённых пунктов Табунского района по числу жителей за период 1970-1992 гг.

| Табунский район | Всего населённых пунктов | Из них с числом жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 и менее | 6-10 | 11-25 | 26-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | 501-1000 | 1001-2000 | 2001-3000 | 3001-5000 | Свыше 5000 |
| 1970 | 34 | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 1979 | 30 | - | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 1 | 3 | - | 1 | - |
| 1989 | 26 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 | - | 1 | - |
| 1992 | 25 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | - | 1 | - |

Таблица 14

Группировка сельских населённых пунктов Табунского района по численности населения за период 1970-1992 гг.

| Табунский район | Все сельское население, человек | В том числе в населённых пунктах с числом жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 и менее | 6-10 | 11-25 | 26-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | 501-1000 | 1001-2000 | 2001-3000 | 3001-5000 | Свыше 5000 |
| 1970 | 13101 | - | - | - | 73 | 302 | 1419 | 5090 | 928 | 2505 | 2784 | - | - |
| 1979 | 12820 | - | - | 37 | 26 | 166 | 1119 | 4067 | 505 | 3840 | - | 3050 | - |
| 1989 | 13526 | 2 | - | 12 | - | 238 | 449 | 4141 | 630 | 4050 | - | 4004 | - |
| 1992 | 13420 | - | - | 11 | - | 207 | 469 | 3549 | 2161 | 2939 | - | 4084 | - |

Таблица 15

Группировка сельских населённых пунктов Табунского района по численности населения на 1 января 2008 года

| Табунский район | Всего населенных пунктов | В том числе в населённых пунктах с числом жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | 501-1000 | 1001-2000 | 2001-3000 | 3001-5000 | Свыше 5000 |
| 2008 | 25 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 |  | 1 |  |

К 1979 году численность населения района сократилась и составила 12820 человек. Частично это связано с политикой укрупнения населённых пунктов и оттоком населения из сел в города Алтайского края, частично - с административно-территориальными преобразованиями района. В районе осталось 30 населённых пунктов.

Функции внутрирайонных центров по-прежнему выполняли с.Сереброполь (1185 человек) и с.Алтайское (1466 человек). В этот период перестали существовать с.Каутовка, с.Казахское, с.Новоникольское, с.Юсковка, с.Новороссийка, с.Ольшанка. Численность данных населенных пунктов по данным Всероссийской переписи населения в 1970 году составляла не более 100 человек. Все населённые пункты, за исключением с.Алтайское, с.Большеромановка, с.Канна, с.Сереброполь, с.Табуны, имели тенденцию сокращения численности населения.

Главным изменением системы расселения района за период 1970-1979 гг. стало сокращение числа малых сёл. К такому результату привела проводимая на Алтае в 1960-е годы научно обоснованная политика укрупнения и ликвидации малых и неперспективных населённых пунктов. За этот период на территории Табунского района число поселений сократилось на 4. Таким образом, к 1979 году населённых пунктов с числом жителей менее 500 человек насчитывалось только 25, в них проживало 42,2% общей численности населения района (табл. 13, 14).

Перепись населения 1989 года зафиксировала общую численность населения района на уровне 13526 человек, что на 5,5% больше по сравнению с 1979 годом. Количество населённых пунктов сократилось и составило - 26.

За рассматриваемый период 1979-1989 гг. некоторые сёла района характеризовала тенденция увеличения численности населения – с.Алтайское, с.Александровка, с.Большеромановка, с.Николаевка, с.Елизаветград, с.Лебедино, с.Сереброполь, с.Успенка, с.Самбор, с.Табуны, с.Удальное. По-прежнему к населённым пунктам с численностью проживающего населения свыше 1000 человек относились с.Алтайское (1638 чел.), с.Большеромановка (1089 чел.), с.Сереброполь (1364 чел.), с.Табуны (4056 чел.). Численность районного центра с.Табуны по сравнению с 1979 годом увеличилась на 951 человек.

По данным переписи населения 1992 года в районе проживало 13420 человек, что меньше по сравнению с 1989 годом на 106 человек. Количество населенных пунктов уменьшилось и составило 26. Увеличение численности наблюдалось в следующих населенных пунктах – с.Новокиевка (на 0,4%), с.Канна (на 11,4%), с.Граничное (на 6,4%), с.Камышенка (на 15,1%), с.Бославино (на 21,3%), с.Елизаветград (на 7,3%), с.Лебедино (на 1,7%), с.Новороссийка (на 3,8%), с.Успенка (на 1%), с.Самбор (на 4,7%), с.Табуны (на 0,6%), с.Удальное (на 2,4%), с.Ямбор (на 7,9%).

По данным на 01.01.2008 г. численность населения района составляла 11419 человек (табл. 16). Система расселения района насчитывала 25 населённых пунктов, объединённых в 7 сельских советов. Внутрирайонными центрами с числом жителей более 1000 человек являлись с. Алтайское (1467 чел.) и с. Сереброполь (1077 чел.).

Таблица 16

Численность населения населённых пунктов Табунского района (на 2008 год)

| Наименование населенных пунктов | Численность населения, человек |
| --- | --- |
| Табунский район | 11419 |
| 1. Алтайский сельсовет | 1914 |
| с. Алтайское | 1467 |
| с. Александровка | 275 |
| с. Новокиевка | 172 |
| 2. Белозёрский сельсовет | 503 |
| с. Николаевка | 214 |
| с. Георгиевка | 2 |
| с. Хорошее | 287 |
| 3. Большеромановский сельсовет | 995 |
| с. Большеромановка | 847 |
| с. Канна | 98 |
| с. Карпиловка | 50 |
| 4. Граничный сельсовет | 547 |
| с. Камышенка | 355 |
| с. Граничное | 192 |
| 5. Лебединский сельсовет | 973 |
| с. Лебедино | 645 |
| с. Бославино | 47 |
| с. Елизаветград | 195 |
| с. Ермаковка | 33 |
| с. Новороссийка | 53 |
| 6. Серебропольский сельсовет | 1433 |
| с. Сереброполь | 1077 |
| с. Саратовка | 148 |
| с. Успенка | 208 |
| 7. Табунский сельсовет | 5004 |
| с. Табуны | 4163 |
| с. Забавное | 274 |
| разъезд Новосовхозный | 2 |
| с. Самбор | 331 |
| с. Удальное | 232 |
| с. Ямбор | 2 |

В целом процесс заселения и хозяйственного освоения территории Табунского района хорошо отражают карта-схемы плотности населения (рис. 8), на которых видно формирование центров системы расселения и изменения в её структуре. В настоящее время плотность населения в районе составляет 6,4 чел/км2 (по данным на 1 января 2009 года).

Рис. 8. Карта-схемы плотности населения

Табунского района

Современная система расселения района включает в себя 25 сельских поселений (табл. 17, рис. 9), в том числе одно – с числом жителей от 3001 до 5000 человек, два – от 1001 до 2000 человек, два – от 501 до 1000 человек, восемь – от 201 до 500 человек, четыре – от 101 до 200 человек, два – с 51 до 100 человек, три – с 11 до 50 человек и три – до 10 человек. Все населенные пункты объединены в 7 муниципальных образований (рис.10).

Районным центром является село Табуны (4256 чел.). Функции внутрирайонных центров выполняют с. Алтайское (1524 чел.) и с. Сереброполь (1080 чел.). Самыми малочисленными селами являются с.Георгиевка (2 чел.), с.Ямбор (2 чел.), с.Ермаковка (33 чел.). Разъезд Новосовхозный, где зарегистрировано 2 человека, находится на территории Кулундинского района, однако данный населенный пункт по статистическим данным числится в Табунском районе.

Таблица 17

Численность населения и число хозяйств населённых пунктов Табунского района на 1 января 2009 года

| Наименование населённых пунктов | Число хозяйств | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
| 1. Алтайский сельсовет | 622 | 1969 |
| с. Алтайское | 501 | 1524 |
| с. Александровка | 77 | 272 |
| с. Новокиевка | 44 | 173 |
| 2. Белозёрский сельсовет | 142 | 506 |
| с. Николаевка | 66 | 211 |
| с. Георгиевка | 2 | 2 |
| с. Хорошее | 74 | 293 |
| 3. Большеромановский сельсовет | 357 | 983 |
| с. Большеромановка | 311 | 842 |
| с. Канна | 29 | 91 |
| с. Карпиловка | 17 | 50 |
| 4. Граничный сельсовет | 143 | 522 |
| с. Камышенка | 98 | 342 |
| с. Граничное | 45 | 180 |
| 5. Лебединский сельсовет | 267 | 955 |
| с. Лебедино | 166 | 617 |
| с. Бославино | 15 | 50 |
| с. Елизаветград | 55 | 200 |
| с. Ермаковка | 11 | 33 |
| с. Новороссийка | 20 | 55 |
| 6. Серебропольский сельсовет | 471 | 1445 |
| с. Сереброполь | 359 | 1080 |
| с. Саратовка | 45 | 146 |
| с. Успенка | 67 | 219 |
| 7. Табунский сельсовет | 1621 | 5056 |
| с. Табуны | 1403 | 4256 |
| с. Забавное | 67 | 254 |
| разъезд Новосовхозный | 1 | 2 |
| с. Самбор | 92 | 310 |
| с. Удальное | 57 | 232 |
| с. Ямбор | 1 | 2 |

Рис. 9. Современная система расселения Табунского района

Рис.10. Схема административных границ

Демографическая ситуация. По данным на 1 января 2009 года в Табунском районе проживало 11421 человек (0,45 % населения края), из них 52 % женщины. Как и в большинстве районов и городов Алтайского края, в последние годы численность населения района сокращается. Так, за последние 3 года численность населения уменьшилась на 99 человек. Однако, по данным 2008 года численность населения района составила 11419 человек. Таким образом, в Табунском районе произошло незначительно увеличение численности населения - на 2 человека.

За период с 2000 по 2009 гг. отмечается уменьшение численности населения (на 497 человек). Динамика численности населения района представлена на рисунке 11.

Рис. 11. Динамика численности населения района

за 2000-2009 гг. (человек).

Прогнозные данные Службы государственной статистики по Табунскому району также свидетельствуют о последующем сокращении численности населения района: к 2017 году численность населения района составит 99,1% по сравнению с 2007 годом.

Произведённый нами расчёт численности населения до 2025 года с использованием статистических методов (см. формулу) обработки демографической информации за 1990-2007 гг. (табл. 18) показывает, что при сохранении тенденций последних лет численность района сократится, составив 10578 человек. Сокращение численности населения будет вызвано ежегодной убылью населения прежде всего за счет превышения числа выбывших над числом прибывших.

Среди позитивных демографических процессов ближайших лет (до 2011-2013 гг.), которые несколько стабилизируют ситуацию (путём возможного увеличения рождаемости), можно назвать увеличение доли населения фертильных (детородных) возрастов.

В разрезе муниципальных образований динамика численности населения представлена в таблице 19. В период с 2000 г. по 2009 г. во всех муниципальных образованиях (МО) Табунского района отмечалось сокращение численности населения, кроме Алтайского сельсовета. Наибольшие потери понесли Большеромановский (-182 чел.), Граничный (-119 чел.), Серебропольский (-89 чел.) сельские советы. Снижение численности населения было характерно и для других МО: в среднем от 27 до 43 человек за указанный период.

(формула);

где Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения;

М – среднегодовая разница миграции населения;

t – расчётный срок.

Таблица 18

Динамика основных демографических показателей Табунского района

| Показатели | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост, чел. | 106 | 30 | 32 | 67 | 73 | 45 | 66 | 49 | 57 | 42 | 32 | 9 | 5 | -11 | 43 |
| Миграционное сальдо, чел. | -153 | -361 | -24 | 176 | 33 | -32 | -36 | -331 | -54 | -160 | -65 | -75 | -36 | -206 | -94,5 |

Таблица 19

Динамика численности населения Табунского района

по сельским советам (МО), человек

| Сельский совет (МО) | 2000 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2007 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алтайский сельсовет | 1960 | 1957 | 1938 | 1933 | 1973 | 1969 |
| Белозёрский сельсовет | 536 | 535 | 530 | 529 | 521 | 506 |
| Большеромановский сельсовет | 1165 | 1163 | 1151 | 1148 | 1045 | 983 |
| Граничный сельсовет | 641 | 640 | 635 | 633 | 574 | 522 |
| Лебединский сельсовет | 998 | 1001 | 991 | 985 | 982 | 955 |
| Серебропольский сельсовет | 1532 | 1521 | 1510 | 1502 | 1443 | 1443 |
| Табунский сельсовет | 5068 | 5067 | 5011 | 5003 | 5098 | 5041 |

Современная демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения как и в большинстве районов края (табл. 20). Рождающееся поколение не восполняет трудоспособное население, происходит интенсивный процесс старения, уменьшается численность детского населения и увеличивается численность населения старше трудоспособного возраста.

Коэффициент рождаемости в 2008 году уменьшился по сравнению с 2004 годом на 4,3 (на 55 человек), коэффициент  смертности по сравнению с 2004 годом уменьшился на 1,8 (на 26 человек). Число родившихся на 2,4% превышает число умерших. Тенденция обострения демографической ситуации в районе связана со снижением рождаемости, хотя естественный прирост населения имеет положительное значение. Миграционная убыль населения в районе не компенсируется естественным  приростом.

Таблица 20

Современная демографическая ситуация в Табунском районе

| Показатели | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) – всего | человек | 11766 | 11733 | 11667 | 11636 | 11419 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста | человек | 2846 | 2771 | 2652 | 2593 | 2463 |
| - в трудоспособном возрасте | человек | 6951 | 7035 | 7040 | 7054 | 6973 |
| - старше трудоспособного возраста | человек | 1969 | 1927 | 1975 | 1989 | 1983 |
| Численность мужского населения | человек | 5637 | 5606 | 5592 | 5576 | 5472 |
| Численность женского населения | человек | 6129 | 6132 | 6076 | 6060 | 5947 |
| Число домохозяйств | ед. | 3864 | 3879 | 3840 | 3831 | 3754 |
| Число родившихся | человек | 197 | 150 | 144 | 132 | 142 |
| Общий коэффициент рождаемости | на 1000 населения | 16,8 | 12,8 | 12,4 | 11,5 | 12,5 |
| Число умерших | человек | 165 | 141 | 139 | 143 | 139 |
| Общий коэффициент смертности | на 1000 населения | 14,0 | 12,1 | 11,9 | 12,4 | 12,2 |
| Естественный прирост (убыль) населения | человек | 32 | 9 | 5 | -11 | 3 |
| Число прибывших | человек | 425 | 428 | 347 | 269 | - |
| Численность выбывших | человек | 490 | 503 | 383 | 475 | - |
| Миграционный прирост (убыль) населения | человек | -65 | -75 | -36 | -206 | - |

Трудовые ресурсы и занятость. В трудоспособном возрасте (по данным на 1 января 2008 года) находилось 6973 человек или 61,0% населения Табунского района, из них 52,0 % составляли мужчины (табл.21, рис.12). Динамика уменьшения численности населения в Табунском районе прослеживается во всех возрастных категориях, однако наибольшие потери несет группа моложе трудоспособного возраста.

Таблица 21

Современная половозрастная структура населения Табунского района (данные администрации района)

| Показатели | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) – всего | человек | 11733 | 11667 | 11636 | 11419 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста | человек | 2771 | 2652 | 2593 | 2463 |
| - в трудоспособном возрасте | человек | 6980 | 7040 | 7054 | 6973 |
| - старше трудоспособного возраста | человек | 1982 | 1975 | 1989 | 1983 |
| Численность мужского населения | человек | 5601 | 5591 | 5576 | 5472 |
| Численность женского населения | человек | 6132 | 6076 | 6060 | 5947 |
| Число домохозяйств | ед. | 3884 | 3841 | 3831 | 3754 |

Рис.12. Возрастно-половой состав населения

Ситуация в сфере труда и занятости в рассматриваемом периоде характеризуется следующими явлениями: численность трудоспособного населения Табунского района составляет 6973 человек, а численность занятых – 3073 человек (44% от общего числа трудоспособного населения).

Отраслевая структура занятых в экономике края обусловлена ее агропромышленной специализацией: 33,9% занятого населения трудится в сельском хозяйстве. Например, в промышленности этот же показатель составляет – 8,3%, в социальной сфере – 32,3%.

В базовой отрасли (сельское хозяйство) произошло значительное сокращение среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий - на 731 человек, или на 70% за 2004-2008 гг. При этом увеличилась среднесписочная численность работников в отраслях, обеспечивающих формирование рыночной инфраструктуры - на 43 человека.

Таблица 22

Численность занятого населения и уровень безработицы в Табунском районе

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике | 3779 | 3482 | 3228 | 3030 | 3073 |
| в т.ч. по отраслям: |  |  |  |  |  |
| -промышленность | 306 | 238 | 222 | 228 | 256 |
| -сельское хозяйство | 1775 | 1543 | 1319 | 1108 | 1044 |
| -связь | - | - | 54 | 77 | 107 |
| -торговля и общественное питание | 100 | 115 | 119 | 116 | 148 |
| -здравоохранение, образование, культура | 957 | 969 | 953 | 951 | 995 |
| Численность безработных - всего | 398 | 531 | 449 | 445 | 312 |
| в т.ч. официально зарегистрированных | 398 | 531 | 449 | 445 | 312 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| - молодежь в возрасте до 30 лет | 176 | 232 | 140 | 122 | 84 |
| - женщины | 264 | 360 | 281 | 269 | 189 |
| Уровень безработицы в % к трудоспособному населению на начало года | 5,7 | 7,5 | 6,4 | 6,4 | 4,5 |

Наблюдается тенденция уменьшения численности безработных, зарегистрированных службой занятости: на начало 2008 года численность безработных составила 312 человек, что на 86 человек меньше чем на 2004 год. Уровень официальной безработицы составил в 2008 году 4,5%, что ниже по сравнению с 2004 годом на 26,6%. По уровню официальной безработицы Табунский район на 17 месте среди районов края.

На уровень безработицы влияют как объективные факторы (высвобождение работающих), так и субъективные факторы (возможность получения социальных гарантий). Пособие по безработице, размер которого иногда превышает размер заработной платы, установленный в сельхозпредприятиях, к тому же регулярно выплачиваемое, является привлекательным источником дохода для сельского населения.

В численности занятого населения в экономике за период с 2004 по 2008 года наблюдается уменьшение занятых с 3779 до 3073 человек, причем наибольший спад приходится на 2005 год (на 297 человек по сравнению с 2004 годом). Затем происходит дальнейшее уменьшение численности занятых в экономике до 2007 года. Но уже в 2008 году численность занятых увеличилась на 43 человека по сравнению с 2007 годом.

В настоящее время в целях проведения активной политики по уменьшению уровня безработицы в районе разработана и принята МЦП «Содействие занятости населения Табунского района» на 2009 год.

Доходы населения определяют его материальное положение, а также в значительной мере отражают состояние и эффективность экономических отношений. За последние 3 года реальные денежные доходы населения района, так же, как и по краевым показателям, имели устойчивую тенденцию к росту, и увеличились на 61%.

Среднедушевые денежные доходы населения за 2008 год составили 7123 рубля и увеличились по сравнению с 2004 годом в 2,5 раза.

Таблица 23

Среднемесячная заработная плата

| Показатели | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 2912 | 3463 | 4357 | 5766 | 7123 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -промышленность | - " - | 3935 | 4680 | 5452 | 5455,8 | 7278,7 |
| -сельское хозяйство | - " - | 1935 | 2198 | 2924 | 4387,6 | 5560,9 |
| -связь, транспорт | - " - | 4940 | 5681 | 5965 | 9806,6 | 10196,6 |
| - строительство |  | 3346 | 4691 | 4303 | 5259,3 | 6700,4 |
| -торговля и общественное питание | - " - | 3786 | 3966 | 4189 | 5498,1 | 6351,0 |
| -здравоохранение | - " - | 3236 | 3693 | 5015 | 6187,7 | 7820,8 |
| -образование | - " - | 2552 | 3122 | 3706 | 4482,7 | 5313,4 |
| - культура | - " - | 1862 | 1984 | 2495 | 3021,6 | 4290,8 |

Отмечается значительная отраслевая дифференциация заработной платы от 4290,8 руб. в сфере культуры и 5560,9 руб. в сельском хозяйстве, до 7278,7 руб. в области промышленности, в здравоохранении - 7820,8 руб., 10196,6 руб. – в связи и транспорте.

Состояние здоровья и качество жизни населения. В последние годы в районе наблюдается тенденция ухудшения здоровья населения (табл. 24). Общая заболеваемость увеличилась в 2007 году в сравнении с 2005 годом на 318,1 единиц, из них у детей (0-14 лет) на 645,3 ед., подростков (15-17 лет) на 548,6 ед., взрослых (18 лет и старше) на 209,2 ед. Существенные проблемы в состоянии здоровья населения обусловлены ростом числа заболеваний, связанных с социальными причинами: туберкулезом, психическими расстройствами, наркоманией и алкоголизмом. Однако заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения) невысока относительно остальных районов края и Алтайского края в целом. Заболеваемость по району 145,7 на 100 тыс. населения по данным 2007 года (по Алтайскому краю этот показатель – 335,2 на 100 тыс. населения). Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями имеет тенденцию к уменьшению и в 2007 году она составила 275,0 на 100 тыс. населения (по Алтайскому краю этот показатель в 2007 году составил 403,6 на 100 тыс. населения).

Таблица 24

Показатели состояния здоровья населения Табунского района

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая заболеваемость на 1000 человек |  | 1771,8 | 2102,3 | 2089,9 |
| Первичная заболеваемость на 1000 человек |  | 1037,2 | 1306,9 | 1303,0 |
| Заболеваемость туберкулеза на 100 тыс. населения | 144,5 | 127,8 | 145,7 | 94,5 |
| Заболеваемость населения злокачественными образованиями на 100 тыс. населения | 340,0 | 383,5 | 368,6 | 275,0 |
| Заболеваемость населения психическими расстройствами и расстройствами поведения на 100 тыс. населения |  | 715,9 | 308,6 | 378,1 |
| Заболеваемость алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией на 100 тыс. населения) |  | 238,6 | 351,4 | 120,3 |

3.3.2. Экономика

Сельское хозяйство. Природно-климатические условия Табунского района накладывают свой отпечаток на особенности сельскохозяйственного производства, которое является важной частью экономики.

В настоящее время в связи с разрывом существовавших ранее связей, диверсификацией отдельных отраслей, изменением форм хозяйствования сельское хозяйство района переживает сложный период реформирования производственных отношений.

Табунский район занимает 1,05% территории Алтайского края. Численность населения в нем 11421 человек (на январь 2009 г.), это 0,43% численности населения края. Производство валовой продукции сельского хозяйства в 2008 г. составляло 716,9 млн. рублей (1,1% от краевых показателей), этот же показатель в 2000 году составил 209,1 млн.рублей. Относительно краевых показателей за период 2002-2008 гг.  производство валовой продукции сельского хозяйства увеличилось с 0,58 до 1,1% (с 346,9 млн.руб. до 716,9 млн.руб.) (Рис.13).

Рис.13. Производство валовой продукции сельского хозяйства (млн. руб.)

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится 42,1%, на долю растениеводства 57,9% (табл.25) При этом доли продукции растениеводства и животноводства с 2002 по 2008 гг. увеличились 0,6% до 1,1% (с 210,4 до 401,2 млн.рублей) и 0,5 до 1,08% (с 136,5 до 315,7 млн.рублей), соответственно. В 1998 году продукция растениеводства и животноводства  составила 27,7 и 30,3 млн.рублей, соответственно. Однако следует отметить, что речь идет о валовом производстве и включает внутреннее потребление. Специализацию же определяет структура товарной продукции, и в начале 90-х годов она определялась как зерновое хозяйство и молочно-мясное животноводство (Рис.14).

В 90-е годы прошлого века в связи с перестройкой и рыночными реформами в стране произошли изменения  во всех отраслях хозяйства, не обошли они и аграрной сферы Табунского района. В настоящее время стоимость товарной продукции Госкомстатом не отражается, но, рассматривая тенденции развития сельского хозяйства в районе, можно говорить о сохранении сложившейся специализации на производстве товарного зерна и продукции скотоводства.

Рис.14. Общеэкономическая карта

Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 9 сельхозпредприятий и 47 крестьянских (фермерских) хозяйств. Сельскохозяйственные предприятия сосредоточены во всех поселениях муниципального района. Общая площадь сельскохозяйственных угодий на 01.01.2009 г. составляет 166,6 тыс. га, в том числе пашни 133,9 тыс. га. Уровень использования пашни 99%. Специализация сельскохозяйственного производства - производство зерновых и кормовых культур с развитым молочно-мясным животноводством.

Таблица 25

Общие показатели развития сельского хозяйства

| Показатели | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число хозяйств: |  |  |  |  |  |  |
| - сельскохозяйственных предприятий | ед. | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| - крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 68 | 45 | 45 | 45 | 47 |
| - личных подсобных хозяйств | ед. | 3864 | 3879 | 3840 | 3641 | 3623 |
| Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах | млн.руб. | 426,8 | 431,2 | 435,7 | 654,1 | 716,9 |
| темп роста к предыдущему году | % | 98,3 | 97,3 | 106,3 | 115,8 | 109,6 |
| Валовая продукция растениеводства в действующих ценах | млн. руб. | 227,1 | 210,3 | 236,5 | 378,7 | 401,2 |
| темп роста к предыдущему году | % | 102,5 | 102,3 | 108,5 | 126,8 | 105,9 |
| Валовая продукция животноводства в действующих ценах | млн.руб. | 199,4 | 220,9 | 251,6 | 275,4 | 315,7 |
| темп роста к предыдущему году | % | 93,9 | 91,3 | 104,1 | 104,6 | 114,6 |

Растениеводство.

Посевная площадь зерновых культур в 2008 году несколько увеличилась и  составила 86,6 тыс.га. Увеличение произошло за счет введения в обработку залежных земель и уменьшения парового поля.

Площади посевов подсолнечника увеличиваются пропорционально спроса, за  год площадь увеличилась на 1,9 тыс. га. и составила 22 тыс. га. Площади под кормовыми культурами в 2008 году сокращены по отношению к 2007 году на 2,1 тыс.га. и составили 18,9 тыс. га.

Таблица 26

Посевные площади сельскохозяйственных культур (все категории хозяйств)

| Показатели | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевные площади – всего | тыс. га | 110,9 | 114,6 | 113,7 | 121,0 | 127,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| зерновые культуры | тыс. га | 77,4 | 76,6 | 73,3 | 79,8 | 86,6 |
| подсолнечник на зерно | тыс. га | 12,3 | 18,5 | 23,4 | 20,1 | 22,0 |
| сахарная свекла | тыс. га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кормовые культуры | тыс. га | 20 | 14,5 | 17,0 | 21,0 | 18,9 |

Объем производства сельскохозяйственной продукции (млн.руб.) и объем производства зерна (тыс.тонн) в разрезе муниципальных образований Табунского района представлен в таблице 27. По объему валового производства сельхозпродукции наибольший удельный вес приходится на Табунский и Серебропольский сельсоветы.

Таблица 27

Показатели сельского хозяйства в разрезе муниципальных образований Табунского района

| Наименование | Алтайский сельсовет | Белозерский сельсовет | Большеромановский сельсовет | Граничный сельсовет | Лебединский сельсовет | Серебропольский сельсовете | Табунский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем производства продукции сельского хозяйства, млн. рублей | 72,7 | 36,9 | 54,3 | 9,5 | 141,9 | 188,8 | 212,8 |
| Объем производства зерна, тыс. тонн | 6,7 | 2,9 | 4,0 | 0,8 | 8,9 | 10,3 | 10,6 |

В 2008 году в растениеводстве произошло снижение  валового сбора зерновых культур. Валовой сбор зерна  всего в 2008 году составил 44,2 тыс. тонн, что на 19,6 тыс. тонн меньше чем в 2007 году, хотя площади посева зерновых культур увеличились на 6,8 тыс. га и составили 86,6 тыс.га. Главная причина - неблагоприятные погодные условия для выращивания культур. Засуха привела к списанию посевов зерновых культур на площади 17,3 тыс.га и 3,3 тыс. га подсолнечника.

Благодаря росту технической вооруженности сельскохозяйственных организаций, увеличению внесения минеральных удобрений (570 тонн д.в.), не произошло значительного снижения урожайности зерновых культур и не допущено больших потерь при уборке урожая.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) по району составила 6,4 ц/га в 2008 году (8 ц/га в 2007 году). В сельскохозяйственных предприятиях урожайность составила 6,8 ц/га в 2008 году (8,2 ц/га в 2007 году). Урожайность семян подсолнечника 3,2 ц/га в 2008 году (3 ц/га в 2007 году), в сельхозпредприятиях урожайность составила 3,4 ц/га в 2008 году (2,8 ц/га в 2007году).

Плодородие почв является серьезной проблемой в дальнейшем их использовании. С каждым годом уменьшается количество органических удобрений, внесенных в почву, а минеральные не вносятся вовсе. Частые смены вывода и перевода посевных площадей из одного хозяйства в другие не позволяют выдерживать систему севооборотов. Нет качественного ухода за обработкой поля, и, как следствие, низкое качество пара предшественника для последующих культур. Не обновляется старовозрастные посевы многолетних трав и не ведется посев новых, отсюда низкая урожайность сена с 1 га.

Животноводство.

В целом по отрасли животноводства в категориях всех хозяйств 2008 году наблюдается сохранение поголовья скота на уровне прошлого года с незначительным увеличением (табл.28).

В районе увеличилось  поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 0,7 % (на 2008 год – 11438 гол.), в том числе увеличилось поголовье коров на 1%. - 4916 гол. Увеличилось поголовье КРС  по сельскохозяйственным предприятиям на 1,8 % (на 2008 год – 8158 гол), в том числе увеличилось поголовье коров в сельскохозяйственных предприятиях  на  2,2 %  или на 71 гол. (на 2008 год – 3269 гол.).

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий по сравнению с 2007 годом уменьшилось на 28,9 %  (на 2008 год – 3983 гол.). На снижение поголовья повлияли удорожание кормов, низкие закупочные цены на мясо в 2007 году.

Увеличился объем производства молока во всех категориях хозяйств на 1,3 % (в 2008 г. произведено 17240 тонн), в том числе в сельскохозяйственных организациях объем производства молока увеличился на 1% и составил 11100 тонн.

Наряду с увеличением поголовья и валового надоя молока наблюдается снижение молочной продуктивности коров в сельхозпредприятиях - в среднем на 1 корову надоено 3408 кг молока, что  ниже по сравнению с  2007 годом на 1,7%. Причины спада: засушливый весенний период и отсутствие зеленого конвейера.

Таблица 28

Основные показатели по животноводству

| Показатели | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы: |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот - всего | голов | 12914 | 11410 | 10828 | 11356 | 11438 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 9210 | 8312 | 7625 | 8011 | 8158 |
| Коровы - всего | голов | 5385 | 4941 | 4602 | 4865 | 4916 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 3440 | 3252 | 2915 | 3198 | 3269 |
| Свиньи - всего | голов | 4181 | 4035 | 5314 | 5602 | 3983 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Овцы и козы: |  | 979 | 967 | 1131 | 1287 | 1290 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство продукции: |  |  |  |  |  |  |
| Скот и птица на убой (в живом весе) - всего | тонн | 2910 | 2237 | 2093 | 2292 | 2397 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 1051 | 751 | 570 | 570 | 558 |
| Молоко – всего | тонн | 16398 | 16574 | 16204 | 17015 | 17240 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 9593 | 9725 | 9402 | 10994 | 11100 |
| Яйца в сельхозпредприятиях | тыс. штук | 4641 | 4374 | 4276 | 4587 | 4579 |
| Надой молока на 1 корову | кг | 2566 | 2938 | 3004 | 3466 | 3408 |

Реализация скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств  увеличилась по сравнению с 2007 годом на 4,6 % (произведено 2397 тонн), однако в сельскохозяйственных предприятиях отмечено снижение по сравнению с 2007 годом на 2,1 % (произведено 558 тонн).

На развитие ЛПХ  с начала 2008 года жителями района получено 24 кредита на сумму 4,1 млн.рублей через Сбербанк и 4  кредита через «Россельхозбанк» на  сумму 110 тыс. рублей.

На развитие КФХ через Сбербанк получено 3 кредита на 1,3 млн. руб., через «Россельхозбанк» - 1 кредит на 1,8 млн. руб.

Существенной помощью в развитии сельского хозяйства района является финансовая поддержка: из краевого бюджета 13795 тыс. руб.; из федерального бюджета - 42484 тыс. руб.

Реорганизация сельскохозяйственных предприятий и организация труда позволили несколько улучшить экономическую ситуацию в сельском хозяйстве: среднемесячная заработная плата выросла в 2008 году на 21%  по сравнению с 2007  годом и составила 5560,9 руб., задолженность по выплате отсутствует.

Сельскохозяйственные предприятия Табунского района: ЗАО «Табунское» (с.Табуны), ООО «Алтай» (с.Алтайское), ПСХК «Граничный» (с.Камышенка), СПК «Лебединский» (с.Лебедино), СПК «Сереброполь» (с.Сереброполь), ООО «Хорошенское» (с.Хорошее), ООО «СХФ Канны» (с.Большеромановка), ООО «Импульс» (с.Елизаветград). Специализация данных предприятий – производство зерновых и кормовых культур, подсолнечника, а также молочно-мясное скотоводство.

Промышленность.

Основу промышленности муниципального образования «Табунский район» составляет одно главное градообразующее предприятие - ЗАО «Табунский элеватор». Оно имеет узконаправленную специализацию - переработку и хранение зерна сельскохозяйственных культур.

Кроме того, имеются промышленные подсобные производства в сельхозпредприятиях и других организациях района.

В структуре производства промышленной продукции района основную долю занимает обрабатывающее производство – 84%.

Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции района: мука, крупа, мука фуражная (дерть), хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, теплоэнергия, асфальт, пиломатериалы, блоки дверные в сборе, масла растительные.

Объем промышленной продукции Табунского района за 2008 год составил 531748 тыс. рублей, это 125,8% в сопоставимых ценах к уровню 2007 года. На душу населения производится продукции на 46563  рубля (табл. 29).

Таблица 29

Основные показатели развития промышленности

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем производства промышленной продукции по полному кругу предприятий |  |  |  |  |  |
| - в действующих ценах каждого года, тыс.руб. | 331876 | 211085 | 270230 | 422600 | 531748 |
| - в сопоставимых ценах, % | 89,9 | 89,8 | 102,6 | 156,3 | 125,8 |
| В том числе по крупным и средним предприятиям : |  |  |  |  |  |
| - в действующих ценах каждого года, тыс.руб. | 316737 | 190347 | 245327 | 405000 | 504400 |
| Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям, чел. | 346 | 316 | 291 | 359 | 426 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по кругу крупных и средних предприятий, руб. | 3557 | 5021 | 5345 | 6570 | 7148 |
| Прибыль/убыток (-) до налогообложения крупных и средних предприятий, тыс.руб. | -9310 | -7832 | -4014 | 904 | 770 |

Отмечено снижение выпуска: муки на 3,4%, всего произведено 40286 тонн; хлеба и хлебобулочных изделий на 2%, произведено 802 тонны. Прекращено производство хлеба и муки сельхозпредприятиями.

Произошло снижение объемов отпущенной теплоэнергии на 0,9 тыс. Гкал. (составило 41,52 тыс.Гкал.). Это произошло за счет перехода на автономное отопление жилых домов частного сектора, более благоприятных погодных условий, использования низкокалорийного топлива, а также за счет установки приборов учета тепла.

В натуральном выражении в 2008 году увеличено производство: мясо, включая субпродукты 1 категории почти в 3 раза, произведено 85,5 тонн (ИП Дузь-Крятченко И.И.); колбасные изделия - на 41,4 %, произведено 14 тонн (ИП Гамбашидзе С.Д.); крупа - на 29 %, произведено 3552 тонн (ЗАО «Табунский элеватор»); кондитерские изделия - на 12,5%, произведено 64,1 тонн (ИП Богатырева В.Г.).

Благодаря техническому перевооружению ведущего предприятия ЗАО «Табунский элеватор» с установкой импортных линий, реконструкцией, расширением производства мельницы, запуском дополнительных мощностей, направленных на совершенствование процесса производства, полностью удовлетворяются потребности внутреннего рынка продукцией, и значительные объемы ее вывозятся за пределы края (97%).

На рост объемов производства повлияла деятельность администрации, направленная на сотрудничество с промышленными предприятиями (ЗАО «Табунский элеватор»):

- расширение рынков сбыта продукции;

- дальнейшая модернизация предприятия, направленная на совершенствование процесса мукомольного производства и улучшения качества выпускаемой продукции;

- установка итальянского оборудования для стабилизации процесса увлажнения зерна на мельнице №2; увлажнительной машины «VIBRONET» на мельнице №1;

- увеличение бункеров для процесса отлежи зерна перед размолом и системы зерноочистки на мельнице №1.

Положительным моментом стало то, что в 2006 году возобновил производство масла растительного СПК «Сереброполь».

Среднесписочная численность работников по кругу крупных и средних предприятий в обрабатывающем секторе и в производстве и распределении газа и воды в 2008 году составила 426 человек или 10,7% от всех работающих в экономике района.

Среднемесячная заработная плата одного работника за 2008 год увеличилась в среднем на 17% и составила 8061 в обрабатывающем секторе и 5715 рублей в производстве и распределении газа и воды.

В целом финансовое состояние предприятий промышленного сектора экономики района можно охарактеризовать как прибыльное, по состоянию на 01.01.2009 года прибыль составила 770 тыс. руб.

Объем промышленного производства в разрезе муниципальных образований Табунского района представлен в табл. 30

Таблица 30

Объем производства промышленной продукции

в разрезе МО Табунского района

| Показатель | Район | поселения в составе района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алтайский сельсовет | Белозерский сельсовет | Большеромановский сельсовет | Граничный сельсовет | Лебединский сельсовет | Серебпрольский сельсовет | Табунский сельсовет |
| Объем производства промышленной продукции, млн. рублей | 531,7 | 1,9 | - | 0,2 | 1,7 | 0,5 | 2,5 | 524,9 |

ЗАО «Табунский элеватор».

Предприятие образовано в 1927 году. Первоначально предприятие носило название «Табунский ссыпной пункт».

В начале 90-х годов на предприятии, которое называлось “Табунская хлебная база N2”, значительно снизились объемы работ. Было принято решение развивать промышленную переработку зерна. В 1995 году была введена в эксплуатацию первая мельница производительностью 7 тонн в сутки.

В сентябре 1996 года ОАО "Табунская хлебная база N2” вошло в Объединение зерноперерабатывающих предприятий ЗАО "Грана". В этом же году была запущена вторая мельница производительностью 7 тонн в сутки. Эксплуатация маломощного оборудования не давала экономического эффекта. В июле 1997 года обе мельницы были остановлены и демонтированы, а в сентябре того же года запущена в эксплуатацию мельница зарубежного производства ANA-2000 производительностью зерна в 50 тонн в сутки.

С момента вхождения в Объединение «Грана» на предприятии постоянно ведется активное расширение производства, благодаря чему из хлебоприемного пункта оно преобразовано в крупный зерноперерабатывающий комплекс. Особое внимание на предприятии уделяется автоматизации и компьютеризации производства. Здесь введены в эксплуатацию следующие объекты: две мельницы с современным оборудованием общей производительностью переработки зерна пшеницы до 300 тонн в сутки, комбикормовый цех производительностью до 75 тонн в сутки, а также вспомогательные производства: кондитерский цех и пекарня.

В 2006 году на предприятии была запущена линия по фасовке муки в бумажный пакет весом 1 и 2 кг. производительностью 300 тонн в месяц. С осени 2006 года мельница N1 в результате модернизации стала универсальной, способной вырабатывать муку пшеничную и муку ржаную, благодаря чему был увеличен ассортимент выпускаемой продукции.

С 2007 года Табунский элеватор начал развивать новое для Объединения «Грана» направление – фасовку круп весом до 800 грамм в полипропиленовый пакет. Ассортиментная линейка фасованных круп – 14 наименований.

Емкость элеватора составляет 31500 тонн.

Объемы производимой предприятием продукции составили в 2006 году 73 тыс. тонн, в 2007 – 80 тыс. тонн, а в 2008 году – 92 тыс. тонн.

Малое предпринимательство. В целях создания благоприятных условий для формирования и развития бизнеса в районе реализовалась МЦП «Программа поддержки малого предпринимательства в Табунском районе на 2004-2008 годы». За счет средств местного бюджета по данной программе освоено 9,3 тыс.рублей.

Сфера малого бизнеса района представлена 198 хозяйствующими субъектами, в том числе 28 малыми предприятиями с численностью работающих 366 человек, 129 индивидуальными предпринимателями – у них работает по найму – 237 человек.

Всего в малом бизнесе трудится 719 человек, что на 5,7 % больше уровня 2007 года. Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике  составил 18,2%.

Объем промышленного производства в малом и среднем бизнесе составил в 2008 году 27,3 млн. рублей, или 5,2% от общего объема промышленного производства. Доля розничного товарооборота в малом и среднем бизнесе составляет 69,4 %, доля общественного питания - 69,2%. Малый бизнес в сельском хозяйстве представлен крестьянско-фермерскими хозяйствами. Доля к общему числу работающих в сельском хозяйстве составляет 22,2%.

Объем инвестиций в малом бизнесе за год увеличился на 65%. Инвестиции направлялись в сельское хозяйство, на развитие торговли, промышленного производства.

Таблица 31

Показатели численности и заработной платы в малом предпринимательстве

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество малых предприятий, ед. | 16 | 17 | 18 | 25 | 28 |
| Объем продукции малых предприятий, тыс.руб. | 32562 | 24083 | 29911 | 17509,0 | 27395,0 |
| Численность занятых на малых предприятиях, чел. | 112 | 116 | 121 | 352 | 366 |
| Количество индивидуальных предпринимателей, чел. | 120 | 112 | 125 | 125 | 129 |
| Средняя начисленная заработная плата одного работника, руб. | 1280 | 1326 | 2108 | 3322,0 | 5580 |

Средняя заработная плата одного работающего в малом предпринимательстве увеличилась в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 37,2%, и составила 5580 руб.

Анализ показывает, что в отраслевой структуре доминирующими сферами  деятельности являются сельское хозяйство и розничная торговля. Требуется расширение присутствия малого бизнеса во всех отраслях экономики района.

Особое внимание необходимо уделить развитию сельского предпринимательства, как одной из оптимальных форм занятости сельского населения.

В настоящее время ведется работа по разработке муниципальной целевой программы «О поддержке развития малого и среднего предпринимательства в Табунском районе на 2009-2011 годы».

В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Табунском районе, в конце декабря 2007 года создан Информационно-консультационный центр.

В связи с финансовым кризисом и нестабильной ситуацией на рынке труда, ИКЦ совместно с центром занятости  проводил информационно-разъяснительную работу с безработными гражданами в целях ориентации на организацию собственного дела на основе ЛПХ.

Туристcко-рекреационная деятельность. Благодаря наличию благоприятных рекреационных ресурсов Табунский  район перспективен для развития рекреации и туризма.

Перспективы развития рекреации связаны с организацией кратковременного отдыха, лыжных, пеших и конных прогулок, велосипедных маршрутов, рыбной ловли, охоты, а также грязелечением.

На трассе Славгород – Табуны – Кулунда перспективно строительство объектов придорожного сервиса (стоянок, кафе, АЗС).

3.3.3. Транспортное обеспечение и услуги связи

Транспортная инфраструктура района представлена участком Западно-Сибирской железной дороги от разъезда Яровое до разъезда Новосовхозный длинной 26 км и железнодорожной станцией с. Табуны, а также разветвленной сетью автомобильных дорог.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся на территории района, составляет 218,1 км, в том числе областного значения – 23,4 км., местного значения – 194,7 км. Из них с твердым покрытием 148,8 км и с усовершенствованным покрытием 121,5 км. Доля дорог с твердым покрытием составляет 55,7% (среднекраевой уровень 87,2%). Обеспеченность населения дорогами с твердым покрытием 12,7 км на 1 тыс. жителей при среднекраевом уровне 5,6 км. Мостов и путепроводов на автомобильных дорогах нет.

Рис. 15. Схема автомобильных дорог Табунского района

Содержание, ремонт и строительство дорог на территории района осуществляет КГУП «Табунское ДРСУ». В последние годы строительство дорог в районе не ведется. Объем выполненных работ по ремонту и содержанию дорог предприятием составил 8830,7 тыс.руб. Объемы работ на протяжении ряда лет остаются практически неизменными, увеличение их отмечается в пределах уровней инфляции.

Наибольшие проблемы в содержании дорожной сети связаны с отсутствием финансирования для завершения работ по усовершенствованию покрытия дороги Табуны - Камышенка (6 км) и Камышенка – Граничное (6 км), Сереброполь – Успенка (4 км), Табуны – Новокиевка (4 км). Улучшение твердого покрытия требуется на дороге Сереброполь – Лебедино – 12 км. Проблемным является обеспечение содержания дорог при въездах в села и проезжих улицах сел, особенно отдаленных и малочисленных, так как финансовых средств администраций недостаточно для покрытия затрат для проведения необходимого комплекса работ по содержанию, а  стоимость услуг ДРСУ высокая.

Объем перевозки грузов за 2008 год составил 215,9 тыс.тонн, по сравнению с 2004 годом произошло снижение на 21,5%. Снижение объемов перевозок грузов объясняется снижением встречных грузопотоков и потреблением сырья и топлива в сельхозпредприятиях.

Перевозки пассажиров на территории района выполняются регулярными автобусными междугородними маршрутами на Барнаул, Новосибирск, Славгород, Яровое, Рубцовск. Существует один прямой маршрут Табуны – Барнаул. Постоянно действует маршрут по селам района Славгород – Лебедино, выполняемый частным предпринимателем г. Славгорода. Помимо этого, 2 раза в неделю действует частный маршрут Табуны – Граничное и в выходные дни Граничное – Славгород. Кроме пассажирских маршрутов имеется еще 9 школьных, которые выполняются школами, сельхозпредприятиями, сельскими администрациями. В 2006 году определенное развитие получила перевозка пассажиров такси. Количество частных таксомоторов превысило 10 ед.

Ситуацию с транспортными перевозками и перевозками пассажиров следует оценивать как неудовлетворительную. Остро стоит вопрос обеспечения постоянными маршрутами перевозок между всеми селами района, районным центром и центральными усадьбами сельских администраций. Приток частного бизнеса в эту сферу в значительной степени сдерживается низким платежеспособным уровнем населения отдаленных сел.

Таблица 32

Транспорт

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежедневно выходят на линию автобусов, микроавтобусов | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Количество автобусных маршрутов | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Протяженность маршрутов составляет | 163 | 163 | 181 | 181 | 181 |

Услуги связи в районе оказываются «Славгородским узлом почтовой федеральной связи» и ОАО «Сибирьтелеком». В селах района действует 8 отделений почтовой федеральной связи. В тех селах, в которых отделения связи отсутствуют, услуги оказываются почтальонами. В целом объемы услуг почтовой связи за анализируемый период возрастают. В определенной степени это объясняется увеличением тарифов, но необходимо отметить и улучшение сервиса сопутствующих услуг (проявка пленок, изготовление фотографий, зачисление платежей по сотовой связи и т.д.).

Таблица 33

Связь

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.) | 2034 | 2034 | 2010 | 2306 | 2306 |
| Количество установленных телефонов у населения (шт.) | 1949 | 1951 | 1966 | 1688 | 1777 |
| Количество таксофонов (шт.) | 1 | 1 | 5 | 24 | 27 |

В развитии почтовых услуг наиболее отрицательно сказались мероприятия по реорганизации, проводимые в 2004-2005 гг., связанные с закрытием районного почтового узла связи, значительным сокращением штата работников, закрытием почтовых отделений, что вызвало определенную социальную напряженность и ухудшило возможность обеспечения услугами населения, особенно отдаленных сел.

В районе отмечается развитие мобильной сотовой связи. Смонтированы и действуют две передающих станции «Билайн» и «МТС». Охват населенных пунктов сотовой связью около 80% территории района.

3.3.4. Жилищный фонд и инженерное обеспечение

Общий объем жилищного фонда в районе на конец 2008 года составлял 232,3 тыс. м2. По сравнению с  данными 2004 года наблюдается снижение площади жилищного фонда на 23,5 тыс. м2, что связано, в основном, с ликвидацией незанятого и незаселенного жилья в малых и отдаленных селах и списанием ранее выбывшего фонда. Обеспеченность населения жильем на конец 2008 года составила 21,1 м2, жилой фонд представлен, главным образом, одноэтажными домами индивидуального и двухквартирного типа. Многоквартирных (двух и более этажей) жилых домов насчитывается порядка 30. Состояние многоэтажного фонда удовлетворительное. Аварийного многоэтажного жилья в Табунском районе нет.

Таблица 34

Сведения о жилищном фонде, тыс. кв. м.

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилых помещений, всего, тыс.м2 | 255,8 | 255,7 | 235,7 | 236,4 | 232,3 |
| В том числе: - в частной собственности граждан | 252,9 | 253,3 | 233,6 | 233,6 | 229,8 |
| - в муниципальной собственности | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
| - в государственной собственности | 2,9 | 2,4 | 2,1 | - | - |
| Общая площадь жилых помещений, находящихся в аварийном жилом фонде. | 0,1 | - | - | - | - |
| Введено в строй жилья – всего, кв.м | 760 | 243 | 332 | 732 | 839,9 |
| в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м | 760 | 243 | 332 | 732 | 839,9 |

Благоустройство жилищного фонда. Водоснабжением обеспечено 86,9 % жилья, центральным отоплением - 86,1 %.

Электроэнергией и газом обеспечено, практически, все жилье. Газоснабжением от групповых установок обеспечивается только 3 многоэтажных дома, остальной жилой фонд газифицирован с применением газобаллонных установок. Энергоснабжение в районе обеспечивается двумя энергоснабжающими организациями: ОАО «Алтайэнерго» и КГУП «Алтайкрайэнерго». К энергосетям подключены все села района. Общий объем потребления электроэнергии за 2004-2008 г.г. снизился с 31,8 млн. кВтч до 23,2 млн. кВтч. Наиболее существенное снижение – на 69%, отмечено по производственным отраслям, особенно по сельскому хозяйству, в связи с ликвидацией орошаемых участков. Сравнительно медленнее снижается потребление электроэнергии (на 6,3 %) учреждениями бюджетной сферы, что связано с проводимыми мероприятиями по энергоснабжению. Удельное потребление электроэнергии населением  возросло с 460 до 634 кВт час/чел.. На это повлияло улучшение благоустройства жилья, приобретение населением бытовой техники и телерадиоаппаратуры с повышенной потребляемостью электроэнергии.

Таблица 35

Электроснабжение

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск электрической энергии, всего (тыс. кВт. ч) | 31815,0 | 28120,0 | 21967,0 | 22314 | 23299 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| - промышленность, прочие (тыс. кВт. ч) | 24961 | 21059 | 14202 | 14160 | 14713 |
| - население (тыс. кВт. ч) | 5432 | 5749 | 6548 | 6906 | 7249 |
| - социальная сфера (тыс. кВт. ч) | 1422 | 1312 | 1217 | 1248 | 1337 |
| Удельное потребление электроэнергии населением в год (кВт час/чел.) | 460 | 491 | 559 | 605 | 634 |

Таблица 36

Газоснабжение

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено газового топлива (тыс. м3), всего | 386,6 | 375,6 | 364,6 | 337 | 311 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - промышленность, прочие (тыс. м3) | - | - | - | - | - |
| - население (тыс. м3) | 386,6 | 375,6 | 364,6 | 337 | 311 |
| - социальная сфера (тыс. м3) | - | - | - | - | - |
| Протяженность газопроводов (км) | - | - | - | - | - |
| Удельное потребление газового топлива населением в год (м3/чел.) | 32,8 | 32,1 | 31,1 | 29,5 | 27,2 |

Состояние сферы ЖКХ на конец 2008 года в целом по району следует оценивать как удовлетворительное. В последние предшествующие 2004-2008 г.г. выполнялись определенные мероприятия по модернизации, реконструкции и ремонту, которые обеспечили укрепление материальной базы в этой сфере, но при этом износ оборудования за анализируемый период увеличился до 69 %.

Теплоснабжение жилья и объектов социальной сферы в районе до 01.01.2009 г. осуществлялось муниципальным унитарным предприятием «Теплоснабжение Табунского района». В 2009 году отпуск теплоэнергии осуществляет ООО «Тепловозсервис» в объеме 18,0 тыс. Гкал. в год. За анализируемый период предприятие снизило отпуск теплоэнергии в 2008 г. по сравнению с 2004г. на 9009 Гкал. в связи с переводом некоторых объектов на автономное отопление и отключением части индивидуального жилья от централизованного отопления.

Таблица 37

Теплоснабжение

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии (Гкал), всего | 42959 | 38523 | 35503 | 34100 | 33950 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - промышленность, прочие (Гкал) | 6443 | 4931 | 5718 | 5824 | 5768 |
| - население (Гкал) | 14635 | 14158 | 9747 | 6961 | 6950 |
| - социальная сфера (Гкал) | 21881 | 19434 | 20038 | 21315 | 21232 |
| Протяженность тепловых сетей (км) | 22,6 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| Удельное потребление тепловой энергии населением в год (Гкал/чел.) | 1,24 | 1,21 | 0,83 | 0,61 | 0,61 |

Общее количество котельных, задействованных в обеспечении теплом жилья и объектов социальной сферы, составляет 30 ед., в том числе органов самоуправления - 29 ед. В производстве теплоэнергии используются, в основном, котлы марки КВР производительностью 0,4-0,6 Гкал в час с недостаточно высоким КПД 62-65%. Для отопления используются рядовые угли 4000-5000 Ккал на 1 кг. Общий объем потребления твердого топлива котельными на отопление жилья и объектов соцсферы составляет 15-16 тыс. тонн в год. На печное отопление населением расходуется до 14 тыс. тонн топлива  в год. При печном отоплении в основном используется уголь, дрова используются на растопку в объеме около 7,5 тыс. м3. Протяженность тепловых сетей составляет 21,4 км.

Водоснабжение объектов социальной сферы и жилья в районе в Алтайском, Большеромановском и Табунском сельских советах осуществляется  ООО «Тепловозсервис». В селах Граничного и Серебропольского сельсоветов обеспечение водой осуществляют сельские администрации. Водоснабжение производственных объектов осуществляется ЗАО «Табунское», СПК «Лебединский», ООО «Алтай», СПК «Сереброполь», ООО «Хорошенское» и ЗАО «Табунский элеватор». Общий объем воды, расходуемый на территории района, составляет 564 тыс.м3, в том числе населением потребляется 244,6 тыс.м3 или 43,4% от общего объема (по состоянию на 01.01.2008 г.). Объемы водопотребления на производственные цели снижаются в связи с ликвидацией орошаемых участков и некоторым уменьшением производства животноводческой продукции в сельскохозяйственных предприятиях.

Состояние водопроводных сетей в районе оценивается как неудовлетворительное. Отмечается высокая степень изношенности (до 68 %). Определенная часть водопроводов в селах Табуны, Алтайское, Сереброполь и Большеромановка замыта осадками, основная часть водопроводов требует реконструкции в целях увеличения пропускной способности. Общая протяженность водопровода 89,5 км.

Наиболее значимыми мероприятиями по улучшению водообеспечения являются: капитальный ремонт водозаборных сооружений. Ситуация с водопроводами остается сложной  в связи с их передачей ослабшими сельхозпредприятиями в ведение органов местного самоуправления в неисправном и неудовлетворительном состоянии. Таким образом, в 2005 году был передан водопровод в с. Граничное, в 2006 г. в селах Сереброполь и Большеромановка.

Для приведения водопроводов в надлежащее состояние требуются значительные вложения на их реконструкцию и ремонт.

Высокая степень изношенности коммунального оборудования, недостаточно компактное размещение обеспечиваемых объектов и невозможность применения совершенных технологий обуславливает сохранение тарифов на услуги ЖКХ на сравнительно высоком уровне. На 2008 год тарифы на теплоэнергию составляют 843,54 руб./Гкал, на водоснабжение 18,96 руб./м3, на откачку и вывоз нечистот 41-42 руб./м3 (все тарифы без учета НДС).

Проблемы населения с платежами за коммунальные услуги в определенной степени сглаживаются активной социальной политикой органов местного самоуправления. Хорошо налажена система получения населением субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Охват населения субсидиями составляет 34,5%.

В целях повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения принята и реализуется МЦП «Реформирование и модернизация ЖКХ в Табунском районе на 2008–2010 годы».

3.3.5. Социальная сфера

Здравоохранение

В рамках проведения эффективной демографической политики реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» позволила значительно улучшить демографическую ситуацию – в 2008 году в районе родилось на 10 детей больше, чем в 2007 году. При этом показатели смертности остались на уровне 2007 года.

Была разработана и утверждена МЦП «Демографическое развитие Табунского района» на 2009-2015 годы.

В целях обеспечения улучшения здоровья населения продолжается реализация МЦП «Вакцинопрофилактика», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом», «Профилактика социально - обусловленных заболеваний». По этим программам освоено 35 тыс. рублей из местного бюджета на приобретение медикаментов.

Реализуется ВПЦ (ведомственная целевая программа) «Витаминизация женщин с высоким риском рождения детей, имеющих врожденный порок развития центральной нервной системы, в Алтайском крае» на 2008-2010 годы. Увеличилось количество исследований, сделанных на оборудовании, полученном по национальному проекту «Здоровье».

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» получено средств на денежные выплаты медицинскому персоналу в размере 2707,1 тыс. рублей. Дополнительные денежные средства, поступающие по программе «Родовой сертификат» позволили улучшить медицинские услуги во время беременности, родов и послеродового периода, приобретены основные фонды, медикаменты, освоено 1340,6 тыс. рублей.

В системе здравоохранения Табунского  района на 01.01.2009 г. функционируют 17 учреждения, в их числе:  больниц – 1; поликлиник и амбулаторий –  2; фельдшерско-акушерских пунктов – 14.

Здравоохранение района не располагает достаточными медицинскими кадрами: в медицинских учреждениях работает 22 врача и 98 средних медицинских работников.

Уровень обеспеченности врачами на 10 тыс.населения составляет 20,1, средними медицинскими работниками - 78,8.

Число больничных коек остается постоянным в течение анализируемого периода и насчитывает 100 койко-мест.

Повысилась среднегодовая занятость койки на 4,7 %, составив 315 дней.

Стоимость содержания 1 койки в сутки 633,2 рубля, увеличилась на 10,7% к уровню прошлого года, превысив показатель по индикативному плану на 15,5%. Увеличение произошло по причине повышения заработной платы, роста цен на медикаменты, коммунальные услуги.

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 250 посещений (200 - ЦРБ, 50 - Серебропольская амбулатория).

Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами в 2008 году составила 98,7 %.

Таблица 38

Здравоохранение

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность лечебных учреждений, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Наличие больниц, ед./коек | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| Наличие амбулаторно-поликлинических учреждений (ед.)/ пос.в смену | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/218,9 | 2/250 |
| Общая заболеваемость, тыс. ед. на 1000 человек. | 1650,0 | 1771,8 | 2073,08 | 2089,2 | 2176,3 |
| Первичная заболеваемость, тыс. ед. | 10,7 | 12,2 | 15,2 | 13,4 | 12,2 |
| Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения) | 17,9 | 17,9 | 17,2 | 18,4 | 20,1 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на 10 тыс. населения) | 83,3 | 81,8 | 82,5 | 82,3 | 78,8 |
| Износ медицинского оборудования в ЛПУ, % | 73 | 71 | 75,8 | 76 | 78 |

Образование

В последнее время администрация района вела целенаправленную работу по развитию системы образования, реализации приоритетного национального проекта «Образование» и основных направлений модернизации системы школьного, дошкольного и дополнительного образования.

Администрацией района была разработана и районным Советом депутатов утверждена муниципальная целевая программа «Развитие образования в Табунском районе на 2009-2010 годы».

За последние 5 лет законсервированы 4 малокомплектные начальные школы. На 1 января 2009 года в школах района обучалось 1395 человек, что на 107 человек меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В рамках мероприятий по направлению «Внедрение современных образовательных технологий» завершена работа по подключению к Интернету муниципальных органов управления образованием - 13 школ и 8 филиалов имеют доступ к скоростной сети Интернет, что напрямую способствует улучшению качества образования, начата работа по локальной сети школ.

Плодотворная работа школ по информатизации позволила улучшить показатель обеспеченности компьютерами школьников. Если в 2004 году – на 1 компьютер приходилось – 53 чел., то в 2008 году – 24 человека.

В рамках краевой целевой программы «Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае на 2008–2010 годы» в базовые школы: Табунскую и Серебропольскую поступило оборудование на 1,0 млн.рублей.

В настоящее время 172 учащихся из 11 сел подвозят в школу 8 школьных автобусов, полученных по программе «Школьный автобус». В 2008 году было 6 автобусов.

Охват детей в возрасте от 6,5 до 18 лет с общим образованием составляет 99,4 %, (по краю 98,8%, по России – 95,3%), уменьшилось число молодежи, не имеющей среднего образования, снизилось количество детей, переведенных из дневной школы на другие формы обучения.

Охват дошкольным образованием по сравнению с 2007 годом вырос на 2 % и составил 60 %.

В 2008 году дополнительно открыты 4 группы. На базе 6 школ функционирует 6 групп кратковременного пребывания детей, в которых обучается 46 детей. Эти меры позволили увеличить охват детей дошкольным образованием.

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях 2008 году  составила 11,6 человек ( при плане 12,3 чел.).

Таблица 39

Образование

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учащихся, чел. | 1778 | 1633 | 1529 | 1502 | 1395 |
| Средняя наполняемость классов, чел. | 12,6 | 12 | 12,3 | 11,8 | 11,6 |
| Число детских дошкольных учреждений, ед. | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| в них: мест | 768 | 724 | 724 | 720 | 720 |
| детей, чел. | 557 | 514 | 451 | 522 | 544 |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет | 824 | 804 | 769 | 846 | 808 |
| Численность учителей общеобразовательных школ, чел. | 216 | 216 | 207 | 196 | 194 |
| Доля молодых специалистов, % | 1,8 | 1,4 | 2,9 | 7,6 | 6,2 |
| Доля учителей пенсионного возраста, % | 6,5 | 6,9 | 10,1 | 13,5 | 14,0 |

Культура

На реализацию программы «Культура» было израсходовано из районного бюджета 289,2 тыс. рублей, более 600 тыс. рублей из различных источников финансирования были направлены на проведение ремонта клубов и библиотек.

В результате улучшилась материально–техническая база районной библиотеки, районного Дома культуры, компьютерное оборудование получила Алтайская сельская библиотека. На подписку и комплектование фонда было израсходовано 173,0 тыс. рублей, в том числе 54,7 тыс. руб. за счет сельских поселений. Эффективнее стали внедряться информационные технологии в библиотечное обслуживание населения.

Большой комплекс мероприятий проведен в рамках Года семьи, активизировали свое участие в конкурсах и смотрах сельские клубы, в районных играх «Истоки» – малые села, творческие коллективы приняли участие в 8 зональных и краевых фестивалях. Стабильно работают детская музыкальная школа, районный краеведческий музей.

Благодаря участию в ведомственной целевой программе «Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны» на 2008-2010 годы, 500,0 тысяч рублей было направлено на подготовку к проведению работ по реконструкции и ремонту мемориального комплекса. Основной объем работ предстоит сделать в текущем году.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в 2008 году к уровню 2007 года увеличился на 2 % и составил 55 %.

Таблица 40

Культура

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки, ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Библиотечный фонд, тыс.экз. | 148 | 144 | 141 | 141 | 140 |
| Учреждения культурно-досугового типа, ед. | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Киноустановки, ед | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Доля учреждений культуры, в которых проведена модернизация технико-технологического оснащения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платные услуги, тыс. руб. | 136,5 | 128,8 | 99,5 | 106,3 | 147,7 |

Физическая культура и спорт

Реализуя полномочия в сфере развития физкультуры и спорта, администрация района руководствовалась муниципальной целевой программой «Развитие физкультурно-спортивной работы на 2007-2010 гг.»

Большой объем работы был выполнен по ремонту плавательного бассейна. Более 2 млн. рублей израсходовано на эти цели из различных источников финансирования. При бассейне работает секция плавания.

Оборудован и работает тренажерный зал, организован прокат коньков и лыж в с. Табуны, дополнительно открыты секции при ДЮСШ по хоккею, шашкам, шахматам, волейболу.

На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие физкультурно-спортивной работы» израсходовано 540,0 тыс. рублей.

Таблица 41

Физическая культура и спорт

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы, ед. | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Количество занимающихся физической культурой и спортом, всего (чел.) | 1428 | 1360 | 1259 | 1240 | 1680 |
| Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий (ед.) В них приняло участие (чел.) | 64 2001 | 63 2037 | 65 2059 | 65 2068 | 66 2087 |

Потребительский рынок товаров и услуг.

Особенностями развития торгового обслуживания в районе следует считать сохранение на хорошем уровне структуры потребительской кооперации, которой выполняется до 14,7 % общерайонного оборота и сохранение торговых точек (26 торговых точек) в 20 селах района, которые являются основными предприятиями, обеспечивающими торговлю в отдаленных и малочисленных селах.

Общее количество стационарных  магазинов в районе составляет 64, их суммарная торговая площадь 4462,7 кв.м. Основная часть магазинов – смешанные. Специализированными являются 12 магазинов.

Ведущее место в торговле занимают ЗАО «Табунский элеватор», предприятие имеет 3 магазина, ООО «Рынок» (3 магазина). Остальная часть магазинов в подавляющем большинстве принадлежит индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность без образования юридического лица.

Мелкорозничная торговая сеть в районе развита недостаточно, количество киосков – 7. В районном центре имеется отведенное место для размещения лотков и палаток (на 70 мест) для осуществления уличной торговли.

Оборот розничной торговли составил 413,9 млн. руб., в фактических ценах увеличился на 34,5%. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения - 36,2 тыс. рублей.

Таблица 42

Развитие розничной торговли

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, в тыс. руб. | 156000 | 185813 | 233362 | 307800 | 413900 |
| (в сопоставимых ценах) % к предыдущему году | 105,8 | 108,1 | 114 | 119,6 | 134,5 |
| Количество стационарных магазинов, ед. | 57 | 56 | 61 | 65 | 64 |
| Торговая площадь, тыс.кв.м. | 3,7 | 4 | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
| Обеспеченность торг. площадь на 1000 жит., кв.м. | 316,3 | 342,7 | 386,4 | 386,9 | 390,8 |

В общественном питании в районе произошло сокращение объемов. Оборот общественного питания в 2008 году составил 12,8 млн. рублей, в сопоставимых ценах снизился на 25,2% к предыдущему году. Оборот общественного питания в расчете на душу населения - 1,1 тыс. рублей

На конец 2008 года действующими остались 1 частное  кафе в районном центре и 3 пивных бара, две столовые сельхозпредприятий.

Причину, сдерживающую развитие сети общественного питания, следует видеть в сравнительно низком уровне доходов сельского населения.

Таблица 43

Развитие общественного питания

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот предприятий общественного питания, тыс. руб. | 5500 | 6154 | 7740 | 13313 | 12800 |
| (в сопоставимых ценах) % к предыдущему году | 91,3 | 88,1 | 100,2 | 145,4 | 74,8 |

Объем  платных услуг  составил 6692 тыс. руб., что на 7,6% больше по сравнению с 2007 годом. Объем платных услуг в расчете на душу населения - 4,5 тыс. рублей

В структуре объема платных услуг населению приходится на коммунальные услуги (60%), услуги связи (22,8%).

Основная доля платных услуг (свыше 80%) оказана крупными и средними предприятиями.

Наблюдается увеличение объемов и улучшение качества в оказании услуг автосервиса, такси, ремонту бытовой техники и ритуальных услуг.

Таблица 44

Развитие бытового обслуживания

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий бытового обслуживания, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем бытовых услуг, тыс. руб. | 5100 | 5200 | 5566 | 6177 | 6692 |

Особенности развития сферы услуг в районе связаны с размещением мест их предоставления и оказания в районном центре и прилегающих к нему селах. Перечень оказываемых услуг достаточно широкий, население имеет возможность получать все наиболее социально – значимые услуги.

3.4.	Планировочная организация территории

Исходные материалы по планировочной организации - градостроительные и концептуальные проекты для рассматриваемой территории, данные, полученные по запросам к соответствующим государственным организациям, характеризующие количественные и качественные показатели градостроительного освоения Табунского района, а также официальная статистическая информация.

3.4.1. Ретроспективный анализ развития планировочной структуры района

Планировочная структура территории Табунского района эволюционно предопределена этапами градостроительного формирования Алтайского региона в целом. Активное градостроительное освоение Алтая совпадает с присоединением Сибири к Российскому государству. В XIX – начале XX вв. начинает складываться система стабильных и крупных населенных мест и, соответственно, устойчивая коммуникационная сеть, что в совокупности создает основу будущего градостроительного каркаса территории. Можно обозначить четыре основных этапа градостроительного формирования любого района Алтайского края, в том числе и Табунского района.

Первый этап – начальный, это этап формирования взаимосвязанной сети оседлых поселений, определяющих существующий планировочный рисунок территории.

Второй этап – дальнейшее формирование взаимосвязанной сети поселений, образующих градостроительный каркас. Этот этап обязан, прежде всего, активному ведению сельского хозяйства в районе в начале XX вв.

Третий этап приходится на период второй половины XХ столетия, это этап детализации градостроительного рисунка региона, формирования его современных очагов, фиксации каркаса всей урбанизированной территории, а также созданию новых поселений. Он связан со смещением акцентов в экономической роли района.

Четвертый этап – современный. Он обязан «открытию» нового градоформирующего фактора. Этот фактор – привлекательность района как перспективного для пищевой промышленности, сельского хозяйства, рекреационной отрасли.

Основные этапы градостроительного формирования Табунского района.

Освоение Табунского района началось в начале XX века. Практически все населенные пункты Табунского района были образованы в период 1909-1913 гг. Это было связано с проведением столыпинской реформы, одним из основных направлений которой стала организация массовых переселений крестьян из Европейской России в Сибирь.

Другим этапом развития градостроительного каркаса территории стало строительство участка железной дороги протяженностью 52 км Славгород-Кулунда, разделенной одной станцией – Табуны. Первыми постоянными жителями села Табуны были железнодорожники, обслуживающие этот участок дороги. Годом основания с.Табуны считается 1929 год.

Другим периодом градостроительного формирования района стало освоение целинных и залежных земель в послевоенное время. В середине XX века в районе образовался крупный населенный пункт - с.Алтайское.

Современный этап формирования градостроительной структуры района будет характеризоваться усилением связи межмуниципального значения, укрупнением градостроительных узлов территории, дальнейшим освоением территории района. Это будет связано с развитием промышленного производства и сельского хозяйства на территории района.

3.4.2. Состояние и использование территории. Планировочные условия развития территории

Пространственно-планировочная организация территории строится на основе ее планировочной структуры. Генетически планировочная структура Табунского района является неразрывной частью структуры Алтайского края в целом. Сложившаяся территориальная организация Табунского района представляет собой достаточно определенную планировочную структуру, которая обусловлена географическим положением района, природными факторами, соответствующей инфраструктурой, традиционными видами хозяйственной деятельности.

Анализ исторически сложившейся территориальной организации района выявляет ее линейно-узловую планировочную структуру территории (рис.16). По территории района проходят основные транспортные коммуникации и расположены населенные пункты, которые формируют основные и второстепенные планировочные оси, центры и зоны их влияния. В качестве планировочных узлов изначально выступают населенные пункты, организованные в период формирования градостроительного каркаса. Дороги между населенными пунктами выступают планировочными осями структуры района.

Планировочная структура характеризуется наличием нескольких основных планировочных осей.

Основная линейная планировочная ось (1 ранга) имеет меридиональное направление, она развивается в направлении Славгород – Табуны – Кулунда. Второстепенная ось межмуниципального значения имеет широтное направление и проходит от с.Табуны до с.Елизаветград и в Благовещенский район (2 ранга). Второстепенные планировочные оси местного значения (3 ранга) проходят по территории района в широтном и меридиональном направлении от главной и второстепенной планировочных осей.

Сложившиеся административные центры, с учетом их численности, местоположения относительно населенных пунктов в их окружении, составляют систему планировочных центров различного ранга в соответствующей системе связей, определяющих планировочный каркас организации территории во главе с районным центром:

- центр 1-го ранга – с.Табуны, с прилегающим к нему с.Алтайское;

- центр 2-го ранга – с.Сереброполь;

- центры 3-го ранга – с.Большеромановка, с.Лебедино.

Центральным элементом планировочной структуры района и главным планировочным центром является административный центр - с.Табуны, расположенное практически центрично, с небольшим смещением к западу, по отношению к остальной территории района. Село Табуны, как главный планировочный узел, возникло в месте совпадения планировочных осей, их пересечений, что способствовало обладанию наибольшего потенциала и его активному развитию. Административный центр здесь выполняет районообразующую и районоорганизующую роль, которая является важнейшим фактором социально-экономического развития всего района, оказывает определяющее влияние на формирование в нем системы расселения, транспортной сети, рекреационных систем. Вокруг с.Табуны складывается система второстепенных планировочных узлов, которые выполняют роль факторов взаимодействия и работают как транспортно-распределительные узлы. Наиболее значительными узловыми элементами опорного каркаса территории являются следующие населенные пункты – с.Алтайское, с.Сереброполь, с.Большеромановка, с.Лебедино – эти планировочные ядра территории по своему экономическому, демографическому, социально-культурному потенциалу в наибольшей степени подготовлены к выполнению функций по обслуживанию значительных территорий.

Главный планировочный узел – с.Табуны обладает промышленным, социальным потенциалом; являясь районным центром, выполняет функции центра районной системы расселения. Другие планировочные узлы  являются подцентрами районной системы расселения.

Для формирования планировочной структуры и планировочных осей первостепенное значение имеют транспортные связи. Основным видом транспорта в районе является автомобильный и железнодорожный транспорт.

Развитие планировочной структуры района влияет на транспортную инфраструктуру территории района (рис.17), на размещение объектов электроснабжения (рис.18), связи  (рис.19), водоснабжения (рис.20) и иных объектов, включая объекты специального назначения (рис.21).

Рис. 16. Планировочная организация территории. Современное состояние

Рис. 17. Схема размещения объектов капитального строительства.

Объекты транспортной инфраструктуры.

Рис.18. Схема размещения объектов капитального строительства.

Объекты и сети инженерно-технического обеспечения

Объекты электроснабжения.

Рис.19. Схема размещения объектов капитального строительства.

Объекты и сети инженерно-технического обеспечения

Объекты водоснабжения.

Рис.20. Схема размещения объектов капитального строительства.

Объекты и сети инженерно-технического обеспечения

Объекты связи.

Рис.21. Схема размещения границ капитального строительства.

Схема развития иных объектов, включая объекты специального назначения.

3.4.3. Оценка условий развития территории. Основные проблемные ситуации и ареалы

Развития планировочной структуры предопределяет проблемные ситуации и ареалы. Тенденция развития планировочной структуры в меридиональном направлении, по всей видимости, будет главной. Эта тенденция имеет историческую обусловленность. Она влияет на градостроительную организацию рассматриваемой территории.

Проблемы планировочной организации территории (во взаимосвязи с СТП Алтайского края):

- преимущественное развитие главной планировочной оси в меридиональном направлении сказывается на недостаточном уровне развития связей широтного направления;

- недостаточная развитость связи между центрами смежных муниципальных районов.

Основные проблемные ситуации в Табунском районе с точки зрения градостроительных проблем:

- Территория Табунского района находится в зоне несильных сотрясений (5-7 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). Но все же необходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.

- Наличие зон заболачивания в районе населенных пунктов Лебедино (оз. Шошкалы), Александровка (оз. Большие Табуны). Необходимо учитывать данные по заболачиванию территории при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.

Эти проблемные ситуации находятся во взаимосвязи с проблемами формирования градостроительной структуры всего Алтайского края и обозначены в Схеме территориального планирования Алтайского края, разработанной ЦНИИП градостроительства РААСН.

3.4.4. Планировочное районирование и планировочный каркас

Совершенствование планировочной структуры Табунского района в полной мере зависит от направлений развития планировочной структуры Алтайского края в целом. В документе «Схема территориального планирования Алтайского края» выделены зоны с различной степенью градостроительной освоенности. Это соответственно следующие зоны:

1) относительно высоко урбанизированная зона с многофункциональной градообразующей базой (Барнаул в городской черте);

2) средне урбанизированная зона с многофункциональной градообразующей базой (Бийский городской округ) и с относительно развитой градообразующей базой (Рубцовский и Новоалтайский городские округа);

3) слабо урбанизированные зоны с компонентами градообразующей базы (Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Алейск, Змеиногорск, Горняк, Белокуриха), преимущественно не урбанизированной хозяйственно обустроенной среды.

Для территории края выделены планировочные районы (планировочных районов три - Барнаульский, Бийский и Рубцовский) и выявлен структурообразующий планировочный каркас с планировочными узлами (центрами) и связующими элементами – природными осями, транспортными и инженерными коммуникациями между узлами.

Согласно планировочному районированию края рассматриваемый Табунский район является составной частью Барнаульского планировочного района. На его планировочную организацию оказывают влияние:

- связи (имеет значение ранг связи) центра муниципального района (с.Табуны) с центром планировочного района (г. Барнаул);

- связи между центрами смежных муниципальных районов;

- связи между центрами планировочных районов и подрайонов.

Планировочную структуру любой территории, малой или большой, составляют элементы и связи. Это относится и к планировочной структуре Табунского района, как подсистеме планировочной структуры Алтайского края.

Планировочные элементы. Наиболее важные планировочные элементы расположены на пересечении основных планировочных осей. Важными в планировочном отношении населенными пунктами являются с.Табуны, с.Алтайское, с.Сереброполь – это главные планировочные ядра территории, они расположены на разветвлениях планировочных осей.

Планировочные связи. «Связи» - важнейший элемент планировочного каркаса территории. Схемой территориального планирования предусмотрено усилить и развить планировочные связи как широтного, так и меридионального направления.

Связи широтного направления. Планировочный каркас должен претерпеть изменения в соответствии с решением проблем усиления и организации внешних связей с районами края.

Связи меридионального направления. Сложившийся планировочный каркас претерпевает изменения в соответствии с усилением связей меридионального направления. Здесь большое влияние оказывает такие крупные планировочные узлы как с.Кулунда и г.Славгород.

3.5. Экологическое состояние и риски возникновения

чрезвычайных ситуаций

При решении проблем охраны природной среды района авторы проекта исходили:

- во-первых, из необходимости комплексного подхода к рациональной эксплуатации природно-ресурсного потенциала для целей сельхозпроизводства и всего спектра учреждений отдыха и туризма;

- во-вторых, из комплексного надрайонного понимания задач сохранения нормального состояния природных систем, в особенности ценных в генетическом отношении участков;

- в-третьих, из социально-экономических и профилактических соображений.

Обследование территории района показало, что источниками нарушений природной среды является хозяйственная деятельность, сопровождающаяся изменением естественного баланса экосистем, их главных компонентов – почв и биоты (растительного и животного мира).

Общее экологическое состояние района следует признать удовлетворительным, так как каких-либо объектов, отрицательно влияющих на окружающую природную среду, на территории Табунского района нет.

Территория района хорошо освоена, что подтверждается сетью поселений, дорог разного качества и высокой долей распашки земель. Все это обусловило практическое отсутствие нетронутых первозданных ландшафтов. Преобладает сельскохозяйственная модификация природных систем. Классы и виды антропогенного воздействия, получившие распространение на территории района, приведены в таблице 45.

Таблица 45

Характеристика антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| промышленные | индустриально-техноген-ный, промышленно-мусорный | разработка месторождений по-лезных ископаемых, сооружение и функционирование промыш-ленных предприятий, отходы промышленности (полное или частичное уничтожение рас-тительности, ее синантропизация, оползни, склоновые процессы, образование техногенных грун-тов, загрязнение подземных и поверхностных вод) |
| сельскохозяйственные | полевой, пастбищный, луговой, садовый, животноводческий | распашка, выпас животных, сено-кошение, выращивание культур-ной флоры; животноводческие комплексы (сопровождается уменьшением видового раз-нообразия, синантропизацией растительности, изменением мик-рогидроклиматических условий, изменением геохимического фо-на, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разру-шенных почв и др.) |
| селитебные | сельские поселения, их виды | в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических усло-вий (полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды) |
| лесохозяйственные | вторичные или производ-ные, подверженные выруб-кам и пожарам, лесокультурные | восстановившиеся после антропо-генного воздействия, современ-ные пожары и вырубки, лесопосадки (упращение ярус-ности, замена коренных сооб-ществ производными, изменение водного баланса и биоло-гического разнообразия) |
| водные | пруды, каналы | создание запруды на небольших реках, загрязнение и изменение стока рек |
| транспортные (инже-нерно-инфраструктур-ные) | автодороги различной категории, линии электро-передач, водо- и газопро-воды | интенсивность движения авто-транспорта, количество грузо-потоков, потребление электри-чества, транспортировка топлива, (создание дорог, опор, мостов, насыпей, карьеров, при этом изменяется весь облик при-родных систем) |
| рекреационные | туристские базы, туристские маршруты, дачные участки | крупные лечебно-оздоровитель-ные учреждения, небольшие туристские комплексы, наличие маршрутов разных видов туризма, места отдыха горожан. |

Для снижения антропогенного пресса на природную среду района необходимо:

- по охране воздушного бассейна – более полный учет ветров и размещение промышленных и бытовых объектов, главным образом котельных, согласно розе ветров, наличие воздухоочистительного оборудования; увеличение количества автомобилей ведет к загрязнению не только воздуха, но и придорожных земель. Отсюда необходимость улучшения качества дорог и соблюдение стандартов по выбросам в атмосферу;

- по охране природных вод – уменьшение сброса неочищенных сточных вод, перевод работы предприятий на оборотное водоснабжение; важная мера – организация водоохранных полос вокруг озер района, прежде всего восстановление растительного покрова, рациональная добыча песка и гравия;

- по охране почвенно-растительного покрова – выполнение комплекса мероприятий планировочного, защитного, агро-и лесокультурного характера с устройством в перспективе дорожно-тропиночной сети в рекреационных зонах с регуляцией рекреационных нагрузок, осуществление мониторинга состояния геосистем.

- по охране природных ландшафтов – на территории Табунского района расположен памятник природы «Степной ключ». Он находится на  берегу озера Большое Яровое, урочище Каутовка. Данный объект утвержден Постановлением Администрации Алтайского края №234 от 13.04.1998 года.

Рекультивация (восстановление) нарушенных земель

Строительство газопровода, а также прокладка новых трасс инженерных коммуникаций сопровождается нарушением естественного почвенного покрова, что приводит к развитию водной и ветровой эрозии.

Сохранение или восстановление нарушенного естественного покрова осуществляется методами технической и биологической рекультивации.

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Основными видами нарушений при прокладке трубопроводов и других инженерных коммуникаций являются рытье траншей, поверхностные нарушения, возникающие в процессе строительных работ и при движении транспорта.

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап включает подготовку земель для последующего целевого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы.

Работы по восстановлению нарушенных земель в результате прокладки подземных коммуникаций выполняются в следующей последовательности:

- снятие плодородного слоя почвы мощностью 0,3 м со строительной полосы для газопровода – 4,5 м, для водопровода – 4,5 м, для низковольтного кабеля –1,0 м;

- перемещение плодородного слоя и складирование его в отвал вдоль траншеи;

- выполнение строительно-монтажных работ по прокладке инженерных коммуникаций, в соответствии с техническими решениями, изложенными в соответствующих частях проекта;

- засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин и ям, возникающих в результате проведения строительных работ;

- уборка строительного мусора;

- распределение минерального грунта, оставшегося после засыпки траншеи по полосе, подлежащей рекультивации, равномерным слоем с уплотнением;

- перемещение плодородного слоя из временного отвала и равномерное его распределение в пределах рекультивируемой полосы, с созданием ровной поверхности после уплотнения легкими катками;

- передача по акту землепользователю восстановленных земель.

Срезка и перемещение плодородного слоя производится бульдозером поперечными проходами по отношению к оси коммуникаций.

Биологическая рекультивации нарушенных земель достигается путем внесения минеральных удобрений на пашне в следующем количестве на 1 га: суперфосфат 0,08 т, аммиачная селитра 0,10 т, калийная селитра 0,05 т, всего 0,23 т.

После внесения удобрений производится перепашка, боронование земель.

Нарушенные в результате строительства земли, занятые лугом и древесно-кустарниковой растительностью, необходимо перепахать на глубину 15 см и засеять многолетними травами, хорошо растущими в регионе.

Перед началом строительства площадочных сооружений (площадки узлов запуска и узлов приёма, площадки ГРС) необходимо выполнить срезку растительной земли, h = 0,30 м с перемещением её во временный отвал. При строительстве часть плодородной земли используется для озеленения (посев газонов), а часть для укрепления откосов.

При строительстве подъездных автомобильных дорог плодородный грунт снимается на всю ширину земляного полотна. При завершении строительства часть плодородной земли используется для подсыпки при укреплении откосов насыпи земляного полотна и обочин засевом трав.

Излишки плодородного грунта, не использованные при озеленении и укрепительных работах, передаются землепользователю.

На площадке дома оператора плодородный слой земли срезается только под строениями и проездами. Вся она используется для озеленения площадки перед домом и на приусадебном участке.

Физико-географическое положение территории Табунского района предполагает возникновения чрезвычайных ситуаций природного, биолого-социального и техногенного характера.

Риски биолого-социального характера

На территории Табунского района имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии (табл. 46).

Таблица 46

Риски возникновения ЧС биолого-социального характера

| Наименование особо опасных и природно-очаговых инфекций |  | Источник возбудителя инфекции |  |  | Пути и факторы передачи инфекции |  | Меры профилактики и борьбы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения эпидемий |  |  |  |  |  |  |  |
| Лептоспироз | Зооноз |  |  |  | Водный (использование для купания и хозяйственных нужд воды мелких открытых водоёмов) | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблагополучными местами, обработка заражённых мест, контроль за наличием в медицинских учреждениях района высокоэффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний. |  |
| Риски возникновения эпизоотий |  |  |  |  |  |  |  |
| Бешенство |  |  | Больное животное | Контакт через кожные покровы (со слюной при укусах больными животными) |  |  | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблагополучными местами, обработка заражённых мест, контроль за наличием в медицинских учреждениях района высокоэффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний. |
| Грипп птиц |  |  | Больная птица | Алиментарный и аэрогенный (через корм, воду, воздух, при прямом контакте с больной птицей) |  |  |  |
| Риски возникновения эпифитотий |  |  |  |  |  |  |  |
| Саранчевые вредители |  |  |  |  |  |  | Протравливание семян, обработка посевов ядохимикатами. |

Риски природного характера.

Риски сейсмичности. Территория Табунского района находится в зоне несильных сотрясений (5-7 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). Необходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.

Риски техногенного характера.

По данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю на территории Табунского района находится 1 пожароопасный объект. При эксплуатации данного объекта необходимо неукоснительно соблюдать отраслевые инструкции по технике безопасности.

3.6. Градостроительные ограничения использования территории

Градостроительные ограничения в использовании территорий устанавливаются утвержденными документами территориального планирования.

Градостроительные ограничения подготовлены с целью установления режимов рационального использования земельных ресурсов, бережного отношения к окружающей природе, создания предпосылок для комфортных условий проживания населения и обеспечения устойчивого развития территорий.

Выделены следующие режимы средопользования в соответствии с градостроительными ограничениями (рис.22):

- Режим строгой регламентации – на территории Табунского района к этим территориям относятся озера с их охранными зонами, лесополосы, территории с максимальной концентрацией охотничье-промысловых животных.

На лесных территориях введен запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной деятельности. В пределах водоохранных зон введен запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод и стоянок транспортных средств.

- Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности – на территории района к этим территориям относятся ареалы сосредоточения памятников археологии, зоны снежных заносов, санитарно-защитные зоны объектов специального назначения, пограничная зона, зоны геодинамического риска, а также особо охраняемые территории (памятники природы).

На территории Табунского района располагаются объекты и производства специального назначения (свалки, кладбища, скотомогильники, скважины), являющиеся источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (табл.47). В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг данных объектов и производств устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ). Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Основным документом при установлении класса опасности промышленных объектов и производств, требований к размеру СЗЗ, оснований для пересмотра этих размеров, методов и порядка их установления для отдельных промышленных объектов и производств и / или их комплексов, ограничений на использование территории СЗЗ, требований к их организации и благоустройству, а также требований к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, трубопроводных и т.п.) являются Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

В границах СЗЗ действует особый режим использования территории:

- в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

- допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

- автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны;

- санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Схемой территориального планирования предложено изменение целевого назначения земель под свалками, скотомогильниками, кладбищами. Эти объекты специального и иного назначения необходимо перевести в земли промышленности. Таким образом, необходим перевод из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности - 87,1 га. Также в земли промышленности необходим перевод существующих и проектируемых полей фильтрации – 78 га. Таким образом, общая площадь землеотвода составляет 163,1 га.

Земли особо охраняемых территорий представлены существующим памятником природы краевого значения «Степной Ключ» и проектируемым памятником природы «Приволье». В пределах этих территорий запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая их целевому назначению.

В пределах территорий, где располагаются памятники археологии, градостроительная, хозяйственная и иная деятельность может осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

Рис.25. Схема ограничений использования территории

Таблица 47

Перечень объектов специального назначения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Величина охранной зоны, м | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СКОТОМОГИЛЬНИКИ |  |  |  |  |  |
|  | Скотомогильник | 1100 м на север с.Алтайское | 1000,0 | 0,0922 | Существующий |
|  | Скотомогильник | северо-восток с.Николаевка | 1000,0 | 0,06 | Закрытый |
|  | Скотомогильники | север с.Хорошее | 1000,0 | 0,06 | Существующий |
|  | Скотомогильник | 3700 м на северо-восток с.Большеромановка | 1000,0 | 0,0460 | Существующий |
|  | Скотомогильник | северо-восток c.Камышенка | 1000,0 | 0,06 | Существующий* |
|  | Скотомогильник | 600 м на северо-восток с.Камышенка | 500,0 | 0,1782 | Проектируемый |
|  | Скотомогильник | 900 м на юго-запад с. Лебедино | 1000,0 | 0,06 | Существующий |
|  | Скотомогильник | юго-запад с.Лебедино | 1000,0 | 0,0515 | Закрытый |
|  | Скотомогильник | 560 м на северо-восток с. Елизаветград | 1000,0 | 0,0192 | Существующий |
|  | Скотомогильник | юго-восток с.Новоросийка | 1000,0 | 0,06 | Существующий |
|  | Скотомогильник | запад с. Бославино | 1000,0 | 0,06 | Закрытый |
|  | Скотомогильник | северо-запад с. Бославино | 1000,0 | 0,06 | Закрытый |
|  | Скотомогильник | восток с. Ермаковка | 1000,0 | 0,06 | Закрытый |
|  | Скотомогильник | северо-восток с. Сереброполь | 1000,0 | 0,06 | Существующий |
|  | Скотомогильник | север с. Саратовка | 1000,0 | 0,06 | Закрытый |
|  | Скотомогильник | север с. Успенка | 1000,0 | 0,06 | Закрытый |
|  | Скотомогильник | юго-восток с. Успенка | 1000,0 | 0,06 | Закрытый |
|  | Скотомогильник | северо-восток с. Забавное | 1000,0 | 0,06 | Существующий |
|  | Скотомогильник | юго-запад с. Забавное | 1000,0 | 0,06 | Закрытый |
| КЛАДБИЩА |  |  |  |  |  |
|  | Кладбище | юг с. Алтайское | 50,0 | 9,8 | Существующее |
|  | Кладбище | север с.Александровка | 50,0 | 1,3 | Существующее |
|  | Кладбище | север с. Новокиевка | 50,0 | 0,7 | Существующее |
|  | Кладбище | юго-восток с. Новокиевка | 50,0 | 0,4 | Существующее |
|  | Кладбище | с. Николаевка | 50,0 | 0,5 | Существующее |
|  | Кладбище | северо-запад с. Николаевка | 50,0 | 0,5 | Существующее |
|  | Кладбище | юго-запад с. Николаевка | 50,0 | 0,5 | Существующее |
|  | Кладбище | восток с. Хорошее | 50,0 | 1 | Существующее |
|  | Кладбище | ур. Богдановка | 50,0 | 0,5 | Существующее |
|  | Кладбище | запад с. Георгиевка | 50,0 | 0,5 | Существующее |
|  | Кладбище | восток с. Большеромановка | 50,0 | 1,5 | Существующее |
|  | Кладбище | юго-запад с. Карпиловка | 50,0 | 0,6 | Существующее |
|  | Кладбище | юго-восток с. Канна | 50,0 | 0,3 | Существующее |
|  | Кладбище | ур. Старобеленькое | 50,0 | 2,4 | Существующее |
|  | Кладбище | восток с. Граничное | 50,0 | 0,9 | Существующее |
|  | Кладбище | с. Камышенка | 50,0 | 0,4 | Существующее |
|  | Кладбище | юг с. Лебедино | 50,0 | 2 | Существующее |
|  | Кладбище | юг с. Елизаветград | 50,0 | 1 | Существующее |
|  | Кладбище | север с. Елизаветград | 50,0 | 0,5 | Существующее |
|  | Кладбище | ур. Ромны | 50,0 | 1 | Существующее |
|  | Кладбище | северо-восток с. Новоросийка | 50,0 | 0,3 | Существующее |
|  | Кладбище | с. Бославино | 50,0 | 1 | Существующее |
|  | Кладбище | с. Ермаковка | 50,0 | 1 | Существующее |
|  | Кладбище | запад с. Сереброполь | 50,0 | 0,5 | Существующее |
|  | Кладбище | юг с. Саратовка | 50,0 | 0,5 | Существующее |
|  | Кладбище | восток с. Успенка | 50,0 | 0,5 | Существующее |
|  | Кладбище | бывший нас. пункт Юсковка | 50,0 | 0,5 | Существующее |
|  | Кладбище | бывший нас. пункт Березовка | 50,0 | 0,5 | Существующее |
|  | Кладбище | с. Табуны | 50,0 | 0,5 | Существующее |
|  | Кладбище | север с. Ямбор | 50,0 | 0,5 | Существующее |
|  | Кладбище | юго-восток с. Самбор | 50,0 | 0,5 | Существующее |
|  | Кладбище | восток с. Забавное | 50,0 | 0,5 | Существующее |
|  | Кладбище | юг с. Удальное | 50,0 | 0,5 | Существующее |
|  | Кладбище | Ур. Ольшанское | 50,0 | 0,5 | Существующее* |
|  | Кладбище | ур. Цветочное | 50,0 | 0,5 | Существующее* |
| СВАЛКИ |  |  |  |  |  |
|  | Свалка | 1700 м на север с. Алтайское | 500,0 | 24,5 | Существующая |
|  | Свалка | юг с. Александровка | 500,0 | 1,6 | Существующая* |
|  | Свалка | юг с. Александровка | 500,0 | 2 | Проектируемая |
|  | Свалка | север с. Новокиевка | 500,0 | 1 | Существующая |
|  | Свалка | 2300 м на северо-восток с. Николаевка | 500,0 | 1,7 | Существующая |
|  | Свалка | северо-восток с. Николаевка | 500,0 | 2 | Существующая* |
|  | Свалка | восток с. Хорошее | 500,0 | 2 | Существующая |
|  | Свалка | 1100 м на северо-восток с. Большеромановка | 500,0 | 8,8 | Существующая |
|  | Свалка | 900 м на северо-восток с. Карпиловка | 500,0 | 0,6 | Существующая |
|  | Свалка | 500 м на юг с. Канна | 500,0 | 0,3 | Существующая* |
|  | Свалка | запад с. Канна | 500,0 | 2 | Проектируемая |
|  | Свалка | северо-восток с. Граничное | 500,0 | 2 | Существующая |
|  | Свалка | 700 м на север с Камышенка | 500,0 | 15,0 | Существующая |
|  | Свалка | 900 м на юго-восток с. Лебедино | 500,0 | 2,9 | Существующая |
|  | Свалка | северо-восток с. Елизаветград | 500,0 | 2 | Существующая |
|  | Свалка | юго-восток с. Новоросийка | 500,0 | 1 | Существующая* |
|  | Свалка | юго-запад с. Новоросийка | 500,0 | 2 | Проектируемая |
|  | Свалка | восток с. Бославино | 500,0 | 0,5 | Существующая |
|  | Свалка | северо-восток с. Ермаковка | 500,0 | 0,3 | Существующая |
|  | Свалка | 800 м на северо-восток с. Сереброполь | 500,0 | 8,3 | Существующая |
|  | Свалка | северо-запад с. Саратовка | 500,0 | 2 | Существующая |
|  | Свалка | юго-восток с. Саратовка | 500,0 | 2 | Проектируемая |
|  | Свалка | север с. Успенка | 500,0 | 2 | Существующая |
|  | Свалка | 1750 м на юг с. Табуны | 500,0 | 20,0 | Существующая |
|  | Свалка | запад с. Самбор | 500,0 | 2 | Существующая* |
|  | Свалка | 750 м на юг с. Самбор | 500,0 | 1,2 | Проектируемая |
|  | Свалка | 500 м на север с. Забавное | 500,0 | 2,8 | Существующая |
|  | Свалка | 900 м на северо-восток с. Удальное | 500,0 | 6,9 | Существующая |
| СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | Скважина | с. Алтайское (6 ед.) |  | - | Существующая |
|  | Скважина | с. Александровка | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | с. Николаевка | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | север с. Хорошее | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | с. Большеромановка (2 ед.) |  | - | Существующая |
|  | Скважина | юг с. Карпиловка | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | с. Камышенка | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | запад с. Камышенка | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | с. Граничное | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | северо-восток с. Граничное | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | с. Лебедино (6 ед.) | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | восток с. Елизаветград | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | восток с. Ермаковка | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | с. Новоросийка | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | с. Сереброполь (3 ед.) | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | север с. Саратовка | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | восток с. Успенка | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | с. Табуны (3 ед.) |  | - | Существующая |
|  | Скважина | восток с. Табуны |  | - | Существующая |
|  | Скважина | с. Забавное | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | с. Самбор | ** | - | Существующая |
|  | Скважина | с. Удальное | ** |  | Существующая |

* - консервация

** - отсутствует Гидрогеологическое заключение на условия водопользования для получения лицензии на добычу подземных вод

Пограничная зона Табунского района.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Приказом ФСБ «Об утверждении правил пограничного режима» от 10 сентября 2007 г. № 458, устанавливается специальная территория с особым правовым режимом использования – пограничная зона. В пределах данной зоны определены правила въезда (прохода), временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне; правила хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий. Ограничения данной территории обеспечивают учет интересов РФ в вопросах сотрудничества с Казахстаном.

Зоны геодинамического риска.

Территория Табунского района находится в зоне несильных сотрясений (5-7 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). Однако необходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.

- Особый режим средопользования на территориях, наиболее ценных в градостроительном отношении. К таким территориям относятся сельские населенные пункты. Развитие любых поселений допускается только при наличии утвержденной градостроительной документации.

- Зоны с режимом нормативной охраны среды обитания. Это преимущественно земли сельскохозяйственного назначения. Запрет на все виды хозяйственной деятельности и размещение гражданских и производственных объектов, приводящих к снижению агроресурсного потенциала земель.

3.7. Комплексная оценка и проблемы развития территории

Табунского района

Для комплексной оценки территории использован метод условных баллов. Для каждого ландшафтного выдела (местности) определены условия проживания населения, ведения сельского хозяйства, строительства и рекреации, а также степень антропогенной трансформации в процессе природопользования (табл. 48).

В основу оценки положены материалы полевых исследований, опубликованные картографические данные из Атласа Алтайского края, экспертные оценки специалистов. По сочетанию названных факторов на территории района выделяются четыре категории местностей: благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные.

Благоприятные местности характеризуются комфортными как летом, так и зимой климатическими условиями, достаточными ресурсами питьевых вод (поверхностных и подземных), удобным для сельского хозяйства рельефом (малые уклоны), достаточно плодородными каштановыми почвами и устойчивыми для строительства грунтами. Отопительный период составляет здесь не более 220 дней в год, рекреационные возможности разнообразны. Антропогенное изменение природной среды значительно: распашка земель достигает 40-65%, возможна эрозия склоновых земель, пастбищные угодья подвержены значительной дигрессии. Необходимы мероприятия по защите почв, закрепление водоохранных зон.

Ограниченно благоприятные местности характеризуются относительно комфортными климатическими условиями с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Достаточное количество поверхностных и подземных вод. Рельеф и осадочная толща горных пород позволяют вести гражданское и промышленное строительство.

В перечне ограничителей использования территории выступают заболоченность и засоление территорий, значительные антропогенные преобразования.

Неблагоприятные местности характеризуются заболоченными и засоленными почвами, препятствующими хозяйственной деятельности. Несмотря на сравнительно комфортные условия, как летом, так и зимой названные местности ограниченно пригодны для строительства крупных объектов и проживания населения. Данные местности, как правило, не существенно затронуты хозяйственной деятельностью. Экономические издержки на строительство в данных районах значительно возрастают.

Таблица 48

Комплексная оценка территории

| Вид исполь зования Категория местности |  | Условия проживания | Условия для хозяйственной деятельности |  |  | Степень антропогенной трансформации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сельско-хозяйственное производство | строи-тельство | рекреация |  |
| Благоприятные | 1. | наиболее комфортные | хорошие | не осложняют | хорошие | значительная |
| Ограниченно благоприятные | 2. | комфортные | умеренно сложные | умеренно сложные | хорошие | умеренная |
|  | 3. | комфортные | хорошие | умеренно сложные | хорошие | умеренная |
|  | 6. | комфортные | хорошие | умеренно сложные | хорошие | значительная |
| Неблагоприятные | 4. | мало-комфортные | умеренно сложные | сложные | умеренно сложные | умеренная |
|  | 5. | мало-комфортные | умеренно сложные | сложные | умеренно сложные | умеренная |

Благоприятными местностями для комплексного освоения и развития хозяйственной деятельности в Табунском районе являются равнинные территории, которые в значительной степени распаханы и используются в сельском хозяйстве.

Исходя из комплексного анализа территории Табунского района, можно сделать вывод, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприятны для развития сельского хозяйства, промышленного и гражданского строительства (Рис. 23).

Рис. 23. Комплексная оценка территории района

Проведенный в ходе разработки Схемы территориального планирования комплексный анализ развития района позволил выявить наиболее значимые проблемы развития Табунского района, на решение которых необходимо направить все имеющиеся в районе и привлеченные извне (краевой и федеральный бюджеты) ресурсы, как материальные, так и административные и кадровые, с целью обеспечения устойчивого роста благосостояния и качества жизни граждан, а также создания благоприятных условий развития ведущих секторов экономики – сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также предприятий социальной сферы и рыночной инфраструктуры.

Все проблемы района можно разделить на группы, исходя из характера их проявления.

Проблемы, препятствующие росту уровня и качества жизни населения, созданию благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни:

- дифференциация средней заработной платы работников, как по сферам деятельности, так и по поселениям внутри района (средняя заработная плата в сфере связи и транспорта – 10196,6 рублей, здравоохранения – 7820,8 рублей, а в области культуры – 4290,8 рублей);

- в районе снизилась численность занятых в экономике на 22,9% за 2004-2008 годы;

- высокий уровень безработицы населения (по данным 2008 года 4,7% трудоспособного населения безработные);

- низкая продолжительность жизни;

- дефицит квалифицированных рабочих кадров и эффективных управленцев; структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы – наличие дисбаланса на рынках труда и образовательных услуг;

- высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной защите (50% нуждается в социальной помощи); недостаточность средств для решения проблем социально незащищенных слоев;

- недостаточный уровень финансирования, не позволяющий повысить оснащенность учреждений социальной сферы необходимым оборудованием;

- низкая материально–техническая обеспеченность объектов здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта района, необходимость капитального ремонта более половины объектов социальной сферы;

- невысокий уровень обеспечения медицинским персоналом, высокий уровень коэффициента совмещения врачей, слабый уровень материально-технического оснащения ФАПов;

- высокий износ основных средств и медицинского оборудования участковой больницы района и фельдшерско-акушерских пунктов (61-80%);

- неудовлетворительное состояние материальной базы и технологического оснащения учреждений культуры;

- недостаточное развитие инфраструктуры связи в большинстве поселений района, низкое качество предоставляемых услуг;

- сокращение численности населения вследствие высокого уровня преждевременной смертности, низкой средней продолжительности жизни, естественной и миграционной убыли населения, продолжающегося процесса старения населения;

- рост заболеваемости, связанный с социальными причинами - туберкулезом, наркоманией и алкоголизмом;

- сокращение численности детей школьного возраста;

- рост числа некомплектных школ (расчетное количество мест в школах района не заполняется детьми).

Проблемы, препятствующие росту качества среды жизнедеятельности:

а) Социально-экономического характера:

- рост цен на энергоносители и связанный с ним рост тарифов по ЖКХ;

- высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, не обеспеченная ростом доходов основной части населения;

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (более 70%), недостаточная оснащенность приборами учета;

- недостаточный объем инвестиций в отрасль;

- низкий уровень благоустроенности жилищного фонда;

- значительная часть разветвленной сети сельских дорог не имеет твердого покрытия;

- отсутствие сотовой связи в отдаленных селах района.

б) Природно-экологического характера:

- распространение экзогенных процессов, усиливающихся в результате сельскохозяйственной деятельности (ветровая эрозия);

- наличие природных предпосылок возникновения очагов распространения саранчовых вредителей, лептоспироза, гриппа птиц, бешенства;

- высокая распаханность земельных угодий;

- отсутствие территориальной системы экологического мониторинга;

- отсутствие должного внимания предприятий и населения к состоянию окружающей среды (низкий уровень экологического образования).

в) Проблемы, сдерживающие рост экономического потенциала:

- реорганизация сельскохозяйственных предприятий, сокращение их количества и снижение доли сельскохозяйственных предприятий  в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции ведет к росту доли личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- дефицит высококвалифицированных кадров в большинстве видов экономической деятельности, включая сельское хозяйство;

- промышленное производство сосредоточено, в основном, в  двух поселениях муниципального района, что создает неравнозначные экономические условия развития других поселений;

- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и сельскохозяйственную технику, и запасные части к ней, ГСМ, средства защиты растений, минеральные удобрения;

- удаленность от основных потребителей промышленной и сельскохозяйственной продукции;

- низкие закупочные цены на растениеводческую и  животноводческую продукцию;

- низкая конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции;

- отсутствие благоприятных природно-климатических условий и плодородных земель, что отрицательно сказывается на рентабельности сельского хозяйства района;

- высокий износ основных фондов в производственной и непроизводственной сферах;

- недостаток инвестиций в производство;

- низкий уровень развития социальной сферы и сферы услуг в большинстве сельских поселений;

- недостаточное развитие сферы малого предпринимательства;

- отсутствие организационной и экономической среды для развития в районе современной рыночной инфраструктуры;

- отсутствие крупных инвестиционных проектов;

- убыточное финансовое положение предприятий обрабатывающего сектора экономики района.

Кроме названных выше проблем социально-экономического и экологического характера, имеются в районе и бюджетные проблемы:

- снижение собственных доходов бюджета;

- высокий уровень реального дефицита бюджета;

- высокий процент дотационности бюджета.

Проблемы планировочной организации территории (во взаимосвязи с СТП Алтайского края:

- преимущественное развитие главной планировочной оси в меридиональном направлении сказывается на недостаточном уровне развития связей широтного направления;

- недостаточная развитость связи между центрами смежных муниципальных районов.

Несовершенство нормативно-правовой базы

- недостаточное количество норм рекомендательного методического характера, разработанных краевыми, федеральными специалистами для принятия качественных документов органами местного самоуправления;

- частые изменения и дополнения большинства федеральных законов и кодексов, влекущие соответствующие изменения в местных нормативно-правовых актах, что приводит к нестабильности ситуации.

4. Основные технико-экономические показатели Схемы территориального планирования Табунского района

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (на 2008 год) | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ | га | 178167 | 178167 |
| 1.1 | земли населенных пунктов | га | 1345 | 1415,5 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 174853 | 174552,82 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 1090 | 1319,68 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - |
| 1.5 | земли лесного фонда | га | 580 | 580 |
| 1.6 | земли водного фонда | га | - | - |
| 1.7 | земли запаса | га | 299 | 299 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | всего | чел. | 11419 | 10578 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста | чел. | 2463 | 2306 |
|  |  | % от общей численности населения | 21,5 | 21,8 |
|  | - трудоспособного возраста | чел. | 6973 | 6400 |
|  |  | % от общей численности населения | 61,1 | 60,5 |
|  | - старше трудоспособного возраста | чел. | 1983 | 1872 |
|  |  | % от общей численности населения | 17,4 | 17,7 |
| 2.3 | Численность занятого населения | чел. | 3073 | 3533 |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособном возрасте | 26,9 | 33,4 |
| 2.4 | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | чел. | 312 | 264 |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособном возрасте | 2,7 | 2,5 |
| 2.5 | Число поселений |  |  |  |
|  | всего | единиц | 25 | 25 |
|  | - городских поселений | единиц | - | - |
|  | - сельских поселений | единиц | 25 | 25 |
| III | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |
| 3.2 | Объем производства промышленной продукции | млн.рублей | 531,7 | 611,4 |
| 3.3 | Объем производства продукции сельского хозяйства | млн.рублей | 716,9 | 827,4 |
| IV | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | всего | тыс. кв.м. общей площади домов | 232,3 | 267,1 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 21,1 | 25,2 |
| 4.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 87,0 | 91 |
|  | канализацией | % | 59,4 | 69 |
|  | центральным отоплением | % | 86,1 | 90 |
| V | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного обозначения | единиц | 11 | 13 |
| 5.2 | Объекты учебно-образовательного обозначения (дошкольные) | единиц | 13 | 14 |
| 5.3 | Объекты здравоохранения | единиц | 17 | 17 |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения | ед. | 19 | 20 |
| VI | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Объемы грузовых перевозок | тыс.тонн | 215,9 | 248,2 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 218,1 | 218,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | - | - | - |
|  | - республиканского значения | - | 23,4 | 23,4 |
|  | - местного значения | - | 194,7 | 194,7 |
| 6.3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 148,8 | 171,1 |
| 6.4 | Обеспеченность населения дорогами с твердым покрытием | км/тыс.чел. | 12,7 | 16,2 |
| 6.5 | Общая протяженность железных дорог | км | 23,3 | 23,3 |
|  | Количество железнодорожных вокзалов (станций): | единиц |  |  |
|  | - пассажирских |  | 1 | 1 |
|  | - грузовых |  | 1 | 1 |
| VII | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт.ч./год | 23,5 | 27,0 |
| 7.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | 2292 | 2635,8 |
| 7.3 | Источники покрытия элетронагрузок, всего | МВт | 42,3 | 45,5 |
|  | ТЭС |  | - | - |
|  | ГЭС |  | - | - |
|  | АЭС |  | - | - |
|  | ДЭС |  | - | - |
|  | ПС |  | 42,3 | 45,5 |
| 7.4 | Отпуск электрической энергии | кВт. ч | 23500000 | 25850000 |
| 7.5 | Протяженность сетей всего | тыс.км | 0,594 | 0,594 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - линий электропередач низкого напряжения (0,4 кВ) | тыс.км | 0,187 | 0,187 |
|  | - линий электропередач среднего напряжения (10 кВ) | тыс.км | 0,374 | 0,374 |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (110 кВ) | тыс.км | 0,033 | 0,033 |
| 7.6 | Удельное потребление электроэнергии населением | кВт.ч/чел. | 196 | 215,6 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.7 | Отпущено газового топлива, всего | тыс. м3 | 311 | 342,1 |
|  | в том числе: на коммунальные нужды | тыс. м3 | 311 | 342,1 |
| 7.8 | Протяженность газопроводов | км | - | - |
| 7.9 | Удельное потребление газового топлива населением в год | м3/чел | 27,2 | 29,9 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.10 | Количество централизованных источников водоснабжения | ед. | 22 | 22 |
| 7.11 | Протяженность тепловых сетей | км | 21,1 | 23,2 |
| 7.12 | Отпущено теплоэнергии, всего | Гкал | 33950 | 37345 |
| 7.13 | Удельное потребление теплоэнергии на 1 человека в год |  | 0,61 | 0,67 |
| VIII | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 36 | 36 |
| 8.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| IX | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.тонн | 1,309 | 1,4 |
| 9.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3 | - | - |
| 9.3 | Удельный вес загрязненных водоемов |  | - | - |
| 9.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га | - | - |

Литература

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Закон Алтайского края от 1 февраля 2007 г. № 9-ЗС «О документах территориального планирования»;

- Постановление Правительства РФ от 24 марта 2007 г. № 178 «Об утверждении положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

- Постановление Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановление Министерства здравоохранения РФ от 10 апреля 2003 г. № 38 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»;

- Постановление администрации Алтайского края от 13 июня 2007 г. № 267 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования администрацией края».

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. – М., 1994.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация сооружений и иных объектов»;

- СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий.- М: 1996 г.

- СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах.- М: 2000 г.

- Административно-территориальные изменения Алтайского края за 1939-1991 гг. В 2-х частях. – Барнаул, 1992. – 435 c.

- Агропромышленный комплекс Алтайского края. 2003-2007: Стат.сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю. – Б., 2008. - 116 с.

- Атлас Алтайского края.  М.  Барнаул: Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1978. Т. 1.  222 с.

- Ваганов Н.А. Хозяйственно-статистическое описание волостей Алтайского округа. - СПб., 1886.

- Жилищно-коммунальное хозяйство Алтайского края (2006). – Барнаул, 2007.

- Ландшафтная карта Алтайского края. Масштаб 1: 1 000 000 [Карты]. – Барнаул: ИВЭП СО РАН, 1992.

- Материалы к Государственному докладу о состоянии окружающей природной среды Алтайского края в 2008 году. – Барнаул: Изд-во ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2008. – 100 с.

- «Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» (Министерство регионального развития РФ, 2007 г.)

- Основные показатели социально-экономического положения муниципальных районов и городских округов Алтайского края: Стат.сб./ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю. - Б., 2008. - 384 с.

- Основные показатели  работы предприятий Алтайского края  в сфере производства промышленной продукции. 2007 (окончательные итоги).: Стат. бюл./ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики  по Алтайскому краю. – Б., – 2008. -  50 с.

- Поморов С.Б. Градостроительные аспекты развития региона в историческом контексте. //Архитектура и строительство Сибири. – №4, - 2002. – С.21-22.

- Поморов С.Б., Большаков А.Г. Методические аспекты экологического подхода в районной планировке. – М.: ЦНТИ Госгражданстроя, деп. рук. № 472, 1986. – 84 с.

- Почвенная карта Алтайского края и Республики Алтай. Масштаб 1: 500 000 [Карты]. – Барнаул: Алтайское предприятие РОСНИИЗЕМПРОЕКТ, 1986.

- Преображенский В.С. Основы ландшафтного анализа / В.С. Преображенский, Т.Д. Александрова, Т.П. Куприянова. – М. : Наука, 1988. – 192 с.

- Регионы России: основные характеристики субъектов РФ / Федеральная служба государственной статистики. – М., 2005.

- Розен М.Ф. Очерки по истории горного дела на Алтае. – Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1955.

- Рыбкина И.Д. Оценка экологической опасности в системах расселения Алтайского края: Автореферат на соиск. уч. ст. к.г.н. Специальность 25.00.36 / И.Д. Рыбкина – Барнаул, 2005. – 18 с.

- Сельские населенные пункты Алтайского края на начало 2008 года:

Стат. бюл./ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю – Б., 2008 - 72 с.

- Состав населения по возрасту и полу в городах и районах Алтайского края по состоянию на 01.01.2008г.: Стат. бюл./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю  – Б., 2008 - 96с.

- Состояние здоровья населения и деятельность здравоохранения Алтайского края в 2007 году // Статистический сборник в 2-х частях. – Барнаул: Управление Алтайского края по здравоохранению, АКМИАЦ, 2008.

- Социально-экономическое положение городов и районов Алтайского края. 2008 год. Стат. докл./ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю.-Б.,2008.-108 с.

- Сочава В.Б. Введение в учение о геосиситемах / В.Б. Сочава. – Новосибирск : Наука, 1978. – 320 с.

- Спирин, П.П. Проблемы и перспективы устойчивого развития приграничных территорий Алтайского края (на примере Локтевского района): дис. … канд. геогр. наук / П.П. Спирин. – Барнаул : Алт. гос. ун-т , 2007.

- Транспорт и связь в Алтайском крае 2003-2007.: Стат.сб./территориальный орган Росстата по Алтайскому краю – Б., 2008. – 160 с.

- Численность населения по городам и районам Алтайского края на 1 января 2008 года: Стат. бюл./ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю  – Б., 2008 - 12 с.

- Численность населения по городам и районам Алтайского края на 1 января 2009 года: Стат. бюл./ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю  – Б., 2009 - 12 с.

- Урожайность всех зерновых культур по колхозам и совхозам Алтайского края 1961 –2003 гг. / Алтайский краевой комитет государственной статистики. – Справка № 21/11-89, 15.03.2004 на № 15348-42-2115-9, 01.03.2004.

- Швецов А. Я. Минерально – сырьевые ресурсы Алтайского края./ Экономика природопользования Алтайского региона: история, современность, перспективы. Материалы региональной научно-практической конференции.- Барнаул: изд-во Алт. гос.  ун-та, 2000 г.

- Энциклопедия Алтайского края. Том 1. - Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1999. -369с.

- http://komstat.alt.ru: [Электронный ресурс]

Здесь и далее анализируются опубликованные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю статистические данные, а также материалы районной и сельских администраций.

Численность населения по городам и районам Алтайского края на 1 января 2009 года: Стат. бюл./ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю  – Б., 2009 - 16 с.