ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАБУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТАБУНСКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАБУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТАБУНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ II

(ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2016

Авторский коллектив

Руководитель проекта, главный архитектор                                                  Г.Н.Бахуров

Начальник производственного отдела                                                            Г.Я.Сизова

Инженер                                                                                                             К.С.Завьялова

СОСТАВ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование | Количество Карт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Табунский сельсовет, М 1:25 000 | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с.Табуны, М 1:5 000. | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Удальное, М 1:5 000. | 1 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с.Забавное, М 1:5 000. | 1 |
| 5 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с.Самбор, М 1:5 000. | 1 |
| 6 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с.Ямбор, М 1:5 000. | 1 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Табунский сельсовет, М 1:25 000 | 1 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Табуны, М 1:5 000 | 1 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Самбор, М 1:5 000 | 1 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Забавное, М 1:5 000 | 1 |
| 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Удальное, М 1:5 000 | 1 |
| 12 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Ямбор, М 1:5 000 | 1 |
| 13 | Карта функциональных зон муниципального образования Табунский сельсовет, М 1:25 000 | 1 |
| 14 | Карта функциональных зон с. Табуны, М 1:5 000 | 1 |
| 15 | Карта функциональных зон с. Самбор, М 1:5 000 | 1 |
| 16 | Карта функциональных зон с. Забавное, М 1:5 000 | 1 |
| 17 | Карта функциональных зон с. Удальное, М 1:5 000 | 1 |
| 18 | Карта функциональных зон с. Ямбор, М 1:5 000 | 1 |
| 19 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования Табунский сельсовет, М 1:25 000 | 1 |

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	7

2. Мероприятия по территориальному планированию муниципального образования Табунский сельсовет	8

2.1. Мероприятия  по социально-экономическому развитию	9

2.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	10

2.2.1. Архитектурно-планировочные решения	10

2.2.2. Фунциональное зонирование	11

2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	11

2.3.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	11

2.3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	12

2.3.3. Мероприятия по развитию  и размещению объектов производственной зоны	13

2.4. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	13

2.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	14

2.5.1. Водоснабжение	14

2.5.2. Водоотведение (канализация)	15

2.5.3. Теплоснабжение	15

2.5.4. Электроснабжение	16

2.5.5. Связь и информация	16

2.5.6. Газоснабжение	17

2.6. Мероприятия по изменению целевого назначения земель	17

2.7. Мероприятия по охране окружающей среды	18

2.7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	18

2.7.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	18

2.7.3. Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	18

2.8. Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия	19

2.9. Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	22

2.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	25

2.10.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	25

2.10.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	26

2.10.3. Мероприятия по гражданской обороне	26

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО ТАБУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	28

# ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.

Расчетный срок проекта составляет 20 лет – с 2017 по 2036 гг. и включает в себя 1 очередь (2017-2021 гг.) и 2 очередь (2022-2036 гг.). Также определены перспективы развития муниципального образования за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Проект разработан в тесной связи со Схемой территориального планирования Табунского района в программе «MapInfo Professional 8.5 SCP» на топографической съёмке М 1:2000 и топооснове масштаба 1:25000, система координат – МСК 22.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Табунский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры муниципального образования, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границы земель сельскохозяйственного назначения;

- границы земель лесного фонда, водного фонда, промышленности и иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципального образования Табунский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

# Мероприятия по территориальному планированию муниципального образования Табунский сельсовет

## Мероприятия  по социально-экономическому развитию

В условиях сложившейся экономики основные направления социально-экономического развития сельсовета – это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития – эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета. В этой связи необходимо проведение градостроительной политики повышения экономической активности административного центра путем насыщения его услугами разнообразных сервисных служб (в т.ч. информационного и телекоммуникационного обеспечения) и культурно-бытовых учреждений, объектов рекреации. Это позволит повысить не только уровень обслуживания населения, но и саму ценность и притягательность территории.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения, т.е. те отрасли, которые обслуживают все население сельсовета – здравоохранение, образование, торговля, управление и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики:

- реконструкция и модернизация действующих предприятий; выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка;

- транспорт – создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи;

- строительство –  увеличение объемов жилищно-гражданского строительства, позволяющих удовлетворить потребности местного населения в жилье и объектах культурно-бытового обслуживания.

В целом перспективы развития и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельсовета связаны с развитием отрасли, ориентированной на современные потребности рынка.

Бюджетная система не может в настоящее время обеспечить стабильное развитие экономики Табунского сельсовета, поэтому для развития выбран переходный или инвестиционный сценарий развития. Перспективы развития связаны, прежде всего, с модернизацией действующих предприятий, налаживанием выгодных связей с соседними районами края для реализации готовой продукции, с организацией малых предприятий. Дальнейшее формирование хозяйственного комплекса будет связано с развитием и усилением роли сферы услуг.

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

### Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочное решение территории поселения принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу населенных пунктов сельсовета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами культурно-бытовой сферы.

Проектом генерального плана определены следующие цели, задачи, средства и принципы решения задач:

- упорядочение существующей улично-дорожной сети общего пользования;

- упорядочение функционального зонирования территорий;

- определение параметров планируемого развития территорий,

- определение территорий для жилищного строительства, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

- определение территорий для размещения объектов капитального строительства;

- дальнейшее развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания территории;

- организация и функционирование рекреационных зон.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов Табунского сельсовета, усиление существующих композиционных осей в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие в с.Табуны и с. Самбор предполагается за счет уплотнения существующей застройки.

Предусмотрено строительство общественно-деловых подцентров в районах перспективной и сложившейся застройки с учетом радиусов доступности и развитие существующего центра. Главные улицы населенных пунктов сохраняют свою функцию планировочных осей населенных пунктов. Проектом предлагается реконструкция и планирование перспективных направлений основных улиц для создания единого комплекса улично-дорожной сети.

Принятые архитектурно-планировочные решения предусматривают создание современного населённого пункта с чётким функциональным зонированием всей территории и обеспечением инженерным оборудованием и объектами благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной ситуации.

### Фунциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, функциональные зоны –  зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Структура и соотношение функциональных зон соответствуют общей градостроительной идее урбанизированного освоения населённого пункта, создания полноценного развитого поселения, гармонично включающего существующую инфраструктуру населенного пункта в единое селитебное образование.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

### Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующего поселения;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

В соответствии с п. 2 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации жилая зона включает:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами.

Согласно расчетам численность населения Табунского  сельсовета на 1-ю очередь и расчетный срок составит 4436 и 4963 человека соответственно.

В целях обеспечения населения жилым фондом в с.Табуны в пределах расчетного срока выделено 25,4 га площади (169 домов), в том числе: на первую очередь  33 дома –5 га, при размере приусадебных участков 15 соток, в с.Самбор -  18 и 34 дома, 2,7 и 5,1 га соответственно.

Формирование новых жилых зон предполагается путем уплотнения существующей жилой застройки в границах населенных пунктов.

### Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, а также здравоохранения и научно-исследовательского назначения. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов социально-культурного назначения, как в центре, так и в зоне новой жилой застройки.

Проектом генерального плана в с.Табуны предусмотрено на расчетный срок:

- капитальный ремонт зданий средней школы в с. Табуны (инженерные коммуникации);

- капитальный ремонт зданий детских дошкольных образовательных учреждений (инженерные коммуникации);

- реконструкция дома культуры (до 390 мест);

- капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы (крыша, инженерные коммуникации);

- строительство гостиницы на 30 мест.

### Мероприятия по развитию  и размещению объектов производственной зоны

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

## Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас проектируемой жилой застройки в населенных пунктах муниципального образования Табунский сельсовет.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, введена дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест».

На территории населённого пункта с.Табуны принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

-главная дорога

-основные улицы в жилой застройке

-второстепенные улицы в жилой застройке.

В целом, в проекте сохранена существующая транспортная сеть. Перспективные направления улиц с капитальным покрытием предлагаются в новых районах жилой застройки в с.Табуны, во взаимодействии со сложившейся транспортной сетью.

В населенных пунктах: с.Удальное, с.Забавное и с.Самбор существующая транспортная сеть сохранятся, также предлагается создание твердого покрытия улично-дорожной сети.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Для обеспечения с.Табуны системой централизованного водоснабжения надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принята санитарно-защитная полоса шириной 10 м по обе стороны от оси водовода.

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчётная продолжительность тушения пожара 3 ч, число одновременных пожаров - 1.  Пожарный запас воды должен составлять: 5*1*3*3600/1000=54 м3

На территории Табунского сельсовета 3 источника питьевого водоснабжения, один из которых находится в состоянии консервации. Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений в с.Табуны необходимо выполнить следующие мероприятия:

Расчетный срок:

- строительство новой водозаборной скважины на территории существующего водозабора мощностью 40 куб.м./час и водонапорной башни V=50 куб.м.;

- строительство водопроводных сетей в зонах перспективной застройки.

Мероприятия по развитию и размещению объектов водоснабжения в населенных пунктах: с.Удальное, с.Забавное, с.Самбор – проектом не предполагаются.

### Водоотведение (канализация)

В населенных пунктах МО Табунский сельсовет канализование от общественных зданий предполагается осуществлять в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

В зоне перспективной застройки с.Табуны предлагается водоотведение по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Учитывая степень благоустройства центрального населенного пункта, с.Табуны, на следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укреплённых водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

### Теплоснабжение

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определяются на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» на стадиях рабочего проектирования.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов во всех населенных пунктах Табунского сельсовета будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.).

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции.

Для надежного обеспечения теплом потребителей предлагаются следующие мероприятия по теплоснабжению:

с. Табуны, 1 очередь и расчетный срок:

- капитальный ремонт тепловых сетей;

- реконструкция котельных.

Мероприятия по развитию и размещению объектов теплоснабжения в населенных пунктах: с.Удальное, с.Забавное, с.Самбор – проектом не предполагаются.

### Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств.

В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

1 очередь:

- строительство ЛЭП 10 кВ, 0,4 кВ в районах новой жилой застройки.

### Связь и информация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населенных пунктах Табунского сельсовета являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи.

### Газоснабжение

В настоящее время населенные пункты муниципального образования Табунский сельсовет не имеют центрального газоснабжения. Согласно перспективному развитию сельских территорий планируется их газификация. По территории населенных пунктов будут проходить газовые сети высокого и низкого давления. Точная трассировка газораспределительных сетей будет уточнена при рабочем проектировании.

## Мероприятия по изменению целевого назначения земель

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития муниципального образования возникла необходимость изменения границ земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земель иного специального назначения.

Проектом предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения; для размещения кладбищ, скотомогильника с биологическими камерами.

Изменения площадей категорий земель в границах сельсовета отображены в таблице.

Таблица 1. Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

| Категория земель | Современное состояние, га | Изменение категории земель | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 759,8 | - | 759,8 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 31141,4 | +147 (земли запаса) - 0,06 (скотом. с биол. кам.) -0,6 га (кладбище с.Забавное) -0,5 га (кладбище с.Удальное) -0,4 га (кладб. урочище Ольшанка) -0,4 га (кладб. урочище Цветочное) -1,5 га (кладбище с.Самбор) -0,6 га (кладбище с. Ямбор) | 31284,3 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 702,8 | +0,06 (скотом. с биол. кам.) +0,6 га (кладбище с.Забавное) +0,5 га (кладбище с.Удальное) +0,4 га (кладб. урочище Ольшанка) +0,4 га (кладб. урочище Цветочное) +1,5 га (кладбище с.Самбор) +0,6 га (кладбище с. Ямбор) | 706,9 |
| Земли лесного фонда | 330 | - | 330 |
| Земли запаса | 147 | -147 (в земли с/х назн) | - |
| Итого: | 33081 |  | 33081 |

## Мероприятия по охране окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах муниципального образования предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация охранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

### Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагают:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

### Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Система санитарной очистки территории муниципального образования включает в себя:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Размещение и оборудование полигонов ТКО, скотомогильников, полей фильтрации и других объектов должно соответствовать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. В связи с этим проектом предусмотрена реконструкция скотомогильника с захоронением в ямах до скотомогильника с биологическими камерами.

Все мероприятия по вывозу и обезвреживанию твердых коммунальных отходов предусматриваются на полигоне ТКО, который расположен в 700 м к юго-востоку от с.Табуны. Площадка располагается на расстоянии более километра от жилой зоны. Несанкционированные свалки (с. Самбор, Удальное, Забавное) подлежат ликвидации с последующей рекультивацией земель. Вывоз жидких отходов предусмотрен на поля фильтрации, расположенные рядом с полигоном ТКО. Объекты специального назначения будут обслуживать все населенные пункты сельсовета.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

## Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

На территории Табунского сельсовета расположены 3 памятника истории.

Таблица 2

Перечень объектов культурного наследия на территории Табунского сельсовета

| Наименование объекта культурного наследия в соответствии с актом органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Табуны ул. Ленина |
| Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Табуны, вне села |
| Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 | с. Самбор |

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, которое является региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) запрещается:

проведение строительных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

## Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранными зонами объектов культурного наследия.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В связи с тем, то в санитарно-защитной зоне ряда объектов (элеватор, производственная база, фермы КРС и др.) располагаются объекты, размещение которых в данных зонах не допускается санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», необходима разработка проектов по уменьшению санитарно-защитной зоны вышеназванных объектов. В этих проекте предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды на территории МО установлен в размере до 50 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 в генеральном плане отображены зоны санитарной охраны первого пояса. Проект зоны санитарной охраны не был предоставлен заказчиком. Граница ЗСО определена в размере 30 м от водозабора.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Мероприятия по первому поясу

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов

В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории полигонов ТКО, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  муниципального образования, имеются линии электропередач 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП  установлены в размере 20, 40 и 40  метров,  в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

## Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории сельсовета возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град).

Мероприятия по снижению воздействия сейсмичности. Территория Табунского сельсовета находится в зоне несильных сотрясений (5 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). При проектирование объектов капитального строительства необходимо предусматривать мероприятия по сейсмичности.

Мероприятия, снижающие риски возникновения лесных пожаров. На территории сельсовета отсутствуют риски возникновения лесных пожаров.

Мероприятия по предупреждению пожаров внутри населенных пунктов включают:

- расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

- устройство источников противопожарного водоснабжения.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории муниципального образования большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, и 4 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожароопасными. К ним относятся котельные, автозаправочные станции, склады.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов, котельных, АЗС;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями использования  накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории муниципального образования.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

### Мероприятия по гражданской обороне

Данные населенные пункты не имеют категории по ГО, находится в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» МО Табунский сельсовет разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённого пункта решено, исходя из задач безопасности и защиты населения.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке. Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85% работающего населения.

Сирена оповещения на территории с. Табуны имеются в количестве 2 штук, одна из них располагается на проходной ЗАО”Табунское”, вторая – на здании РАЙПО. Радиус действия сирен оповещения составит более 1000 м. Сигнальные сирены включаются по команде с пункта управления, расположенного в центральном узле связи.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО ТАБУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО ТАБУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Таблица 3

Сведения об объектах местного значения, планируемых к размещению на территории МО Табунский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Площадь функциональной зоны в населенном пункте | Вид разрешенного использования (в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении клас-сификатора видов разрешенного использования земельных участков», Приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 №709 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных уча-стков, утв. приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. №540». | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общественно-деловая зона |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средняя школа | с.Табуны | 745 мест | Общественно-деловая зона (3,4 га) | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2036 гг. |
| 2. | Дом культуры | с.Табуны | 300 мест | Общественно-деловая зона (6,7 га) | Культурное развитие | разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2036 гг. |
| 3. | Гостиница | с.Табуны | 30 мест | Общественно-деловая зона (0,4 га) | Гостиничное обслуживание | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 гг. |
| Жилая зона |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилые дома усадебного типа | с.Табуны | 2145 кв.м | Жилая зона (5 га) | Жилая застройка | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 гг. |
| 2. | Жилые дома усадебного типа | с.Табуны | 10985 кв.м | Жилая зона (25,4 га) | Жилая застройка | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 гг. |
| 3. | Жилые дома усадебного типа | с.Самбор | 1170 кв.м | Жилая зона (5,1 га) | Жилая застройка | разработка проектной документации, строительство | 2017-2021 гг. |
| 4. | Жилые дома усадебного типа | с.Самбор | 2210 кв.м | Жилая зона (2,7 га) | Жилая застройка | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 гг. |
| Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Улично-дорожная сеть | с.Табуны | 27,04 км | Зона транспортной инфраструктуры (38,5 га) | Земельные участки (территории) общего пользования | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
| 2. | Улично-дорожная сеть | с.Удальное | 10 км | Зона транспортной инфраструктуры (6 га) | Земельные участки (территории) общего пользования | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
| 3. | Улично-дорожная сеть | с.Забавное | 2,2км | Зона транспортной инфраструктуры (1,5 га) | Земельные участки (территории) общего пользования | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
| 4. | Улично-дорожная сеть | с.Самбор | 4,45 км | Зона транспортной инфраструктуры (0,6 га) | Земельные участки (территории) общего пользования | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2016-2035 гг. |
| 5. | Автодорога | Табунский сельсовет | 2,5 км | Зона транспортной инфраструктуры | Автомобильный транспорт | разработка проектной документации, капитальный ремонт | 2017-2036 гг. |
| Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопроводные сети | с.Табуны | 5,6 км | - | Коммунальное обслуживание | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 гг. |
| 2. | Водозаборная скважина | с.Табуны | мощность 40 куб.м./час | - | Коммунальное обслуживание | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 гг. |
| 3. | Водонапорная бання | с.Табуны | V=50 куб.м |  | Коммунальное обслуживание | разработка проектной документации, строительство | 2017-2036 гг. |
| 4. | Электрические сети ВЛ 10 | с.Табуны | 2,2 км | - | Энергетика | разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2036 гг. |
| Зона специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Скотомогильник с биологическими камерами | 800 м на запад от с.Забавное | 0,06 га | Зона специального назначения (0,06 га) | Специальная деятельность | разработка проектной документации, реконструкция | 2017-2021 гг. |
| 2 | Несанкционированные свалки | с. Самбор, Удальное, Забавное | 0,5 га | Зона сельскохозяйственного использования | Сельскохозяйственное использование | ликвидация с последующей рекультивацией земель. | 2017-2021 гг. |

- 4.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАБУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Таблица 4

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2016г. | Расчётный срок, 2036 г |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| Общая площадь земель сельского поселения | га | 33081 | 33081 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 31141,4 | 31284,3 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | га | 702,8 | 706,9 |
| Земли лесного фонда | га | 330 | 330 |
| Земли запаса | га | 147 | - |
| Земли населённых пунктов, в том числе | га | 759,8 | 759,8 |
| С. Табуны | га | 512,7 | 512,7 |
| С. Забавное | га | 76,5 | 76,5 |
| С. Удальное | га | 39,0 | 39,0 |
| С. Самбор | га | 101,6 | 101,6 |
| С. Ямбор | га | 30,0 | 30,0 |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| Численность населения сельского поселения | чел. | 4423 | 5706 |
| Возрастная структура населения: |  |  |  |
| население младше трудоспособного возраста | % | 24,2 | 22,0 |
| население в трудоспособном возрасте | % | 52,9 | 53,6 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 22,9 | 24,4 |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | кв.м | 111861 | 125056 |
| в том числе: |  |  |  |
| индивидуальная жилая застройка | кв.м | 93462 | 106462 |
| секционная застройка | кв.м | 8113 | 8113 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 22,5 | 24,5 |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| Учебно-образовательные объекты |  |  |  |
| Детский сад | Объект/мест | 5/324 | 5/324 |
| Школа | Объект/мест | 5/745 | 5/960 |
| Предприятия общественного питания | объект | 1 | 1 |
| СДК/Библиотека | объект | 1/1 | 1/1 |
| Почта | объект | 1 | 1 |
| Гостиница | объект | - | 1 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| Протяженность основных улиц и проездов всего, в том числе: | км | 36,6 | 36,6 |
| главных дорог | км | 12,1 | 12,1 |
| основных улиц | км | 4,5 | 4,5 |
| второстепенных улиц | км | 30,0 | 30,0 |
| АЗС | Ед. | 3 | 3 |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Водопотребление | м3/в сутки | 1485,1 | 1712 |
| Электропотребление | кВт.ч/год | 4696080 | 5420700 |
| Общее количество кладбищ | Ед/га | 7/5,6 | 7/5,6 |
| Полигон ТКО | Ед | 1 | 1 |
| Поля фильтрации | Ед | 1 | 1 |